##### Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce Jakartovice ##### DEMOLICE OBJEKTU Č.P. 100

DBP- DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

###### A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA

| Zakázka č. | : | 0120–2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Šňupárek-projekce |  |
| HIP | : | Ing. Šňupárek 777/235583 |  |
| Zadavatel | : | Obec Jakartovice |  |
| Datum | : | Červenec 2021 Počet stran: 3 Arch. číslo: 0120–2/TZ-A-DBP |  |

A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA:

Jedná se o demolici nevyužívaných budov č.p.100 a bez č.p. v Jakartovicích. Tato demolice bude provedena před a v souvislosti s výstavbou plánovaného domova pro seniory na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce Jakartovice- tento je předmětem samostatného projektu.

Stávající budovy jsou zděné ze smíšeného zdiva, s klenbovými a dřevěnými stropy, s dřevěným krovem a krytinou z eternitové vláknocementové vlnovky. Budova č.p. 100 je dvoupodlažní, částečně podsklepená, s částečně sedlovou a částečně valbovou střechou ve dvou výškových úrovních, s klenbovými a dřevěnými stropy, o rozměrech 33,70 x 9,215 m. Součástí budovy č.p. 100 je ještě jednopodlažní stodola zastřešená sedlovou střechou, nepodsklepená, bez stropní konstrukce, o rozměrech 23,83 x 20,86 m. Vymezený prostor pro demolici bude ohrazen a oplocen po celou dobu prací.

Stávající budovy byl vybudovány na začátku minulého století, jsou ve špatném technickém stavu. Zejména budova č.p. 100 je v havarijním stavu, je staticky narušena a při její demolici je nutno postupovat opatrně. V současnosti budovy nejsou téměř v provozu,vykazuje jak provozní, tak i funkční závady, nesplňuje požadavky na energetickou náročnost a její opravy by byly neekonomické a v případě budovy č.p. 100 nemožné.

V rámci demolice budovy bude provedeno i odpojení, dočasné odpojení přípojek inženýrských sítí (přípojka vody, přípojka plynu a NN) a odpojení vnitřních vedení NN ve dvoře objektu.

Dále bude v rámci demolice budovy provedena demolice okolních zpevněných ploch ze zbytků asfaltu a ze zámkových dlažeb.

Objekt se nachází na rovinném pozemku.

A.1. Identifikační údaje stavby:

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

| ##### Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, st. 8/2, st. 8/3 v k.ú. obce Jakartovice ##### DEMOLICE OBJEKTU Č.P. 100 |  |
| --- | --- |

b) místo stavby

parc.čísla pozemků dotčených stavbou:  		ST. 8/1, ST.8/2, ST.8/3, 222, 2024/17, 2058 k.ú. Jakartovice

kraj						Moravskoslezský kraj

c) předmět projektové dokumentace     	demolice nevyužívaných budov č.p. 100 a bez č.p.v Jakartovicích včetně stodoly a okolních zpevněných ploch, dočasné odpojení a zaslepení dotčených přípojek inženýrských sítí

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

investor stavby			           		Obec Jakartovice

Jakartovice 89

742 53 Jakartovice

IČO:  00300187

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

projektant					Ing. Štěpán Šňupárek

30. dubna 14/2034

702 00 Ostrava

ČKAIT : 1103489

dokumentaci vypracovali v částech :

dokumentace bouracích prácí			Ing. Šňupárek

A.2 Členění odstraňované stavby:

Bourací práce se provedou v jedné fázi- provede se demolice budovy č.p.100 a přilehlé stodoly. Spolu s demolicí se provede dočasné odpojení dotčených přípojek inženýrských sítí.

A.3 Seznam vstupních podkladů:

-podrobné zaměření celého objektu okolního pozemku a geodetické zaměření

-místní průzkumy a sondy konstrukcí

-IG a HG průzkum (pro novou budoucí stavbu)

-zadání objednatele a studie nového stavu

-údaje správců sítí