##### Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce Jakartovice ##### DEMOLICE OBJEKTU Č.P. 100

DBP- DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

###### B-SOUHRNNÁ A tECHNICKÁ ZPRÁVA

| Zakázka č. | : | 0120-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Šňupárek-projekce |  |
| HIP | : | Ing. Šňupárek 777/235583 |  |
| Zadavatel | : | Obec Jakartovice |  |
| Datum | : | Červenec 2021 Počet stran: 10 Arch. číslo: 0120-2/STZ-DBP |  |

B-SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA:

B.1: Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku:

Ve stávajícím stavu jsou pozemky pro demolici stavby p.č. St. 8/1, st. 8/2, st. 8/3, 222, 2024/17, 2058 k.ú. Jakartovice zastavěny stávajícími objekty č.p. 99 a 100 a přilehlými zpevněnými plochami.

Objekt je přístupný po místní komunikaci obce.

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:jí ochranná pásma

Na území dotčeném stavbou se nacházejí ochranná pásma přípojek inženýrských sítí pro vlastní budovy, dále se zde nacházejí ochranná pásma vedení Cetin, vzdušné vedení NN a vedení STL plynovodu- vše vede po přilehlé místní komunikaci.

c) ochrana území podle jiných právních předpisů:

Pozemky a stavby se nenachází v památkové zóně, nepodléhají ochraně podle dalších jiných právních předpisů.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území, je mimo vlivy důlní činnosti.

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků,

Sousední objekty jsou od místa stavby dostatečně vzdáleny a nebudou stavbou nijak ovlivněny. Nedojde k ovlivnění sousedních pozemků. V místech po vybourání budovy i zpevněných ploch budou pozemky uvedeny do stavu jako příprava pro novostavbu budoucího plánovaného domova důchodců na místě.

Odtokové poměry se stavbou upraví. Množství zpevněných ploch se oproti stávajícímu stavu zmenší.

Požární bezpečnost nebude bouracími pracemi ovlivněna.

Jiná opatření v dotčeném území nejsou plánována.

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu

Kontaminované látky škodlivé pro životní prostředí se v prostoru stavby nenacházejí.

g) požadavky na kácení dřevin:

V souvislosti s bouracími pracemi nebude provedeno kácení stromů. Ani v blízkém okolí nejsou vzrostlé stromy.

Obecně uvádím, že během bouracích prací a následně i během výstavby je nutno provést ochranu všech dřevin v blízkosti stavby (např. na přístupových trasách nutných pro zásobování stavby materiálem). Ochrana se provede obedněním kmenů zamezením průjezdu v ploše kořenových systémů stromů.

Všechny dřeviny jsou podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., chráněny před poškozováním

a ničením. Ochrana přírody, tj. i ochrana dřevin, je veřejným zájmem. Nedovolenými zásahy do dřevin

se podle ust. § 2 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění

pozdějších předpisů, rozumí takové poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé

snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich

odumření. Takovýmto zásahem může být i realizace výkopů nebo jiné stavební činnosti v kořenové zóně

dřevin. Pro zachování dřevin je nezbytné, aby vzdálenost okraje výkopů od pat kmenů stromů byla min. 2,5 m u dřevin o průměru kmene ve výšce 1,3 m nad zemí méně a rovno 30 cm, min. 3 m u dřevin o průměru

kmene větším než 30 cm a min. 1 m od keřů.

h) věcné i časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Bourací práce se provedou v jedné fázi- provede se demolice budovy č.p.100 a přilehlé stodoly. Spolu s demolicí se provede dočasné odpojení dotčených přípojek inženýrských sítí.

Vymezený prostor pro demolici bude ohrazen a oplocen po celou dobu prací.

Spolu s demolicí se provede dočasné odpojení dotčených přípojek inženýrských sítí (přípojka vody, přípojka plynu a NN) a odpojení vnitřních vedení NN ve dvoře objektu.

Před následnou opravou objektu č.p. 99 je nutno přeložit stávající vzdušné vedení NN, toto je samostatná stavba a zajišťuje ji na základě smlouvy o přeložce na náklady investora distributor NN- firma ČEZ Distribuce a.s.

Stavba tvoří jeden stavební objekt- demolice budovy č.p.100.

Všechny části objektu včetně zařízení staveniště budou na pozemku investora a nedojde k ovlivnění sousedních pozemků.

i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací

Pro bourací práce není nutné využití sousedních pozemků. Štítové stěny stodoly jsou na hranici sousedního pozemku 8/4, bourací práce však budou provedeny z pozemku investora parc.č. 8/1, a pozemku 8/4 je nutno v době bourání dbát bezpečnosti práce a na to, aby vybourané hmoty nepadaly na tento pozemek (štítové stěny budou postupně ručně rozebírány).

B.2 Celkový popis stavby:

a) druh a účel užívání odstraňované stavby:

Jedná se o demolici nevyužívaných budov č.p.100 a bez č.p. v Jakartovicích. Tato demolice bude provedena před a v souvislosti s výstavbou plánovaného domova pro seniory na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce Jakartovice- tento je předmětem samostatného projektu.

Stávající budovy jsou zděné ze smíšeného zdiva, s klenbovými a dřevěnými stropy, s dřevěným krovem a krytinou z eternitové vláknocementové vlnovky. Budova č.p. 100 je dvoupodlažní, částečně podsklepená, s částečně sedlovou a částečně valbovou střechou ve dvou výškových úrovních, s klenbovými a dřevěnými stropy, o rozměrech 33,70 x 9,215 m. Součástí budovy č.p. 100 je ještě jednopodlažní stodola zastřešená sedlovou střechou, nepodsklepená, bez stropní konstrukce, o rozměrech 23,83 x 20,86 m. Vymezený prostor pro demolici bude ohrazen a oplocen po celou dobu prací.

Stávající budovy byl vybudovány na začátku minulého století, jsou ve špatném technickém stavu. Zejména budova č.p. 100 je v havarijním stavu, je staticky narušena a při její demolici je nutno postupovat opatrně. V současnosti budovy nejsou téměř v provozu,vykazuje jak provozní, tak i funkční závady, nesplňuje požadavky na energetickou náročnost a její opravy by byly neekonomické a v případě budovy č.p. 100 nemožné.

V rámci demolice budovy bude provedeno i odpojení, dočasné odpojení přípojek inženýrských sítí (přípojka vody, přípojka plynu a NN) a odpojení vnitřních vedení NN ve dvoře objektu.

Dále bude v rámci demolice budovy provedena demolice okolních zpevněných ploch ze zbytků asfaltu a ze zámkových dlažeb.

Objekt se nachází na rovinném pozemku.

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

Projektová dokumentace je v rámci zpracování předložena všem dotčeným orgánům státní správy a správcům inženýrských sítí a v celé dokumentaci jsou zapracovány a dodržovány jejich podmínky a požadavky.

K dokumentaci se vyjadřují tyto dotčené orgány státní správy – veškeré jejich požadavky jsou v projektu zohledněny:

KHS MSK, pracoviště Opava

Město Opava -koordinované stanovisko

Dále se ke stavbě vyjádřili a souhlasili tito správci a vlastníci technické infrastruktury:

Obec Jakartovice

SMVAK a.s.

ČEZ Distribuce a.s.

CETIN

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů

Pozemek a stavby nepodléhají ochraně podle dalších jiných právních předpisů.

d) stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů,

Zastavěná plocha odstraňovaných budov:

Budova č.p. 100 je dvoupodlažní, částečně podsklepená, o rozměrech 33,70 x 9,215 m zastavěná plocha 315,2 m2. Součástí budovy č.p. 100 je ještě jednopodlažní stodola o rozměrech 23,83 x 20,86 m, zastavěná plocha 340,6 m2.

e) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby,

Bourací práce se provedou v jedné fázi- provede se demolice budovy č.p.100 a přilehlé stodoly. Spolu s demolicí se provede dočasné odpojení dotčených přípojek inženýrských sítí.

Předpokládaná doba vlastních demoličních prací bude 2 měsíce, termín zahájení demolice určí investor.

Předpokládaný způsob odstranění stavby je postupným rozebíráním stavby odshora s tříděním vybouraných hmot, jejich odvozem a likvidací na skládkách v těchto krocích:

1.Bude provedeno odpojení všech stávajících přípojek inženýrských sítí (NN, voda, plyn, SLP-Cetin), vyčerpání a zasypání stávající studny

2. Bude provedeno odstranění střešní krytiny-pozor- odstraňovaná krytina -vlnovka z eternitu- vláknocementu může obsahovat azbestová vlákna. Zhotovitel proto musí před demontáží provést laboratorní testy na přítomnost azbestu a následně bude rozhodnuto o způsobu likvidace krytiny.

3. Bude provedeno vybourání všech svrchních vrstev stávajících podlah (pozor- objekt č.p. 100 je staticky narušen a nelze do něj dovnitř bez zajištění vstupovat).

4. Bude provedeno odstranění dřevěného bednění všech střech z prken tl. 25 mm

5. Bude provedeno odstranění výplní otvorů, zařizovacích předmětů, bude provedeno odpojení a demontáž zbytku topného systému apod.

6. Shora budou postupně demontovány dřevěné krovy (krokve, vaznice, kleštiny, sloupky, pozednice, vzpěry, vazné trámy)

7. Bude provedeno odstranění nenosných stěn, příček, komínů (vždy rozebíráním shora)

8. Shora bude provedeno postupné vybourání svislých nosných stěn ze smíšeného zdiva

9. Bude postupně demontován a rozebrán nosný dřevěný strop nad 2.np v objektu č.p. 100

10. Shora bude provedeno postupné vybourání svislých nosných stěn ze smíšeného zdiva do úrovně stropu nad 1.NP

11. Bude postupně demontován a rozebrán nosný  klenbový a montovaný betonový strop nad 1.np v objektu č.p. 100

12. Shora bude provedeno postupné vybourání svislých nosných stěn ze smíšeného zdiva do úrovně podlahy 1.NP

13. Budou vybourány podlahy v úrovni 1.NP

14. Bude vybouráno částečné podsklepení v objektu č.p. 100

15. Budou odstraněny základové pásy objektů, tyto jsou betonové, místy kamenná rovnanina

16. Provede se demolice zbytů okolních zpevněných ploch

V rámci provedení bouracích prací bude provedeno základní srovnání terénu, protože následně bude probíhat vlastní stavba nového objektu domova důchodců, definitivní terénní úpravy budou provedeny až po jejím povedení.

Po celou dobu bouracích prací musí být přítomen zodpovědný stavbyvedoucí prováděcí firmy.

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí,

Stávající budovy jsou zděné ze smíšeného zdiva, s klenbovými a dřevěnými stropy, s dřevěným krovem a krytinou z eternitové vláknocementové vlnovky. Budova č.p. 100 je rovněž dvoupodlažní, částečně podsklepená, s částečně sedlovou a částečně valbovou střechou ve dvou výškových úrovních, s klenbovými a dřevěnými stropy, o rozměrech 33,70 x 9,215 m. Součástí budovy č.p. 100 je ještě jednopodlažní stodola zastřešená sedlovou střechou, nepodsklepená, bez stropní konstrukce, o rozměrech 23,83 x 20,86 m. Vymezený prostor pro demolici bude ohrazen a oplocen po celou dobu prací.

Stávající budovy byl vybudovány na začátku minulého století, jsou ve špatném technickém stavu. Zejména budova č.p. 100 je v havarijním stavu, je staticky narušena a při její demolici je nutno postupovat opatrně. V současnosti budovy nejsou téměř v provozu,vykazuje jak provozní, tak i funkční závady, nesplňuje požadavky na energetickou náročnost a její opravy by byly neekonomické a v případě budovy č.p. 100 nemožné.

V rámci demolice budovy bude provedeno i odpojení, dočasné odpojení přípojek inženýrských sítí (přípojka vody, přípojka plynu a NN) a odpojení vnitřních vedení NN ve dvoře objektu.

Dále bude v rámci demolice budovy provedena demolice okolních zpevněných ploch ze zbytků asfaltu a ze zámkových dlažeb.

g) stručný popis technických nebo technologických zařízení,

V objektech se technická ani technologická zařízení nenacházejí.

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.

V rámci bouracích prací řešených touto dokumentací je nutno ověřit, zda odstraňovaná střešní krytina -vlnovka z eternitu nebo vláknocementu obsahuje azbestová vlákna. Zhotovitel proto musí před demontáží provést laboratorní testy na přítomnost azbestu a následně bude rozhodnuto o způsobu likvidace krytiny.

Bude-li zjištěna přítomnost azbestu ve střešní krytině, je nutno krytinu odstranit a ekologicky likvidovat v souladu s platnými hygienickými předpisy.

Je nutno při provedení veškerých opatření k zamezení uvolnění azbestu do ovzduší.

Stavební materiály obsahující azbest se musí likvidovat v souladu s §35 a Přílohou č.4 zák. 185/2001 Sb.

- Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu

(1) Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.

(2) Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.

Dále pak je nutno dodržovat opatření, která se sestávají z nutnosti postupovat v souladu s ustanovením §128 stavebního zákona a odstranit materiály obsahující azbest ze stavby pod dozorem osoby, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ).

Při jejich ukládání na skládky je nutné postupovat v souladu s §7 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Práce s azbestem (včetně údržby stavby, změn dokončených staveb a odstraňování staveb) je nutné ohlašovat nejpozději 30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. krajské hygienické stanici podle §41 zákona č. 258/2000 Sb. Náležitosti takového hlášení jsou stanoveny v §5 vyhlášky č. 432/2003 Sb.

Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadu obsahujících azbest, jsou obsaženy v §21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., (požadavky na kontrolované pásmo jsou uvedeny v §21 odst. 2 tohoto nařízení).

Charakteristika vyskytujících se azbestových materiálů:

Na střechách bouraných staveb se nachází  střešní krytina -vlnovka z eternitu nebo vláknocementu, která může  obsahovat azbestová vlákna. Zhotovitel proto musí před demontáží provést laboratorní testy na přítomnost azbestu a následně bude rozhodnuto o způsobu likvidace krytiny.

Proto bude-li to potvrzeno, je nutno odstranění provést v plné shodě s legislativními a dalšími požadavky za současného zabránění možné kontaminace ovzduší azbestovými vlákny vně sanovaných prostor. Musí být zabráněno jakémukoli možnému ohrožení osob v místě azbestovými vlákny v ovzduší při jejich možném uvolňování ze shora citovaných zdrojů. Při demontáži obložení hrozí nebezpečí kontaminace prostoru respirabilními azbestovými vlákny.

Způsob likvidace, postup prací:

S ohledem na současné vědomosti ohledně zdravotní závadnosti azbestu je nutno při provádění jakýchkoliv prací s azbestem postupovat v souladu se Směrnicemi EU a národními předpisy České republiky. Z tohoto důvodu je v rámci projektu vypracován bezpečný postup odstranění a snížení rizik vyplývajících z přítomnosti azbestových materiálů ve všech jednotlivých případech jako práce v uzavřeném kontrolovaném pásmu. Účelem uzavřeného Kontrolovaného pásma je zabránit šíření kontaminace azbestem a předejít expozici dalších osob. Kontaminace azbestem zůstává uvnitř uzavřeného prostoru Kontrolovaného pásma. Kontrolované pásmo se vytvoří ohrazením dotčeného prostoru s dostatečným přesahem.

Pracovníci uvnitř kontrolovaného pásma musí být vybaveni ochrannými pomůckami jako je ochranný oblek, dýchací maska s HEPA filtrem a pracovní rukavice. Nutné  je při demolici eternitové krytiny zabránit vzniku a víření prachu s obsahem azbestu do okolí. Proto je nutno při demontáži krytiny materiál při práci vlhčit a zkrápět. Vzniklý odpad musí být hned zabalen do neprodyšných obalů, označen a přepraven do zařízení, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění.

Povolení a komunikace se státními orgány:

Vzhledem k povaze prací, musí být provedeno ohlášení prací s azbestem na příslušnou hygienickou stanici nejméně 30 dní před zahájením demoličních prací

Technologický postup odstranění azbestových materiálů:

Odstranění prachu obsahujícího azbest:

Před započetím prací je nutné místo, kde bude docházet k odstraňování azbestových materiálů zabezpečit proti úniku azbestových vláken do okolních prostor vytvořením Kontrolovaného pásma. Pro vytvoření vlastního Kontrolovaného pásma budou v jeho hranicích učiněna tyto opatření:

ohrazení pracovního prostoru páskou a mobilním oplocením s dostatečným přesahem

Provádět zkrápění daného prostoru a demontovaného materiálu.

odklizení veškerého odpadu, který neobsahuje azbest z prostoru, a to způsobem vhodným pro jednotlivý druh odpadu před zahájením prací

zajištění stabilního přívodu elektrické energie před zahájením prací

pro případ výpadku zdroje elektrické energie zajistit náhradní řešení např. motorovou centrálou

Samotné demontážní práce budou zahájeny až po odsouhlasení provedení všech ochranných opatření supervizí investora a zástupcem investora v průběhu kontroly. O započetí prací s azbestem bude proveden zápis do Stavebního deníku, který bude potvrzen supervizí zhotovitele a supervizí investora.Vzduchotěsně uzavřené obaly s odpadem musí být z prostoru Kontrolovaného pásma vynášeny řádně dekontaminované až po zrušení kontrolovaného pásma. Pokud bude potřeba, budou mimo kontrolované pásmo vzduchotěsné obaly se znečištěnými odpady soustřeďovány v místě dočasné deponie odsouhlasené investorem. Tato případná venkovní deponie bude řádně označena dle zákona o odpadech a ohraničena viditelně páskou. Postup demontáže bude probíhat vždy s ohledem na to, aby nedocházelo k nadměrnému mechanickému namáhání azbestových materiálů (lámání, řezání apod. je zakázáno) a tím se nadměrně nezvyšoval počet respirabilních azbestových vláken v prostoru kontrolovaného pásma. Vlastní ukončení sanačních prací bude potvrzeno měřením respirabilních vláken v prostorách, kde probíhala sanace, respektive odběrem vzorků vzdušiny. Počet měření (vzorků vzdušiny) bude v četnosti jedno měření na 1 kontrolované pásmo. Lze předpokládat, že při dodržení stejného technologického postupu, bude úroveň kontaminace v pásmu přibližné hranici. Odběr vzorku musí být proveden odborně způsobilou osobou a vyhodnocení jednotlivých vzorků bude provedeno akreditovanou laboratoří. Z výsledku měření musí být patrné, zda bylo nebo nebylo dosaženo cílového limitu.Po dobu provádění odběrů a analýz v akreditované laboratoři budou zachována v provozu veškerá technická opatření Kontrolovaného pásma až do chvíle, kdy bude akreditovanou laboratoří potvrzeno splnění daného limitu. V případě kladného výsledku měření může dojít k odstavení odsávacího zařízení a zrušení Kontrolovaného pásma. V opačném případě bude probíhat čištění až do doby než opětovné odběry a analýzy potvrdí splnění požadovaných limitů sanace prachu s azbestem.

Použité technologické vybavení:

Dekontaminační personální systém:

Účelem dekontaminačního personálního systému je dekontaminace pracovníků provádějících práce v prostoru Kontrolovaného pásma. Při výstupu pracovníka z Kontrolovaného pásma bude v dekontaminační komoře provedena dekontaminace podrážek obuvi (všichni pracovníci použijí jednorázové návleky na obuv) mechanické očištění oděvu ( vysátí nebo vyfoukání ) a poté bude možné vystoupit z dekontaminační komory. Bude použit tříkomorový dekontaminační personální systém. Jednorázové ochranné prostředky budou vhozeny do vhodného obalového prostředku a následně odstraněny stejným postupem jako materiály s obsahem azbestu, které jsou v prostoru Kontrolovaného pásma.Ve vzduchové sprše se pracovník důkladně zbaví veškerých možných nečistot vč. brýlí pomocí vhodného vysavače s HEPA filtrem a na závěr si sundá filtr z masky a poté ochrannou masku. Filtry vyhodí do připraveného pytle či nádoby. Masku si po důkladném omytí vezme s sebou mimo dekontaminační komoru. Celý systém je napojen na odsávací zařízení, tak aby byl zajištěn dostatečný podtlak a aby nedocházelo k úniku azbestových vláken mimo kontrolované pásmo. Zároveň je celý systém monitorován záznamníkem podtlaku.S ohledem na zákon o odpadech je nutné dbát, aby voda, která bude použita pro personální očistu pracovníků uvnitř dekontaminační komory byla filtrována z důvodů zachycení azbestových vláken popř. odvážena k likvidaci do vhodného zařízení. Personální dekontaminační komory jsou součástí Kontrolovaného pásma.

Stříkací zařízení encapsulačního prostředku:

V průběhu prací budou obaly s nebezpečným odpadem a ve výše popsaných situacích prostory Kontrolovaného pásma stříkány encapsulačním prostředkem, který bude aplikován tlakovým stříkacím zařízením.

Vysavače s filtrací H13:

V průběhu a po skončení sanačních prací budou používány suché vysavače, které budou opatřeny filtrací H13. Účinnost a správná funkce vysavače bude kontrolována směnovým mistrem. Filtry vysavače budou řádně udržovány a o výměnách filtrů bude veden řádný záznam.

Obalové prostředky Nebezpečného odpadu:

Veškerý materiál s obsahem azbestu bude v prostoru Kontrolovaného pásma uložen do označených PE pytlů. Tyto obaly budou po naplnění pevně uzavřeny a ošetřeny. Po dobu prováděných prací musí být vedena průběžná evidence odpadů a celkové množství odvezeného odpadu bude součástí Závěrečné zprávy. Nakládání s nebezpečnými odpady se bude řídit podle Zákona o odpadech v platném znění. Odvoz kontejnerů s odpady bude probíhat v souladu s platnou legislativou pro přepravu nebezpečných odpadů. Při soustřeďování a přepravě odpadů bude mít příslušná osoba k dispozici vždy primární dokumentaci k odpadu, tj. identifikační list nebezpečného odpadu, při přepravě navíc ELPNO.

-Kontrola prováděných prací, požadavky na monitoring prováděných prací:

Vzhledem k charakteru a nebezpečnosti prováděných prací je nutné klást co největší důraz na monitoring prováděných prací. V průběhu prací bude provedeno jedno měření respirabilních azbestových vláken v každém Kontrolovaném pásmu za účelem zjištění směrné expozice pracovních úkonů. Vyhodnocení vzorků vzduchu bude provádět Akreditovaná zkušební laboratoř..

V průběhu prací bude prováděno měření podtlaku v dekontaminačním systému. Toto zařízení budou kontrolováno mistrem směny, popř. stavbyvedoucím. V případě poruchy na tomto zařízení je nutné provést taková opatření např. změnou rozmístění ostatních měřičů tak, aby bylo nadále prokazatelné, že je dodržován stanovený podtlak. Mistr ve spolupráci se stavbyvedoucím, bez ohledu na provedená opatření, zajistí náhradní měřící přístroj. Pokud nebude možné provést taková opatření, která by garantovala měření stanoveného podtlaku, budou veškeré práce s azbestem vdaném prostoru přerušeny, tak jak je uvedeno výše.

Požadavky na závěrečný monitoring po ukončení prací:

Po skončení sanačních prací v Kontrolovaných pásmu/pásmech před zrušením Kontrolovaného pásma a odstavení odsávacích zařízení, provede zhotovitel měření koncentrace respirabilních azbestových vláken ve vzduchu vláken v počtu tři měření. Odběr bude provádět odborně způsobilá osoba a analýzu pak akreditována laboratoř dle EN 17025. Výsledky analýz budou vyhodnoceny v souladu s platnými legislativními předpisy ČR. V případě, že bude měřením prokázáno překročení limitní koncentrace, bude sanační firma opakovat čištění až do doby než bude toto opakovaným měřením potvrzeno splnění limitní koncentrace. Protokoly z akreditované laboratoře budou součástí Závěrečné zprávy. Závěrečné (výstupní) vzorkování, za účelem prokázání splnění cílových limitů, lze provést po pečlivé vizuální prohlídce zástupců smluvních stran. Pokud dojde k nálezu jakýchkoli nečistot, která by mohla zkreslit výstupní vzorkování, není možné toto vzorkování provést a je nutné přistoupit k dodatečnému úklidu. Následně po tomto úklidu je teprve možné vzorkování zahájit.

Provozní podmínky, omezení: 
V průběhu prací musí být respektována veškerá nařízení vyplývající 
z provozních předpisů investora. V průběhu prací se nepředpokládá provoz
v objektu.

Systém kontroly a jakosti: 
V průběhu provádění prací musí být důsledně dodržován systém politiky 
jakosti a bezpečnosti práce.

Záznamy a dokumentace: 
Po celou dobu provádění prací bude dodavatelem průběžně vedena následující 
dokumentace: 
 Stavební deník – bude doplňován denními záznamy, bude k dispozici vždy

pro kontrolu a zápisy ze strany oprávněných osob příp.orgánů státní 
správy. Kniha úrazů – bude vedena stavbyvedoucími , uložena v personálním 
zázemí zhotovitele

Záznamy o školeních - uloženy v personálním zázemí zhotovitele 
 Záznamy o provozu sacích jednotek - uloženy v personálním zázemí zhotovitele 
 Záznamy provozu monitorovacích zařízení - uloženy v personálním zázemí 
zhotovitele

Bezpečnost práce, havarijní situace: 
Podmínky BOZP a PO, řízení pracovních rizik a řešení havarijních situací bude souhrnně 
řešeno Bezpečností dokumentací zhotovitele , která bude uložena v personálním zázemí 
zhotovitele. 
Všichni pracovníci, včetně managementu projektu budou před započetím sanačních prací 
proškoleni z BOZP, PO, pracovních rizik v rozsahu minimálně 8 hodin spolu 
s přezkoušením. Každý pracovník, který bude v Kontrolovaném pásmu, bude mít 
lékařskou prohlídku pro práce s azbestem, bezpečnostní školení s ohledem na azbest a 
bude zařazen do příslušné kategorie práce. Každému jednotlivému pracovníkovi musí být 
zaměstnavatelem vedena expoziční karta v souladu s platnou legislativou. 
Při práci s azbestovým materiálem je nutné dbát zejména na ochranu dýchacích ústrojí. 
Každá osoba pohybující se pracovišti zhotoviteli musí mít k dispozici tyto ochranné 
prostředky: 
 Ochrana dýchacích orgánů - minimálně polomaska s filtrem P3, použití a 
výměna filtrů se řídí výrobcem těchto ochranných prostředků. O polomaskách a 
filtrech musí být vedena evidence, tak aby bylo zřejmé kdy byly zejména filtry 
pracovníky měněny. 
 Pracovní oděv - jednorázový oblek s kapucí s rukávy a nohavicemi pevně 
obepínající ruce respektive nohy. Oblek bude Kategorie III., Typ 5 – prachotěsný 
a Typ 6 – těsný proti potřísnění kapalinami. 
 Pracovní obuv - s ocelovou špičkou a součástí pracovní výbavy pro práce 
s azbestem budou jednorázové návleky na tuto obuv. 
 Ochranné brýle

Použité normy:

Stavební materiály obsahující azbest se musí likvidovat v souladu se zákonem o odpadech- Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu

(1) Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.

(2) Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.

Dále pak je nutno dodržovat opatření, která se sestávají z nutnosti postupovat v souladu s ustanovením §128 stavebního zákona a odstranit materiály obsahující azbest ze stavby pod dozorem osoby, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ).

Při jejich ukládání na skládky je nutné postupovat v souladu s §7 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Práce s azbestem (včetně údržby stavby, změn dokončených staveb a odstraňování staveb) je nutné ohlašovat nejpozději 30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. krajské hygienické stanici podle §41 zákona č. 258/2000 Sb. Náležitosti takového hlášení jsou stanoveny v §5 vyhlášky č. 432/2003 Sb.

Projekt odstranění azbestových materiálů vychází znárodní legislativy České republiky s přihlédnutím k evropským normám. Zejména pak byly použity tyto legislativní dokumenty v platném znění:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Vyhláška č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou sestanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadu obsahujících azbest, jsou obsaženy v §21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., (požadavky na kontrolované pásmo jsou uvedeny v §21 odst. 2 tohoto nařízení).

Nařízení vlády č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací

Vyhláška č. 221/2004 sb., kterou se stanovuje seznam nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno

Zákon č. 106/2005 sb., o odpadech (úplné znění)

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Netýká se bouracích prací, bude řešeno v rámci nové stavby. V místě je možné připojení na síť NN a na vodovod.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

Netýká se bouracích prací, bude řešeno v rámci nové stavby.

c) způsob odpojení.

V rámci demolice budovy bude provedeno i odpojení, dočasné odpojení přípojek inženýrských sítí (přípojka vody, přípojka plynu a NN) a odpojení vnitřních vedení NN ve dvoře objektu.

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a) terénní úpravy po odstranění stavby,

V rámci provedení bouracích prací bude provedeno základní srovnání terénu, protože následně bude probíhat vlastní stavba zahrady, herních prvků, zpevněných ploch k nové budově a definitivní terénní úpravy budou provedeny až po jejím povedení

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření.

V rámci provedení bouracích prací nebudou použity, protože následně bude probíhat vlastní stavba a vegetační prvky budou použity až po jejím povedení

B.5 Zásady organizace bouracích prací

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro stavbu bude potřeba elektrická energie  a voda.

Voda a elektrická energie pro stavbu budou odebírány přes podružná měření ze stávajícího objektu. Energii po dobu stavby hradí zhotovitel.

b) odvodnění staveniště

Beze změn - viz. popis výše.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Místo výstavby je dostupné z místní komunikace 1c , parc.č. 2024/15.

d) vliv provádění stavby na okolní pozemky

Zařízení staveniště bude pouze na pozemcích stavebníka, nedojde k ovlivnění sousedních pozemků a staveb na nich umístěných.

e) ochrana okolí staveniště

Při bouracích pracích bude nutno minimalizovat prašnost a hlučnost, a to jednak zkrápěním, jednak volbou vhodného termínu provádění hlučných prací po dohodě s investorem. Dále bude nutno staveniště  oplotit dle podmínek platných vyhlášek pro staveniště v zastavěném území.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavebníka. Ve dvoře bude umístěna 1 unimobuňka a skladovací plochy vybouraných hmot. Vybourané hmoty budou plynule během celého procesu bouracích prací tříděny a odváženy na skládku.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy. Zemina bude použita na terénní úpravy a zásypy na pozemku investora. Železo a ocel bude odprodáno k dalšímu využití.

| Katalogové číslo | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | 100m3 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 4 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 | O | 500 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O | 12500 t |
| 17 01 02 | Cihly | O | 500 m3 |
| 17 04 08 | Kabely | N | 3 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 25 t |
| 17 02 03 | Plasty | O | 10 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 | O | 100 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | 10 t |

| 17 06 05 | Stavební materiály obsahující azbest | N | 26 t |
| --- | --- | --- | --- |

Stavební materiály obsahující azbest se musí likvidovat v souladu se zákonem o odpadech- příloha- Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu

(1) Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.

(2) Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.

Dále pak je nutno dodržovat opatření, která se sestávají z nutnosti postupovat v souladu s ustanovením §128 stavebního zákona a odstranit materiály obsahující azbest ze stavby pod dozorem osoby, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ).

Při jejich ukládání na skládky je nutné postupovat v souladu s §7 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Práce s azbestem (včetně údržby stavby, změn dokončených staveb a odstraňování staveb) je nutné ohlašovat nejpozději 30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. krajské hygienické stanici podle §41 zákona č. 258/2000 Sb. Náležitosti takového hlášení jsou stanoveny v §5 vyhlášky č. 432/2003 Sb.

Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadu obsahujících azbest, jsou obsaženy v §21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., (požadavky na kontrolované pásmo jsou uvedeny v §21 odst. 2 tohoto nařízení).

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

Výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí zvýšením hlučnosti a prašnosti.

Zhotovitel stavby v rámci své předvýrobní přípravy zohlední možnosti snížení prašnosti, vyvolané stavební činností na únosnou mez. V období sucha budou staveništní komunikace a konstrukce zkrápěny. Musí být dodrženy platné vyhlášky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a hygienické předpisy, nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací.

Zhotovitel stavby musí respektovat pracovní dobu z hlediska nasazení stavebních mechanismů a přepravních nároků v rámci staveništní přepravy. Motory stavebních strojů a staveništních vozidel budou při delším stání vypínány a budou pod ně vkládány úkapové vany.

Před výjezdem vozidel mimo prostor staveniště bude prováděna jejich očista mechanickým odstraněním hrubých nečistot. Po dobu výstavby bude před výjezdem vozidel ze stavby na veřejné komunikace umístěno účinné zařízení na očištění stavebních vozidel a mechanismů. Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanismy.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Během výstavby musí být postupováno dle platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci.

Při provádění stavebních prací musí být dodržena ustanovení všech platných vyhlášek souvisejících předpisů.

Při předání staveniště určí investor přípojné body pro napojení staveništní elektroinstalace a vody a předá je protokolárně dodavateli. Při předání staveniště zajistí zhotovitel přesné výškové i směrové vytýčení stávajících inženýrských síti. Při přejímce staveniště upřesní bezpečností technici dodavatelů podmínky zabezpečení pracovníků před úrazem  v souladu se zákoníkem práce a příslušnými bezp.předpisy.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Celá nová stavba včetně okolních ploch bude bezbariérově přístupná, jsou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky 398/2009 Sb.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Vzhledem k tomu, že se místo výstavby nachází v blízkosti komunikace a je dobře přístupné, není třeba uvažovat jiné související investice.