##### Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce Jakartovice

DPS

###### SKLADBY KONSTRUKCÍ

| Zakázka č. | : | 0120-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Štěpán Šňupárek |  |
| HIP | : | Ing. Štěpán Šňupárek, 777/235583 |  |
| Zadavatel | : | Obec Jakartovice |  |
| Datum | : | Červenec 2021 Arch. číslo: 0120-2/skl-N |  |

A1 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ- šikmá střecha sklon 45°

- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA-FALCOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH LAKOVANÝ TL. min. 0,6mm včetně všech doplňků, nároží, úžlabí, okapnic, lemování a sněhových zachytávačů pro danou sněhovou oblast (souvislá tyčová ohrádka ve dvou řadách), odvětraný hřeben, přisávání vzduchu podélnou větrací štěrbinou u okapů

- NOVÁ DRÁTKOVÁ PODKLADNÍ POJISTNÁ HYDROIZOLACE

- NOVÉ PLNOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK TL.25mm (opatřeno fungicidním nátěrem)

- NOVÉ KONTRALATĚ 60/40-MOŘENÉ (opatřeno fungicidním nátěrem)

- NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE-min. 150g/m3/

- NOSNÉ KROKVE 120/160mm (opatřeno fungicidním nátěrem)

A2 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ- šikmá střecha sklon 45°

- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA-FALCOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH LAKOVANÝ TL. min. 0,6mm včetně všech doplňků, nároží, úžlabí, okapnic, lemování a sněhových zachytávačů pro danou sněhovou oblast (souvislá tyčová ohrádka ve dvou řadách), odvětraný hřeben, přisávání vzduchu podélnou větrací štěrbinou u okapů

- NOVÁ DRÁTKOVÁ PODKLADNÍ POJISTNÁ HYDROIZOLACE

- NOVÉ PLNOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK TL.25mm (opatřeno fungicidním nátěrem)

- NOVÉ KONTRALATĚ 60/40-MOŘENÉ (opatřeno fungicidním nátěrem) (provětrávaná vzduchová mezera u hřebene a okapu)

- NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE-min. 150g/m3/

- NOSNÉ KROKVE 120/160mm (opatřeno fungicidním nátěrem)

- MINERÁLNÍ VATA TL. 160+160mm VE DVOU VRSTVÁCH KŘÍŽEM KLADENÁ, λd=0,036 W/mK, REAKCE NA OHEŇ A1 (IZOLACE BUDE APLIKOVÁNA I NAD POZEDNICE, VAZNICE, ZA POZEDNICE V SOUVISLÝCH VRSTVÁCH)

- PAROZÁBRANA S REFLEXNÍ HLINÍKOVOU VRSTVOU 170 g/m2

- PODHLED - SDK POŽÁRNÍ TL. 15mm NA KŘÍŽOVÉM ROŠTU Z TYPOVÝCH PROFILŮ

A3 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ- střecha nad schodištěm do bytů-sklon 5°

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P TL. 1,6mm, MECHANICKY KOTVENÁ A LEPENÁ PUK (kotvit talířovými hmoždinkami-kotevní plán a počet kotev stanovit dle vybraného dodavatele fólie, pro potřeby rozpočtu počítat 9 kotev/m2 potřebné délky)

(součástí dodávky folie jsou všechny poplastované plechy typu viplanyl pro natavování folie na okraje, spoje, lemování atd...)

- NETKANÁ GEOTEXTILIE 300g/m2

- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S TL. 280mm (140+140 mm)

- PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ G200 S VLOŽKOU +PENETRACE ALP-NATAVIT+ MECH. PŘIKOTVIT K BEDNĚNÍ

- NOVÉ PLNOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK TL.25mm (opatřeno fungicidním nátěrem)

- NOVÉ KONTRALATĚ 60/40-MOŘENÉ (opatřeno fungicidním nátěrem)

- NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE-min. 150g/m3/

- NOSNÉ KROKVE 120/200mm (opatřeno fungicidním nátěrem)

- MINERÁLNÍ VATA TL. 160 MM λd=0,036 W/mK, REAKCE NA OHEŇ A1

- PAROZÁBRANA S REFLEXNÍ HLINÍKOVOU VRSTVOU 170 g/m2

- PODHLED - SDK POŽÁRNÍ TL. 15mm NA KŘÍŽOVÉM ROŠTU Z TYPOVÝCH PROFILŮ

A4 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ- střecha nad chodbou -sklon 1°50"

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P TL. 1,6mm, MECHANICKY KOTVENÁ A LEPENÁ PUK (kotvit talířovými hmoždinkami-kotevní plán a počet kotev stanovit dle vybraného dodavatele fólie, pro potřeby rozpočtu počítat 9 kotev/m2 potřebné délky)

(součástí dodávky folie jsou všechny poplastované plechy typu viplanyl pro natavování folie na okraje, spoje, lemování atd...)

- NETKANÁ GEOTEXTILIE 300g/m2

- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S TL. 280mm (140+140 mm)

- SPÁDOVÉ POLYSTYRENOVÉ KLÍNY TL. 40-120mm VE SPÁDU MIN 3%

- VÝPLŇOVÝ POLYSTYREN EPS 100S TL. 100mm MEZI I NOSNÍKY

- PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ G200 S NENASÁKAVOU VLOŽKOU+PENETRACE ALP-NATAVIT

- NOSNÁ ŽB DESKA TL. 80 MM BETONOVANÁ MEZI PŘÍRUBY I NOSNÍKŮ C25/30+ výztuž KARI sítě 100x100x8

-BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 25 MM

- PODHLED - SDK POŽÁRNÍ TL. 15mm NA KŘÍŽOVÉM ROŠTU Z TYPOVÝCH PROFILŮ

A5 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ- střecha nad místností 1.43 -sklon 3%, střecha výtahové šachty

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P TL. 1,6mm, MECHANICKY KOTVENÁ A LEPENÁ PUK (kotvit talířovými hmoždinkami-kotevní plán a počet kotev stanovit dle vybraného dodavatele fólie, pro potřeby rozpočtu počítat 9 kotev/m2 potřebné délky)

(součástí dodávky folie jsou všechny poplastované plechy typu viplanyl pro natavování folie na okraje, spoje, lemování atd...)

- NETKANÁ GEOTEXTILIE 300g/m2

- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S TL. 200mm (100+100 mm)

- SPÁDOVÉ POLYSTYRENOVÉ KLÍNY TL. 40-120mm VE SPÁDU 3%

- PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ G200 S NENASÁKAVOU VLOŽKOU +PENETRACE ALP-NATAVIT

- NOSNÉ PŘEDPJATÉ ŽB PANELY SPIROLL TL. 250mm (zálivka spar C30/37+zálivková výztuž R12-jeden prut do každé spáry), ŽB deska tl. 200 mm nad výtahem

- PODHLED NENÍ, POUZE ZATŘENÍ SPAR MEZI PANELY A VÝMALBA

A6 SKLADBA STROPU NAD 2.NP-do půdy

- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA-FALCOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH LAKOVANÝ TL. min. 0,6mm včetně všech doplňků, nároží, úžlabí, okapnic, lemování a sněhových zachytávačů pro danou sněhovou oblast (souvislá tyčová ohrádka ve dvou řadách), odvětraný hřeben, přisávání vzduchu podélnou větrací štěrbinou u okapů

- NOVÁ DRÁTKOVÁ PODKLADNÍ POJISTNÁ HYDROIZOLACE

- NOVÉ PLNOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK TL.25mm (opatřeno fungicidním nátěrem)

- POCHŮZÍ REVIZNÍ DŘEVĚNÁ LÁVKA š. 600 MM Z PRKEN tl. 25 mm mořených na roštu z trámků 100x100 mm (+zábradlí v.1000 mm dřevěné z hranolků a prken)

- POJISTNÁ HYDROIZOLACE-min. 150g/m3 (volně položená na vatu)

- KLEŠTINY 2x 80/200mm (opatřeno fungicidním nátěrem)

- MINERÁLNÍ VATA TL. 160+160mm VE DVOU VRSTVÁCH KŘÍŽEM KLADENÁ, λd=0,036 W/mK, REAKCE NA OHEŇ A1 (IZOLACE BUDE APLIKOVÁNA I NAD POZEDNICE, VAZNICE, ZA POZEDNICE V SOUVISLÝCH VRSTVÁCH)

- PAROZÁBRANA S REFLEXNÍ HLINÍKOVOU VRSTVOU 170 g/m2

- PODHLED - SDK POŽÁRNÍ TL. 15mm NA KŘÍŽOVÉM ROŠTU Z TYPOVÝCH PROFILŮ

B SKLADBA STROPU NAD 1.NP

- NÁŠLAPNÉ VRSTVY-KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, PLOVOUCÍ PODLAHY, LINA - 10mm (dle legendy místností)

- NIVELAČNÍ STĚRKA DO 5 MM+HLOUBKOVÁ PENETRACE

- ANHYDRIDOVÝ POTĚR-TL. 55mm (na podlahové topení)(ve vlhkých prostorách cementový litý potěr)(včetně zbroušení sintrové horní vrstvy)

-PODKLADNÍ PE FOLIE, KOUTOVÉ OBVODOVÉ DILATAČNÍ PÁSKY

-KROČEJOVÁ IZOLACE Z PODLAHOVÝCH ZVUKLUMÍCÍCH TĚŽKÝCH DESEK TL. 30mm (+fólie a dilatační lišty)

- NOSNÉ PŘEDPJATÉ ŽB PANELY SPIROLL TL. 250mm (zálivka spar C30/37+zálivková výztuž R12-jeden prut do každé spáry)

- PODHLED - SDK TL. 12,5mm NA KŘÍŽOVÉM ROŠTU Z TYPOVÝCH PROFILŮ (cca 50 mm pod stropem)

C SKLADBA PODLAHY 1.NP na terénu

- NÁŠLAPNÉ VRSTVY-KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, PLOVOUCÍ PODLAHY, LINA - 10mm (dle legendy místností)

- NIVELAČNÍ STĚRKA DO 5 MM+HLOUBKOVÁ PENETRACE

- ANHYDRIDOVÝ POTĚR-TL. 55mm (na podlahové topení)(ve vlhkých prostorách cementový litý potěr)(včetně zbroušení sintrové horní vrstvy)

-PODKLADNÍ PE FOLIE, KOUTOVÉ OBVODOVÉ DILATAČNÍ PÁSKY

- POLYSTYREN PODLAHOVÝ EPS 150S -TL. 150mm S PŘEKRYTÍM FÓLIÍ+DILATAČNÍ PROFILY

- HYDROIZOLACE 2xASF. PÁS G200 S VLOŽKOU PROTI PRONIKÁNÍ RADONU + ALP PENETRAL

- PODKLADNÍ BETON C25/30-150mm+KARISÍTĚ 150x150x6mm

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 16-32, TL. 300mm+32-63-TL.300mm (R/dt=200kPa)

C1 SKLADBA PODLAHY 1.NP na terénu-zahradní sklad 1.43

- NÁŠLAPNÉ VRSTVY-TERACOVÁ DLAŽBA TL. 30 MM

-NIVELAČNÍ STĚRKA DO 5 MM+HLOUBKOVÁ PENETRACE

- LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR-TL. 75mm (včetně zbroušení sintrové horní vrstvy)

-PODKLADNÍ PE FOLIE, KOUTOVÉ OBVODOVÉ DILATAČNÍ PÁSKY

- POLYSTYREN TVRZENÝ PODLAHOVÝ EPS 150S TL. 100mm S PŘEKRYTÍM FÓLIÍ+DILATAČNÍ PROFILY

- HYDROIZOLACE 2xASF. PÁS G200 S VLOŽKOU PROTI PRONIKÁNÍ RADONU + ALP PENETRAL

- PODKLADNÍ BETON C25/30-150mm+KARISÍTĚ 150x150x6mm

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 16-32, TL. 300mm+32-63-TL.300mm (R/dt=200kPa)

D SKLADBA PODLAHY VÝTAHOVÁ ŠACHTA

- NÁTĚR PROHLUBNĚ PROTI VODĚ A OLEJŮM VÝTAHOVÉ ŠACHTY DO ÚROVNĚ -+0,000

- NIVELAČNÍ STĚRKA

- ŽB POTĚR TL. 100mm, C20/25, VÝZTUŽ KARI 100x100x5mm

- TEPELNÁ IZOLACE-TVRZENÝ POLYSTYREN XPS 100 TL. 50mm

- HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ TĚŽKÝCH G200 S VLOŽKOU PROTI PRONIKÁNÍ RADONU (7,5m2/role)-2 vrstvy+PENETRACE ALP

- PODKLADNÍ ŽB DESKA TL. 300mm-C20/25+2x KARI 100x100x8mm

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 8-32 TL. 100mm

- ODKOP ULEHLÉ ZEMINY+PODKLADNÍ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP TL. 150mm (hutnit Rdt=250kPa)

E SKLADBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

- BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm

- KLADECÍ VRSTVA Z PÍSKU TL. 20mm

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 8-32 TL. 200mm

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 32-63 TL. 300m

- GEOTEXTILIE

- SPÁDOVANÁ ODDRENÁŽOVANÁ ZEMNÍ PLÁŇ

F SKLADBA ASFALTOVÝCH PLOCH

- ASFALTOBETON AB5 TL. 50mm

- ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ TL. 50mm

- POSTŘIK ASFALTOVÝ

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 8-32 TL. 250mm

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 32-63 TL. 350mm

- GEOTEXTILIE

- HUTNĚNÁ ZÁSYPOVÁ ZEMINA