Příloha č. 1 – Technická specifikace

ČÁST 3 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – Fiber laser

Popis: Fiber laser

Poptávaný je Fiber laser o výkonu 3kW, aby bylo možno řezat a ukazovat řezání rozdílných tlouštěk a materiálů, od „černých“ ocelových plechů, přes nerezi až lehké a těžké neželezné kovy. Laser bude zastavěn do místnosti, viz Obr. 1. Laser musí umožňovat řezání a vyřezávání trubek a profilů do  rozměru min. D 200 mm a délky 3 m. Z důvodu požadavku na řezaní standartních plechových tabulí o rozměru 3000x1500mm a zúženého průjezdu 2780 mm, bude možná potřeba laser na místo instalace přemístit po částech, a složit až na místě. Je nutno s tímto počítat při nabízení vhodného laseru. Z důvodu místa instalace požadujeme zakládání plechů z boku stroje, viz Obr. 1, proto je nutno mít ovládací panely, odsávací jednotku, zdroj laseru, a jiné zařízení, mimo zakládací zónu. Laser bude využíván pro výukové účely, proto vyžadujeme odolné provedení, rychlý servis a dostupnost náhradních dílů.

Skládací nebo lamelová stěna z Obr. 1 není součásti poptávky.

Minimální technická specifikace Fiber laseru

Součástí je řezací hlava, laserový rezonátor o výkonu min. 3 kW. - Univerzální laser, dostatečně výkonný laser pro řezání tenkých a tlustších plechů (oceli až 20 mm, ale i nerezi a hliníku tl. až 10 mm), a aby bylo řezání dostatečně produktivní a řez úhledný a přesný.

Rozjezdy os X a Y pro řezání rozměru plechových polotovarů 3000 x 1500 mm. - Standartní formát plechových tabulí 3000x1500mm.

Možnost řezání a vyřezávání trubek a profilů do rozměru D 200 mm a délky 3 m. - Pro ukázky řezání tvarů nejen na pleších, ale rovněž na profilech a trubkách, kde se připraví profily nejen pro svařovacího robota.

Kompaktní rozměry, max. celková zastavěná plocha: 5700 x 3800 mm. - Vychází z umístění laseru, viz Obr. 1, s minimálním servisním prostorem kolem fiber laseru.

Max. výška zkompletováno laseru, a to i během provozu 2270 mm (výška stropu). - Vychází z umístění laseru, viz Obr. 1-4 a výškou stropů pod výstužnými nosníky stropu.

Možnost řezat laserem na rádiusech (klenuté, prohnuté plechy), výškový senzor - Automatická detekce výšky plechu, ochrana zařízení před poškozením při ukázkách nebo při výukových úlohách. - Funkce laseru, jenž usnadní řezání na nerovných a tvarovaných pleších a nebude laserem vyžadováno rovnání plechů.

Rozsah v ose Z min. 100 mm, automatické polohování dle výšky plechu - Možnost výškové korekce při řezání laseru profilovaných pleších.

Rychlost polohovaní v ose X a Y min. 80 m/min. - Pro dostatečné rychlé polohování laseru. Využívané zejména při simulaci pálení přímo na zařízení, zrychlení ukázek naznačeného pálení.

Přesnost pozicování max. 0,05 mm. - Požadovaná přesnost z důvodu možnosti použití výpalku na CNC strojích a svařovacím robotu bez nutnosti dalšího obracování upínacích hran.

Součástí laseru je aktivní chladící jednotka. - Pro chlazení laserového zařízení a zvýšení životností jeho komponent.

Odsávaní zplodin řezání včetně filtrační jednotky výstupního vzduchu. - Pro odsávaní zplodin při procesu řezání, ochrana zdraví obsluhy i osob přítomných na ukázkách pálení.

Automatické zaostření laseru. - Ochrana laseru před poškozením při ukázkách pálení na laseru a při výukových úlohách, usnadnění práce studentům při výukových úlohách bez nutnosti složitého ostření laseru dle aktuální tl. plechu, vyžadující zkušenou obsluhu

Pohony servomotorem, lineální vedení. - Pro zvýšení přesnosti a životnosti zařízení.

Minimální zatížitelnost stolu 750 kg. - Nosnost zatížení pro maximální požadovaný rozměr ocelového plechu 3000mm x 1500mm x tl.20mm.

Odfuk z řezu procesním plynem. - Nezbytný předpoklad pro kvalitní řez za použití různých, vhodných, procesních plynů (vzduch, kyslík, dusík, aj.)

Řídicí systém včetně zobrazovacího panelu. - Z důvodu ukázek se vyžaduje zobrazovací panel přímo na strojí nebo v jeho těsné blízkosti.

Ovládací panel u boční strany mimo zakládací zónu, pálící část na trubky a profily trubky u zdi, viz Obr.1-4.

Možnost ustavit souřadný systém dle položeného plechu. - Jelikož budou probíhat ukázky na několika kusech, a budou ukázky probíhat na různých tl. plechu a rozdílných materiálech, bude potřeba rozpálené plechy stahovat ze stolu a při dalších ukázkách je opět na stůl upínat a ustavovat a nastavovat souřadný systém dle rozpáleného plechu.

Možnost gravírování a označovaní otvorů. - Ukázka nejen pálení, ale rovněž označení otvorů, tvorba popisku apod.

Možnost načtení různých formátu souboru, min. DWG, DXF, CDR, popř. další. - Nejběžnější CAD formáty DWG, a DXF do kterých je možno exportovat i z jiných programů, a CDR běžný křivkový grafický formát.

Připojení přes USB, možnost nahrání programu přes USB. - Možnost přenosu programu připraveného v učebně, mimo stroj

Součásti nabídky musí být 5ks ochranných brýlí vhodných pro spektrum záření nabízeného pálicího laseru.

6000 mm

Zakládání plechů 3000x1500mm

3800 mm

Skládací nebo lamelová stěna

5700 mm

00mm

1815 mm

3000 mm
(průjezd)

6100 mm

2780 mm
(průjezd)

Fiber laser

výška max. 2270mm

Obr. 1 Situační plán pro umístění Fiber laseru

Obr. 2 Umístění Fiber laseru 1

Obr. 3 Umístění Fiber laseru 2

Obr. 4 Umístění Fiber laseru 3