#### Ing.arch. Stanislav VRUBEL

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

| INVESTOR: | město petřvald, nám. gen. vicherka 2511, 735 41 petřvald, IČ: 297593 |
| --- | --- |
| MÍSTO STAVBY: | Petřvald, k.ú. Petřvald u Karviné, p.č. 1821/1, 1761 |
| OKRES: | KARVINÁ |
| KRAJ: | MORAVSKOSLEZSKÝ |

| STAVBA - AKCE | INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 – MĚSTO PETŘVALD SO 201 VSTUP DO ŠKOLY SO 301 VEGETAČNÍ ÚPRAVY |
| --- | --- |

| STUPEŇ DOKUMENTACE | PROJEKT dle §103, odst. 1, písm. d) |
| --- | --- |

| ČÁST | B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

| Zpracovatel PD: | ###### Ing.arch. Stanislav Vrubel ###### Bohuslavská 1326 ###### 751 31 Lipník nad Bečvou E-mail: archall.lipnik@seznam.cz M: 722 945 242 | Ing.arch. Stanislav Vrubel, člen ČKA 02 721 |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektant: ZODP. projektant: | ###### Ing.arch. Stanislav Vrubel ###### Ing.arch. Stanislav Vrubel | VYHOTOVENÍ: |
| Datum: | 01/2017, 03/2018 |  |

Obsah

B.1 Popis území stavby	4

a)	Charakteristika stavebního pozemku	4

b)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů	4

c)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma	5

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	5

e)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	5

f)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	5

g)	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fundu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)	5

h)	Územně technické podmínky (zejména napojení na stávají technickou a dopravní infrastrukturu)	6

i)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	6

B.2 Celkový popis stavby	7

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	7

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	8

a)	Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení	8

b)	Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	8

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	9

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	9

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	13

B.2.6 Základní charakteristika objektů	13

a)	Stavební řešení	13

b)	Konstrukční a materiálové řešení	13

c)	Mechanická odolnost a stabilita	17

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických řešení	18

a)	Technické řešení,	18

b)	Výčet technických a technologických zařízení.	18

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení	18

a)	Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,	18

b)	Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,	18

c)	Zhodnocení  navržených  stavebních  konstrukcí a stavebních výrobků    včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,	18

d)	Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,	18

e)	Zhodnocení  odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,	19

f)	Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,    včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,	19

g)	Zhodnocení   možnosti   provedení   požárního  zásahu  (přístupové  komunikace, zásahové cesty),	19

h)	Zhodnocení  technických a technologických zařízení stavby (rozvodná  potrubí, vzduchotechnická zařízení),	19

i)	Posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,	19

j)	Rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.	19

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi	19

a)	Kritéria tepelně technického hodnocení	19

b)	Energetická náročnost stavby	19

c)	Posouzení alternativních zdrojů energií	20

B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní a komunální prostředí	20

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	20

a)	Ochrana před pronikáním radonu z podloží,	20

b)	Ochrana před bludnými proudy,	20

c)	Ochrana před technickou seizmicitou,	20

d)	Ochrana před hlukem,	21

e)	Protipovodňová opatření.	21

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	21

a)	Napojovací místa technické infrastruktury,	21

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	21

B.4 Dopravní řešení	22

a)	Popis dopravního řešení,	22

b)	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,	22

c)	Doprava v klidu,	22

d)	Pěší a cyklistické stezky.	22

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	22

a)	Terénní úpravy,	22

b)	Použité vegetační prvky,	22

c)	Biotechnická opatření.	22

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	22

a)	Vliv  stavby  na  životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,	22

b)	Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,	25

c)	Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,	25

d)	Návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo  stanoviska EIA,	25

e)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.	25

B.7 Ochrana obyvatelstva	25

B.8 Zásady organizace výstavby	25

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,	25

b)	Odvodnění staveniště,	26

c)	Napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou    infrastrukturu,	26

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,	27

e)	Ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,    demolice, kácení dřevin,	27

f)	Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),	27

g)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,	27

h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,	28

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě,	29

j)	Zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi,    posouzení  potřeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,	29

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,	29

l)	Zásady pro dopravně inženýrské opatření,	29

m)	Stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění stavby  za  provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při výstavbě apod.),	29

n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.	30

# B.1 Popis území stavby

### Charakteristika stavebního pozemku

Stavba – základní školy se nachází v severní části města Petřvald, uvedené staveniště je součástí zastavěného území obce, funkční určení plochy dle územního plánu navrženou aktivitu umožňuje (záměr se nachází v ploše OV-V – občanská vybavenost veřejného charakteru, kde jsou změny školy a přilehlých ploch přípustné).

Předmětem PD je návrh bezbariérového vstupu do objektu školy a návrhu pochůzí a odstavné manipulační plochy vč. nezbytných vegetačních úprav, který bude situován na pozemku p.č.  1821/1, 1761 v k.ú. Petřvald u Karviné.

PD musí především řešit:

- Řešen bezbariérového vstupu do objektu školy vč. odstavné a pochůzí manipulační plochy.

- Vegetační úpravy – zatravnění dotčených ploch stavbou

Řešený pozemek je situován mimo MPR, pozemek ani objekt není památkově chráněný, pozemek a objekt se nenachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, pozemek a objekt je situován mimo ochranné pásmo lesa (pozemků určených k plnění funkcí lesa-PUPFL), staveniště se nachází v chráněném ložiskovém území.

| údaje o dosavadní využití a zastavěnost území: |  |
| --- | --- |
| Dosavadní využití území: | Jedná se o nezastavěnou část parcely v rámci zastavěného území, určené územním plánem obce Petřvald k zastavění. V území je situován stávající objekt základní školy. |
| Zastavěnost území: | Území je v současné době zastavěné – dle KN. |
| údaje o stavebním pozemku: |  |
| Katastrální území: | Petřvald u Karviné |
| Číslo stavebního pozemku: | p.č. 1821/1, 1761 |
| Určení | 1821/1 – zahrada 1761 – ostatní plocha – ostatní komunikace |
| majetkoprávní vztahy: |  |
| Číslo dotčeného pozemku: | 1821/1 |
| Vlastník pozemku | Město Petřvald, nám. Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ:297593 |
| Vlastník budovy | - |
| Druh pozemku: | zahrada |
| Účel využití pozemku: | veřejné prostranství |
| Číslo dotčeného pozemku: | 1761 |
| Vlastník pozemku | Město Petřvald, nám. Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ:297593 |
| Vlastník budovy | - |
| Druh pozemku: | ostatní plocha – ostatní komunikace |
| Účel využití pozemku: | ostatní komunikace |

### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

| Seznam vstupních podkladů: |  |
| --- | --- |
|  | - Údaje z Katastru nemovitostí – výpis a snímek - Zaměření stavby – výškopis a polohopis - Zaměření stávajícího stavu objektu |

PROVEDENÉ PRŮZKUMY:

| PRŮZKUM: |  |
| --- | --- |
| Průzkum ze dne/zak.č.: | únor 2018, číslo zakázky: Z18-010 |
| Zpracovatel: | GEOSERVICES CZ s.r.o., odpovědný řešitel: Ing. David Muška |
| Účel průzkumu: | –pro úpravy stávajících ploch nebylo nutné provádět průzkumy |

### Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Dotčené území dotčených pozemků p.č. 1821/1, 1761 je územím zemědělského půdního fondu, není dotčeno žádným bezpečnostním pásmem z hlediska technické infrastruktury, je dotčeno ochranným pásmem z hlediska technické infrastruktury – kanalizace, veřejný vodovod, zemní vedení NN, plynovod.  Řešené území se nenachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky.

Řešený pozemek je situován mimo MPR, pozemek ani objekt není památkově chráněný, pozemek a objekt se nenachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, pozemek a objekt je situován mimo ochranné pásmo lesa (pozemků určených k plnění funkcí lesa-PUPFL), staveniště se nachází v chráněném ložiskovém území.

### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Předmětné území se nenachází v záplavovém území, nachází se v území poddolovaném a s nahodilým výskytem metanu.

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavební úpravy nemají žádný vliv na okolní pozemky ani stavby. Záměr z hlediska svého charakteru nevykazuje potřeby vyhlášení jakéhokoli ochranného ani bezpečnostního pásma.

Z hlediska charakteru stavby není nutné a potřebné navrhovat žádná opatření pro ochranu okolních pozemků ani staveb.

Závěr:

Stavební úpravy nevykazují negativní účinky na okolní pozemky v době jejího užívání po její realizaci ani nemá zásadní vliv na odtokové poměry v území.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Uvedená stavba nevykazuje potřeby z hlediska asanací ani kácení dřevin. V místě návrhu nové bezbariérové rampy bude odstraněn stávající přístupový chodník.

### Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fundu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Trvalé zábory ZPF:

-trvalý zábor je uvažován – p.č. 1821/1 je pozemkem ZPH – zahrada – suma záboru cca 170 m2.

Dočasné zábory ZPF nejsou uvažovány.

Zábory pozemků určených k plnění funkce lesa:

Se záborem dočasným ani trvalým pozemků PUPFL se neuvažuje. Navržené řešení ani nezasahuje do ochranného pásma lesních pozemků.

### Územně technické podmínky (zejména napojení na stávají technickou a dopravní infrastrukturu)

NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:

| DOPRAVNÍ NAPOJENÍ: |  |
| --- | --- |
| Dopravní napojení: | Napojení na přilehlou silnici je zajištěno prostřednictvím stávající MK. Napojení objektu na pěší tahy vychází ze stávající situace v obci a navazuje na stávající trasy pěších tahů a dále na stávající vstupy do objektu. |
| NAPOJENÍ NA TECH. INFRASTRUKTURU: |  |
| Vodovod: | - Napojení na vodovod – z hlediska charakteru této PD – SO 201 + 301 - se neuvažuje s napojením na vodovod. |
| Kanalizace: | - Napojení na kanalizaci – z hlediska charakteru této PD – SO 201 + 301 -se neuvažuje s produkcí splaškových vod napojením na splaškovou kanalizaci, PD uvažuje se vznikem srážkových vod, které budou zasakovány částečně do okolního zatravněného pozemku a částečně stávajícím způsobem shodně s místní komunikací. |
| Plynovod: | - Napojení na rozvod STL plynovodu - z hlediska charakteru této PD – SO 201 + 301 - se neuvažuje s napojením na plynovod |
| Rozvody elektrické energie: | - napojení na rozvody NN – z hlediska charakteru této PD – SO 201 + 301 -se neuvažuje s napojením na rozvody elektrické energie. |
| Sdělovací rozvody: | - Napojení na rozvod sdělovacích kabelů - z hlediska charakteru této PD – SO 201 + 301 -se neuvažuje s napojením na sdělovací rozvody. |

### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

| předpokládaná Lhůta výstavby: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předp.lhůta výstavby : |  | 2020 |
| popis postupu výstavby: |  |  |
| Pozemky zařízení staveniště: | p.č. 1821/1 k.ú. Petřvald u Karviné |  |
| Popis postupu výstavby: | - Situování ploch potřebných pro ZS Pro zařízení staveniště a meziskládky materiálu se předpokládá využití části volné plochy parcely č. 1821/1, k.ú. Petřvald u Karviné, která je ve vlastnictví investora. - Požadavky na sociální, provozní ZS, využití dosavadních a trvalých objektů stavby zařízení bude umístěné na pozemku parcely č. 1821/1, k.ú. Petřvald u Karviné. Požadavky na sociální ZS zahrnující zajištění stravování, případně ubytování, sociální zařízení ( šatny ) a provozní ZS ( kanceláře, sklady ) se předpokládá v areálu vybraného dodavatele. Na vlastním staveništi bude osazena pouze buňka jako kancelář a plechový sklad vč. meziskládky materiálu. Pro zabezpečení hygienických potřeb pracovníků se využije dočasně mobilní buňka, k tomuto účelů může sloužit také stávající objekt ZŠ. Konečné řešení zařízení staveniště bude řešeno po provedeném výběru dodavatelů. - Mimoglobální objekty ( MGZS ) - Na této stavbě nebudou budovány. - Návrh společných objektů a požadavky na sdružené ZS - Společné ZS se nebude pro potřeby této stavby budovat. - Příjezdy na staveniště, k zemníkům, skládkám Příjezd na staveniště bude z přilehlé místní komunikace a silnice po pozemcích investora. Veškerá doprava na staveniště bude zajištěna nákladními automobily po těchto komunikacích. Stavba bude v zásadě probíhat na jednom staveništi. - Přívody vody a energií pro potřeby ZS, včetně míst napojení - Zdroj vody - pro ZS bude voda dovážena z rozvodů v obci-odběrné místo určí investor, případně bude odebírána z rozvodů objektu základní školy osazením podružného vodoměru. - Zdroj elektrické energie – napojení na rozvody NN bude řešeno staveništní přípojkou a staveništním rozvaděčem s elektroměrem nebo napojením na rozvody NN objektu základní školy. - Telefon - bude využito mobilních telefonů. - Požadavky z hlediska péče o životní prostředí Při vlastní výstavbě dojde vlivem stavebního provozu k negativnímu ovlivnění životního prostředí, a to zejména co se týká hlučnosti, prašnosti, zatížení komunikací staveništní dopravou a znečišťování silnic. Tyto negativní vlivy bude nutno minimalizovat přesným dodržováním předpisů a norem o provozu a údržbě stavebních mechanismů. V době provádění stavby bude zamezeno úkapům olejů a pohonných látek ze strojů a zařízení. |  |

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účel užívání stavby:

Jedná se o stávající objekt občanského vybavení – objekt základní školy – návrh vstupu do objektu školy.

Základní kapacity funkčních jednotek:

-řešená plocha stavební úpravou – bezbariérová rampa + odstavná a pochůzí manipulační plocha: 169,3 m2

Jedná se o stávající objekt občanského vybavení – objekt základní školy v obci Petřvald.

| statistické údaje: |  |
| --- | --- |
| Orientační hodnota stavby: (Kč) |  |
| - bytová | 0 |
| - nebytová | 0 |
| - na ochranu ŽP | 0 |
| - ostatní | 1.700.000 |
| Podlahová plocha budovy (m2): |  |
| - bytové | 0 |
| - nebytové | 0 |
| Počet bytů v budově (ks): |  |
| - bytové | 0 |
| - nebytové | 0 |
| Obestavěný prostor (m3): |  |
| - bytové | 0 |
| - nebytové-přístavba | 0 |
| - nebytové-nástavba | 0 |
| Zastavěná plocha (m2): |  |
| - bytové | 0 |
| - nebytové-stávající budova dle KN | 0 |
| - nebytové-přístavba | 0 |

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

### Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Urbanistické řešení:

Navržené řešení nijak nemění stávající urbanistickou strukturu území. Jedná se o vybudování nového bezbariérového vstupu do stávajícího objektu ZŠ v obci Petřvald, který sestává z bezbariérové vstupní rampy, pochůzí a odstavné manipulační plochy a nezbytných vegetačních úprav (zatravnění ploch dotčených stavbou.

Územní regulace:

Obec Petřvald má zpracovaný územní plán. Předkládaný návrh je v souladu s ÚPO Petřvald.

Uvedený záměr je plně v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací (konzultováno na místně příslušném stavebním úřadě).

Kompozice prostorového řešení:

Navržené řešení nijak nemění stávající kompozici prostorového řešení objektu školy ani jejího okolí. Jedná se o vybudování nového bezbariérového vstupu do stávajícího objektu ZŠ v obci Petřvald, který sestává z bezbariérové vstupní rampy, pochůzí a odstavné manipulační plochy a nezbytných vegetačních úprav (zatravnění ploch dotčených stavbou.

### Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Architektonické a výtvarné řešení:

Architektonické řešení vychází ze stávajícího rázu a ze stávajícího řešení objektu základní školy. Hmotové řešení stávajícího objektu není měněno, navržené řešení nemá vliv na architektonickou kompozici stávajícího veřejného prostranství.

## B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Celkové provozní řešení:

Dispoziční řešení:

PD nemění stávající dispoziční řešení. Stávající rozvržení přístupové manipulační plochy k objektu školy bude pouze nahrazeno bezbariérovou rampou, která navazuje na vstup do objektu – návaznost na jinou PD – SO 101 - (SO 201a) s vazbou na nové řešení pochůzí manipulační plochy (SO 201b), dále bude řešeno zpevnění stávající manipulační odstavné plochy pro jedno bezbariérové a jedno běžné stání (SO 201c).

Technologie výroby:

V objektu se s žádnou technologií výroby neuvažuje.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba podléhá vyhlášce 398/2009Sb., protože funkčně je ve vyjmenovaných typech staveb, které se řídí tímto právním předpisem. Bezbariérově je řešen přístup k objektu a ke vstupu do samotného objektu základní školy v místě stávajícího vstupu do objektu ZŠ. PD toto řešení nijak nemění.

§ 2

(1) Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo při zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu a při zpracování projektové dokumentace, při povolování nebo ohlašování a provádění staveb, při vydávání kolaudačního souhlasu, při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb

a) pozemních komunikací a veřejného prostranství3) ,

b) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností,

c) společných prostor a domovního vybavení bytového domu obsahujícího více než 3 byty (dále jen

„bytový dům“), upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení4) ,

d) pro výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat

osoby se zdravotním postižením nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým zdravotním postižením5)

(dále jen „stavby pro výkon práce“).

(2) Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.

Předmětná stavba – stavební úprava základní školy v obci Petřvald - podlého vyhlášce 398/2009Sb. podle §2, odst. 1, písm. b) a podle odst. 2.

§ 5

Přístupy do staveb

(1) Přístupy do staveb uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) musí být bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstupy musí být v úrovni komunikace pro chodce. Brání-li tomuto řešení závažné územně technické nebo stavebně technické důvody, může být vyrovnání výškového rozdílu řešeno bezbariérovou rampou nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihací plošinou. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.1., 3.1.4. až 3.1.8. a 3.2.4. přílohy č. 1 a v bodě 2. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

►vstup do objektu – navržený vstup objektu ZŠ – je řešen bez vyrovnávacích schodů v úrovni komunikace pro chodce – návrh řešení je předmětem této PD (návrh bezbariérové rampy).

(2) Přístup ke stavbám se musí vytýčit přirozenými nebo umělými vodicími liniemi a přístup k budově se specializovanými službami pro osoby se zrakovým postižením, nemocnici, krajskému úřadu, výpravní budově, odbavovacímu terminálu veřejné dopravy a stanici metra také akusticky. Požadavky na technické řešení stanoví body 1.2.0., 1.2.1., 1.2.8. a 1.2.9. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

►v PD jsou respektovány přirozené vodicí linie – fasáda objektu školy, stávající obrubníky a nové vodicí linie – zábradlí rampy, navržené obrubníky.

Požadavky na stavby občanského vybavení

§ 6

(1) Stavbou občanského vybavení se rozumí:

a) stavba pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, obviněné a odsouzené,

b) stavba pro sdělovací prostředky,

c) stavba pro obchod a služby,

d) stavba pro ochranu obyvatelstva,

e) stavba pro sport,

f) školy, předškolní a školská zařízení,

g) stavba pro kulturu a duchovní osvětu,

h) stavba pro zdravotnictví a sociální služby7) ,

i) budova pro veřejnou dopravu,

j) stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s celoročním i sezónním provozem pro více než 20

osob.

►předmětná stavba je zařazena dle §6, odst. 1, písmene f) školy, předškolská a školská zařízení.

(2) Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy. U změn dokončených staveb na přístupu pouze do vstupního podlaží lze v odůvodněných případech použít zdvihací plošinu. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.1. až 1.1.4., 1.2.0., 1.2.1., 1.2.10., 2. a 3. přílohy č. 1 a v bodě 2. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

►PD řeší pouze bezbariérový vstup do objektu, vnitřní bezbariérové úpravy řeší jiná PD.

(3) U změn dokončených staveb s nejméně dvěma podlažími, které nejsou vybaveny výtahem nebo bezbariérovou rampou a výtah ani bezbariérovou rampu nelze z technických důvodů dodatečně zřídit, musí být zajištěno bezbariérové užívání alespoň vstupního podlaží. U staveb veřejné správy musí být v tomto podlaží umožněno užití všech služeb poskytovaných v budově. U staveb s výtahem určeným pro dopravu osob nebo osob a nákladů musí být osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace umožněn přístup do všech podlaží určených pro užívání veřejností.

► PD řeší bezbariérový vstup do objektu školy, vnitřní bezbariérové úpravy řeší jiná PD.

§ 7

(1) Ve stavbě, ve které je záchod určen pro užívání veřejností, musí být v každém tomto zařízení nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro ženy a nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. až 5.1.7. přílohy č. 3 k této vyhlášce. Kabina nemusí mít předsíňku v případech, kdy je přístupná z prostoru, který není pobytovou místností. Pokud je stavba vybavena maximálně dvěma záchodovými kabinami, lze jako bezbariérovou zřídit pouze jednu z nich, určenou pro obě pohlaví a přístupnou přímo z veřejného komunikačního prostoru. U změn dokončených staveb s více záchodovými kabinami lze též postupovat podle věty předchozí a v odůvodněných případech může být kabina zcela výjimečně přístupná z oddělení pro ženy. Ve stavbách, které jsou určeny pro osoby na vozíku s asistentem, musí být záchodová kabina řešena s ohledem na výpomoc asistenta.

►v PD se WC neřeší.

(3) Ve stavbě, ve které je sprcha nebo vana určena pro užívání veřejností, musí být nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro ženy a nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. a 5.1.10. až 5.1.13. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

► v PD se sprcha neřeší.

(4) Ve stavbě, ve které je šatna určena pro užívání veřejností, musí být nejméně část v oddělení pro ženy a část v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. a 5.1.7. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

► v PD se šatna neřeší.

§ 8

(6) Školy, předškolní a školská zařízení musí mít bezbariérově řešeny prostory rovněž pro děti, žáky a studenty. U staveb pro mimoškolní vzdělávání se postupuje obdobně.

►v rámci řešených vstupu do objektu školy jsou dotčené prostory přístupné dětmi řešeny bezbariérově, vnitřní bezbariérové úpravy řeší jiná PD.

Popis řešení bezbariérového provozu:

Obecné technické požadavky

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, možností a potřeb osob na vozíku a osob s dětským kočárkem, tak z dispozic a možností osob používajících berle, hole, chodítka nebo jiné pomůcky pro chůzi, těhotných žen a osob doprovázejících děti do tří let.

Jedná se konkrétně o:

Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm-(splněno).

Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí

mít-(splněno):

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo

c) úhel kluzu nejméně 10°, popřípadě ve sklonu pak:

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α, nebo

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg α), nebo

f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg α), a je úhel sklonu ve směru chůze.

Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm (rošt není navržen).

Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm (splněno).

Pro podjezd sedátka vozíku musí být výška nejméně 700 mm, při šířce nejméně 800mm a hloubce nejméně 600 mm. Pro podjezd pouze stupaček vozíku musí být výška nejméně 350 mm, při šířce nejméně 600 mm a hloubce nejméně 300 mm (není uvažováno).

Ovládací prvky, včetně slotu poštovní schránky, musí být ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a musí být umístěny ve vzdálenosti nejméně 500 mm od pevné překážky. Manipulační plocha před těmito ovládacími prvky nebo slotem poštovní schránky smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %); musí mít šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1200 mm. Tyto požadavky musí být dodrženy také u veřejné telefonní hovorny. Pro přístup s otočením platí obdobně bod 1.1.4. této přílohy (splněno).

Bezbariérové rampy

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace:

Bezbariérové rampy musí mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku, respektive vodicí prvek pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nebo sold s výškou nejméně 100 mm (vodicí prvek – nerezové madlo zábradlí s vodicím prvkem, fasáda objektu, stěny rampy).

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu:

Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm (splněno – šířka 3,0 m) a jejich podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %) – (návrh řešení uvedené požadavky splňuje: podélný sklon 5,56%, příčný sklon je 0,0%). Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 1500 mm (splněno). Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa (uvedený typ rampy se v navrženém řešení nevyskytuje). Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%) – (návrh řešení navrhuje podestu, požadavky jsou splněny). Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením (návrh nenavrhuje). Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez výškových rozdílů (přechod mezi rampou a okolními plochami je řešen bez výškových rozdílů). Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření (madla jsou navržena ve výšce 750 a 900 mm, ve vzdálenosti 60 mm od stěny zábradlí, (tvar madla je kruhová prům. 50 mm – nerezová trubka, ve výšce 150 mm je navržena jako vodící linie nerezová trubka o prům. 50 mm).

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením:

Bezbariérové rampy vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu či sokl výšky nejméně 300 mm nebo ve výši 100 až 250 mm pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm nad pochozí plochou pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení. Pevná zábrana nebo zarážka musí být umístěna tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu zrakově postižených osob do průmětu prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru. (PD takové řešení nenavrhuje).

Vstupy do budov

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Jsou-li použity dveře karuselového provedení musí být doplněny dalšími otevíravými dveřmi. (navržené dveře jsou otevíravé ven, karuselové se nenavrhují).

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. Při otevírání dveří ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu nejméně 2000 mm. (před vstupem je plocha 3,44 x 4,72 m - otevírání dveří ven). Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). (plocha je ve sklonu 0,5%). Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. (šířka dveří je 1,5 m –0,9+0,6 m – hlavní a vedlejší křídlo). Otevíraná dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných. (splněno – viz. tech. Zpráva). Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. (návrh navrhuje nerezové madlo). Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. (splněno – viz. tech.zpráva). Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm. (splněno). Vstupní dveře do objektu řeší jiná PD.

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

Vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí (splněno – viz. tech. zpráva). Vstupní dveře do objektu řeší jiná PD.

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postižením

Pro osoby neslyšící musí být elektronický vrátný s akustickou signalizací vybaven také signalizací optickou. Oboustranný komunikační systém musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. (splněno) Vstupní dveře do objektu řeší jiná PD.

Dveře

PD neřeší.

Okna

PD neřeší.

Záchod

PD neřeší.

Sprchové kouty a sprchové boxy

PD neřeší.

Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

PD neřeší.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Při užívání stavby nehrozí bezprostřední ohrožení uživatelů objektu ani uživatelů okolních pozemků či staveb. Investor provede nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti při užívání stavby (provozní řád, ..a další nezbytné materiály).

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

### Stavební řešení

Stavba – základní školy se nachází v severní části města Petřvald, uvedené staveniště je součástí zastavěného území obce, funkční určení plochy dle územního plánu navrženou aktivitu umožňuje (konzultováno na místně příslušném stavebním úřadě).

Předmětem PD je návrh bezbariérového vstupu do objektu školy a návrhu pochůzí a odstavné manipulační plochy vč. nezbytných vegetačních úprav, který bude situován na pozemku p.č.  1821/1, 1761 v k.ú. Petřvald u Karviné.

PD musí především řešit:

- Řešen bezbariérového vstupu do objektu školy vč. odstavné a pochůzí manipulační plochy.

- Vegetační úpravy – zatravnění dotčených ploch stavbou

Řešený pozemek je situován mimo MPR, pozemek ani objekt není památkově chráněný, pozemek a objekt se nenachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, pozemek a objekt je situován mimo ochranné pásmo lesa (pozemků určených k plnění funkcí lesa-PUPFL), staveniště se nachází v chráněném ložiskovém území.

### Konstrukční a materiálové řešení

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 201 – Vstup do školy (dále děleno na části a), b), c)

SO 301 – Vegetační úpravy

Ve stavbě nejsou uvažovány provozní soubory, technická ani technologická zařízení.

SO 201 – Vstup do školy (p.č. 1821/1)

Stavební a konstrukční  řešení:

Konstrukční řešení vychází z dispozičního a funkčního návrhu bezbariérového vstupu do objektu školy.

Architektonické a výtvarné řešení:

Architektonické řešení vychází ze stávajícího rázu a ze stávajícího řešení objektu základní školy. Hmotové řešení stávajícího objektu není měněno, navržené řešení nemá vliv na architektonickou kompozici stávajícího veřejného prostranství.

Celkové provozní řešení:

Dispoziční řešení:

PD nemění stávající dispoziční řešení. Stávající rozvržení přístupové manipulační plochy k objektu školy bude pouze nahrazeno bezbariérovou rampou, která navazuje na vstup do objektu – návaznost na jinou PD – SO 101 - (SO 201a) s vazbou na nové řešení pochůzí manipulační plochy (SO 201b), dále bude řešeno zpevnění stávající manipulační odstavné plochy pro jedno bezbariérové a jedno běžné stání (SO 201c).

Technologie výroby:

V objektu se s žádnou technologií výroby neuvažuje.

SO 201 a – Vstup do školy – bezbariérová rampa (p.č.1821/1, 1761)

Předmětem stavebního objektu SO 201a je návrh nové přístupové bezbariérové rampy do stávajícího objektu základní školy v místě stávající asfaltové pochůzí manipulační plochy, která však neřeší vstup do školy bezbariérově. Stávající manipulační asfaltová plocha vč. konstrukčních vrstev bude odstraněna a na jejím místě bude vybudována navržená bezbariérové rampa (řeší bezbariérový vstup do objektu základní školy).

SO 201a se skládá ze zpevněné ploch ze zámkové dlažby lemované betonovou palisádou), která navazuje na vstup do objektu základní školy. Bezbariérová šikmá rampa ústí do zpevněné plochy 4,85 x 3,18 m, která přímo navazuje na vstup do objektu školy – 277,32 m.n.m.. Celkový půdorysný rozměr přístavby je 25,37 x 4,85 m. Bezbariérová rampa je složena ze dvou samostatných ramen – každé o délce 9,0 m a každé s podélným sklonem 5,56 %, příčný sklon je 0,0%. Celková šířka rampy je 3,0 m, průchozí šířka rampy je 2,78 m. Rampy jsou od sebe odděleny mezipodestou stejné šířky jako jsou navržena jednotlivé ramena bezbariérové rampy a šířkou 2,2 m. Podélný sklon mezipodesty je 0,009%, příčný sklon je 0,0%. Před nástupem na první rameno rampy je plocha o šířce stejné jako je šířka rampy – 3,0 m, a délce 1,82 m, s podélným sklonem 0,0058% a příčným sklonem 0,0%. Tato plocha navazuje na jinou PD, která řeší nový chodník podél stávající místní komunikace ulice Školní. Rampa je ze všech volných stran (s výjimkou nástupu na rampu a napojení na SO 201b) lemována betonovými palisádami Padova 120 x 165 x 800 mm, osazenými do betonového lože z betonu B20 (bet. lože o šířce 0,57 m a výšce 0,6 m. Nástupní plocha na první rameno rampy je lemováno bet. obrubníkem BO 10/25 osazeným do betonového lože v betonu B20. Všechny pochůzí plochy bezbariérové rampy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby v tl. 60 mm. Celé bezbariérová rampa je v místě lemování betonovou palisádou opatřena také ocelovým zábradlím s nerezovými madly (stojky – oc. trubky prům 50 mm, tl. stěny 3,5 mm – osadit do bet patek 0,3 x 0,3 x 1,0 m, madla – nerez. Trubky, prům. 50 mm, osadit na oc. stojky pomocí oc. spojek – 60 mm od oc. stojek, výšky osazení madel – 750 mm a 900 mm nad zpevněným povrchem ramp a mezipodest, ve výšce 250 mm nad zpevněnou plochou rampa  mezipodest bude osazena nerez. Trubka prům. 50 mm jako vodicí linie). Bezbariérová rampa bude v místě nástupní zpevněné plochy na první rameno rampy a v místě začátku druhého ramene rampy opatřena betonovým odvodňovacím žlabem BGU s můstkovým pozinkovaným roštem (pro pochůzí pohyb) uloženým do betonového lože z betonu B20. Horní strana – líc bet,. základu / lože bet. palisády a svislé volné části bet. palisády (v kontaktu s terénem / zeminou / násypem / konstrukčními vrstvami zpevněné plochy rampy) budou izolovány osazením nopové folie – nop 8-10 mm.

V místě navržené bezbariérové rampy je situováno vedení pitného vodovodu, který prochází při jižním okraji rampy. Trasa je vedena v místě zpevněné – rozebiratelné plochy, oba krajní okraje – vymezené betonovými obrubníky jsou na trasu vedeny situovány kolmo. V rámci PD není navržena ochrana vedení vodovodu. Návrh přeložky vedení není uvažován.

V místě navržené bezbariérové rampy je situováno vedení rozvodu zemního vedení NN, které prochází při jižním okraji rampy. Trasa je vedena v místě zpevněné – rozebiratelné plochy, oba krajní okraje – vymezené betonovými obrubníky jsou na trasu vedeny situovány kolmo. V rámci PD je navržena ochrana vedení rozvodu zemního vedení NN – 2x zemní kanál KOPOKAN 4 ZD, kdy přesah od obrubníku bude min. 0,5 m směrem do plochy zeleně. Návrh přeložky vedení není uvažován.

V místě navržené bezbariérové rampy – plochy před vstupem do objektu ZŠ – je umístěna stávající šachta kanalizace s litinovým poklopem. Z hlediska zvýšení nivelety zpevněné plochy před vstupem do plochy školy o cca 30-40 cm bude provedeno zvýšení šachty a poklopu do nové úrovně zp. plochy.

Ocelové části konstrukce zábradlí budou opatřeny 2x nátěrem základním reaktivním a 3x nátěrem vrchním – syntetickým.

Zemní práce budou probíhat v rámci předmětného staveniště strojně, v místě ochranného pásma vodovodu a vedení elektrické energie budou prováděny ručně.

Součástí objektu je připojení zpevněných ploch SO 201 a) a SO 201 c) dešťovou přípojkou PVC DN 100 a 125 na navrženou dešťovou kanalizaci v rámci umístění nových chodníků v ulici Školní, která je zaústěna do stávající jednotné kanalizace.

Součástí SO 201a) je návrh trativodu v místě začátku plochy před bezbariérovou rampou. Trativod DN 100 bude obsypán štěrkodrtí F4-8 a obalen geotextilií (drenážní žebro). Trativod bude napojen  na dešťovou kanalizaci.

Skladba zpevněné pochůzí plochy rampy:

- Zámková betonové dlažba – impregnovaná		60 mm

- Drobné drcené kamenivo 4-8				40 mm

- Štěrkodrť ŠD 0-32						150 - 170 mm

- Celková tl. skladby						250 – 270 mm

Součástí řešení bezbariérové rampy je také návrh okapového chodníku podél celé východní stěny stávajícího objektu základní školy (podél celé stěny objektu rovnoběžné s osou navržené rampy) – šířky 0,55 m a délky 8,16 + 17,20 m. Okapový chodník nahradí stávající nefunkční okapový chodník. Nově bude proveden z betonové dlažby 500/500/50 mm uložené do štěrkopískového násypu v tl. 150 mm. Okapový chodník bude lemován (z volné strany – od terénu) betonovým obrubníkem ABO 12/20 osazeným do betonového lože z betonu B20, od objektu bude oddělen nopovou folií – nop – 8  -10.

Skladba okapového chodníku:

- Betonové dlažba 500/500 mm				50 mm

- Štěrkopísek							150 mm

- Celková tl. skladby						200 mm

SO 201 b – Vstup do školy – pochůzí manipulační plocha (p.č.1821/1)

Předmětem stavebního objektu SO 201b je návrh nové pochůzí manipulační plochy napojené na objekt bezbariérové rampy – SO 201a v místě stávající dlážděné pochůzí manipulační plochy, která však neřeší vstup do školy bezbariérově. Stávající manipulační dlážděná plocha (bet. dl. 300/300/50 mm vč. konstrukčních vrstev) bude odstraněna a na jejím místě bude vybudována navržená pochůzí manipulační plochy o šířce 2,2 m a délce 16,54 m s podélným sklonem 3,44% a příčným sklonem 2,0%.

Pochůzí manipulační plocha je lemována z obou delších stran betonovým obrubníkem BO 10/25 osazeným do bet. lože v betonu B20, ze strany odvrácené od objektu školy bude bet. obrubník osazen 61 mm nad úroveň zp. plochy – vodicí linie, ze strany od objektu školy bude obrubník osazen v úrovni zp. plochy (odtok dešťové vody do zatravnění). V jedné z kratších stran bude manipulační plocha napojena na navrženou bezbariérovou rampu a z druhé kratší strany na stávající obrubník oddělující manipulační plochu od asfaltové plochy.

Srážkové vody ze zpevněné plochy SO 201b budou svedeny do okolní zatravněné plochy.

Skladba zpevněné pochůzí manipulační plochy:

- Zámková betonové dlažba – impregnovaná		60 mm

- Drobné drcené kamenivo 4-8				40 mm

- Štěrkodrť ŠD 0-32						150 - 170 mm

- Celková tl. skladby						250 – 270 mm

SO 201 c – Vstup do školy – odstavná manipulační plocha (p.č.1821/1, 1761)

Předmětem stavebního objektu SO 201c je návrh nové odstavné manipulační plochy napojené na navržený chodník podél ulice Školní – řeší jiná PD. Stávající manipulační dlážděná plocha (recykláž vč. konstrukčních vrstev) bude odstraněna a na jejím místě bude vybudována navržená odstavná manipulační plocha o šířce 6,45 m a délce 6,1 m s podélným sklonem 2,0% a příčným sklonem 0,0%.

Odstavná manipulační plocha je lemována ze všech stran betonovým obrubníkem BO 10/25 osazeným do bet. lože v betonu B20, ze stran odvrácených do plochy zeleně bude bet. obrubník osazen 100 mm nad úroveň zp. plochy – vodicí linie, ze strany od navrženého chodníku podél ulice Školní bude bet. orubník osazen do úrovně zp.plochy. Manipulační plocha bude v místě nástupní zpevněné plochy opatřena betonovým odvodňovacím žlabem BGU s můstkovým pozinkovaným roštem (pro pojíždění osobními automobily) uloženým do betonového lože z betonu B20.

V místě navržené manipulační plochy je situováno vedení pitného vodovodu, který prochází při jižním okraji plochy. Trasa je vedena v místě zpevněné – rozebiratelné plochy, oba krajní okraje – vymezené betonovými obrubníky jsou na trasu vedeny situovány kolmo. V rámci PD není navržena ochrana vedení vodovodu. Návrh přeložky vedení není uvažován.

V místě navržené manipulační plochy je situováno vedení rozvodu zemního vedení NN, které prochází při jižním okraji plochy. Trasa je vedena v místě zpevněné – rozebiratelné plochy, oba krajní okraje – vymezené betonovými obrubníky jsou na trasu vedeny situovány kolmo. V rámci PD je navržena ochrana vedení rozvodu zemního vedení NN – 2x zemní kanál KOPOKAN 4 ZD, kdy přesah od obrubníku bude min. 0,5 m směrem do plochy zeleně. Návrh přeložky vedení není uvažován.

Součástí SO 201c) je návrh trativodu v místě začátku manipulační plochy. Trativod DN 100 bude obsypán štěrkodrtí F4-8 a obalen geotextilií (drenážní žebro). Trativod bude napojen – podél dešťové kanalizace – na navrženou vsakovací šachtu.

Součástí objektu je připojení zpevněných ploch SO 201 c) dešťovou přípojkou PVC DN 125 na navrženou dešťovou kanalizaci v rámci umístění nových chodníků v ulici Školní, která je zaústěna do stávající jednotné kanalizace

Skladba zpevněné odstavné manipulační plochy:

- Zámková betonové dlažba – impregnovaná		80 mm

- Drobné drcené kamenivo 4-8				40 mm

- Kamenivo zpevněné cementem KSC I			120 mm

- Štěrkodrť ŠD 0-32						180 - 200 mm

- Celková tl. skladby						420 – 440 mm

SO 301	-	Vegetační úpravy (p.č. 1821/1)

Vegetační úpravy budou sestávat z terénních úprav okolních ploch kolem stavby (které budou stavební činností dotčeny), z jejich ohumusování a osetí travním semenem. Ornice, skrytá v místech zastavění, bude použita pro terénní úpravy a pro ohumusování ploch.

Architektonické a výtvarné řešení:

Architektonické řešení vychází z návrhu zpevněných ploch, které vymezily plochy dotčené stavební činností, které bude potřeba po dokončení stavby uvést do původního stavu. Vegetační úpravy řeší nové zatravnění plochy dotčených ploch stavbou.

Celkové dispoziční a provozní řešení:

Dispoziční řešení vegetačních úprav:

1/provedení nového zatravnění dotčených ploch stavbou (vč. ploch zařízení staveniště) -  490 m2

Technologie výroby:

V objektu se s žádnou technologií výroby neuvažuje.

Materiálové řešení:

- Jedná se o vegetační úpravy – zatravnění.

### Mechanická odolnost a stabilita

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek

- zřícení stavby nebo její části

Navrhovaný objekt neovlivní statiku objektů sousedních. Z charakteru stavby není statické posouzení dokládáno.

- větší stupeň nepřípustného přetvoření

Je třeba zajistit takový postup stavebních prací, aby nedošlo k porušení stávajících již realizovaných konstrukcí.

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

PD není dotčeno, ani řešeno.

- poškození v případě, že je rozsah neúměrný původní příčině

Při realizaci stavebních prací je nutno bránit poškození ponechaných/již realizovaných stavebních konstrukcí. Pokud by hrozila ztráta jejich stability nebo nadměrné přetvoření, je nutno je zabezpečit provizorním zapřením.  Při realizaci je nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce, je zakázáno pracovat pod nezajištěnou konstrukcí. Případné nejasnosti budou dle své povahy řešeny s projektantem.

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických řešení

### Technické řešení,

V objektu se technické zařízení nenavrhuje.

### Výčet technických a technologických zařízení.

V objektu se technické ani technologické zařízení nenavrhuje.

## B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Obecně:

### Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

Nový požární úsek není vytvářen.

### Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

RIZIKO: u nevýrobních objektů zvýšením požárního zatížení o více než 15 kg.m-2 – nedochází – nemění se.

### Zhodnocení  navržených  stavebních  konstrukcí a stavebních výrobků    včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných konstrukcích není snížena pod původní hodnotu – nemění se.

### Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

ÚNIKOVÉ CESTY: Nedochází ke zvýšení počtů unikajících osob z objektu, nebo jeho částí.

Ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu – nedochází

### Zhodnocení  odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

Ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám – nedochází.

### Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,    včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Stávající umístění a počty PHP se nemění.

### Zhodnocení   možnosti   provedení   požárního  zásahu  (přístupové  komunikace, zásahové cesty),

V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody, v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady ČSN 73 08xx.

### Zhodnocení  technických a technologických zařízení stavby (rozvodná  potrubí, vzduchotechnická zařízení),

Nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872, nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F – není předmětem řešení.

### Posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

Bez opatření.

### Rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Bez opatření.

## B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

### Kritéria tepelně technického hodnocení

Předmětný objekt není řešen jako celoročně využívaný a vytápěný. Tepelně technické hodnocení není dokládáno, protože navržená stavební úprava nemá vliv na tepelně technické hodnocení objektu.

### Energetická náročnost stavby

Tepelně technické hodnocení není dokládáno, protože navržená stavební úprava nemá vliv na tepelně technické hodnocení objektu.

### Posouzení alternativních zdrojů energií

Posouzení alternativních zdrojů energií není dokládáno - protože navržená stavební úprava nemá vliv na tepelně technické hodnocení objektu

## B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní a komunální prostředí

Zásady   řešení   parametrů   stavby   (větrání,  vytápění,  osvětlení,    zásobování  vodou,  odpadů  apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na    okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Budou respektována všechna zákonná ustanovení ve vztahu k hygieně, ochraně zdraví a životního prostředí, zvláště pak příslušná ustanovení zákona č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah.

Větrání:

Z hlediska charakteru akce není řešeno.

Vytápění:

Z hlediska charakteru akce není řešeno.

Osvětlení:

Z hlediska charakteru akce není řešeno.

Zásobování vodou:

Z hlediska charakteru akce není řešeno. Stavba nebude napojena na vodovod.

Odpady:

- Při nakládání s odpady v průběhu provozu stavby bude důsledně dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv stavby na okolí:

-objekt nemá negativní vliv na své okolí ani z hlediska hluku, ani z hlediska vibrací ani hlediska prašnosti.

## B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### Ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Ve stávajícím objektu ZŠ nebylo měření pronikání radonu měřeno, z hlediska charakteru stavby.

### Ochrana před bludnými proudy,

Z hlediska charakteru stavby a jejího umístění není ochrana před bludnými proudy relevantní.

### Ochrana před technickou seizmicitou,

Z hlediska charakteru stavby a jejího umístění není ochrana před technickou seizmicitou relevantní.

### Ochrana před hlukem,

Z hlediska charakteru stavby není ochrana před hlukem relevantní.

### Protipovodňová opatření.

Z hlediska charakteru stavby a jejího umístění není ochrana před povodněmi relevantní.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

### Napojovací místa technické infrastruktury,

| NAPOJENÍ NA TECH. INFRASTRUKTURU: |  |
| --- | --- |
| Vodovod: | - Napojení na vodovod – z hlediska charakteru této PD – SO 201 + 301 - se neuvažuje s napojením na vodovod. |
| Kanalizace: | - Napojení na kanalizaci – z hlediska charakteru této PD – SO 201 + 301 -se neuvažuje s produkcí splaškových vod napojením na splaškovou kanalizaci, PD uvažuje se vznikem srážkových vod, které budou napojeny na jednotnou kanalizaci |
| Plynovod: | - Napojení na rozvod STL plynovodu - z hlediska charakteru této PD – SO 201 + 301 - se neuvažuje s napojením na plynovod |
| Rozvody elektrické energie: | - napojení na rozvody NN – z hlediska charakteru této PD – SO 201 + 301 -se neuvažuje s napojením na rozvody elektrické energie. |
| Sdělovací rozvody: | - Napojení na rozvod sdělovacích kabelů - z hlediska charakteru této PD – SO 201 + 301 -se neuvažuje s napojením na sdělovací rozvody. |

### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

V rámci stavby bude:

- Ponechána stávající vodovodní přípojka ZŠ bez potřeby přeložky. V místě SO 201a) a c) je stavba nad vedením vodovodu, ten je zachovám bez potřeby přeložky, nad stávajícím vodovodem je zp. plochy z rozebiratelného materiálu.

- Ponechána stávající přípojka NN objektu ZŠ, v rámci stavby bude provedeno uložení stávajícího distribučního zemního vedení NN do chráničky - zemního kanálu KOPOKAN 4 ZD s přesahem od líce zp.plochy do zeleně min. 0,5 m. V místě SO 201a) a c) je stavba nad vedením zemního vedení NN, to je zachováno bez potřeby přeložky, nad stávajícím vedením NN je zp. plochy z rozebiratelného materiálu.

- Zachováno stávající napojení objektu ZŠ na dešťovou kanalizaci beze změn. Dešťové vody ze zpevněných ploch SO 201 budou vsakovány do okolní zeleně (SO 201b) a v případě SO 201 a) a c) budou svedeny do dešťové kanalizace– navržené v rámci řešení chodníku kolem ulice Školní – řeší jiná PD – která je následně napojena na jednotnou kanalizaci.

- Zachováno stávající napojení objektu ZŠ na splaškovou kanalizaci beze změn

- Zachování přípojky STL plynovodu ZŠ beze změn

- Ponechání stávajících tras sdělovacích vedení společnosti Cetin, a.s. beze změn.

# B.4 Dopravní řešení

### Popis dopravního řešení,

Napojení na přilehlou silnici je zajištěno prostřednictvím stávající MK vč. stávajícího sjezdu. Napojení objektu na pěší tahy vychází ze stávající situace v obci a navazuje na stávající trasy pěších tahů a dále na stávající vstupy do objektu.

### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

| DOPRAVNÍ NAPOJENÍ: |  |
| --- | --- |
| Dopravní napojení: | Napojení na přilehlou silnici je zajištěno prostřednictvím stávající MK. Napojení objektu na pěší tahy vychází ze stávající situace v obci a navazuje na stávající trasy pěších tahů a dále na stávající vstupy do objektu. |

### Doprava v klidu,

Jako plochy dopravy v klidu – pro parkování – budou využity plochy stávajícího parkoviště před objektem základní školy a dále navržená odstavná manipulační plocha SO 201c, kde je navrženo jedno odstavné stání pro tělesně postižené (vyznačené svislým a vodorovným dopravním značením) a jedno odstavné stání pro veřejnost bez omezení.

### Pěší a cyklistické stezky.

Všechny stávající pěší a cyklistické stezky jsou PD respektovány a nijak nejsou řešením ovlivněny.

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### Terénní úpravy,

Samostatně řeší SO 301 – Vegetační úpravy – jedná se o zatravnění ploch dotčených stavební činností. Žádné kácení ani odstraňování dřevin se neuvažuje.

### Použité vegetační prvky,

Samostatně řeší SO 301 – Vegetační úpravy – jedná se o zatravnění ploch dotčených stavební činností. Žádné kácení ani odstraňování dřevin se neuvažuje.

### Biotechnická opatření.

Z hlediska charakteru akce – stavební úpravy části objektu ZŠ - irelevantní.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### Vliv  stavby  na  životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Obecně

Stavba nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí dle zvláštních předpisů.

Není nutné navrhovat žádná opatření v souvislosti s dopadem stavby na své okolí z hlediska zdraví a životního prostředí. Stavba nemá zásadní vliv na zhoršení životního prostředí.

Ovzduší

Stavba nemá zásadní negativní vliv na ovzduší.

Půda

Stavba nemá zásadní negativní vliv na půdu. V rámci realizace uvedené stavby není třeba provést vynětí části dotčených parcel ze zemědělského půdního fondu.

Hluk

Stavba nemá zásadní negativní vliv z hlediska hlukové zátěže a to ani vůči okolním pozemkům a ani z hlediska případné hlukové zátěže z okolních pozemků vůči předmětné stavbě.

Nakládání s odpady

(§ 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Při výstavbě budou dodržovány následující normy:

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

- Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

- Vyhláška č. 294/2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

- Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů

- Další související normy

Při stavebních pracích bude důsledně dodržován § 9a, zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, tj. Hierarchie způsobů nakládání s odpady, kdy v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, e) odstranění odpadů. Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.

Odpady, které budou vznikat při následné stavbě (úprava veřejného prostranství), musí být tedy řádně vytříděny a využitelné složky přednostně nabídnuty oprávněným firmám k dalšímu zpracování.

Při nakládání s přebytečnou výkopovou zeminou musí být důsledně dodržován předmětný zákon o odpadech a vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů.

Musí být zajištěno zákonné nakládání i s odpady, které budou vznikat následně provozem předmětné stavby (např. plastové a skleněné obaly od nápojů, směsný komunální, smetky odpad).

Příslušné doklady potvrzující předání odpadů z bouracích prací i z vlastní stavby firmám k dalšímu využití, případně odstranění, tj. doklad firmy oprávněné k nakládání s odpady (např. kopie vážního lístku nebo faktury s uvedením druhu a množství odpadu) musí být uschovány a předloženy ke kontrole (např. před vydáním kolaudačního souhlasu). Nebudou přijímány doklady (např. faktura za odvoz odpadů nebo čestné prohlášení o jejich odběru), které budou vystaveny neoprávněnými subjekty nebo z nich nebude patrné, jak bylo s odpady naloženo.

Zhotovitel stavby je při provádění stavby odpovědný za dodržování zákona o odpadech a tato povinnost se vztahuje i na všechny případné subdodavatele stavby.

Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle Katalogu odpadů do následujících kategorií:

Příloha k vyhlášce č. 93/2016 Sb. - KATALOG ODPADŮ

Skupiny katalogu odpadů

| 17 | STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) |
| --- | --- |

Katalog. číslo druh odpadu

17 01 07	Směsi nebo frakce bet., cihel, keram. výr.neuved pod č. 17 01 06

17 02 01 		dřevo

17 02 02		sklo

17 02 03		plasty

17 03 01		asfalt obsahující dehet

17 04 01		měď, bronz, mosaz

17 04 05		železo anebo ocel

17 05 04		zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03

17 06 04		izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04		směsné stavební a demoliční odpady

15 01 01		papírové a lepenkové obaly

15 01 02		plastové obaly

15 01 07		skleněné obaly

15 01 04		kovové obaly

08 01 11		odp. barvy a laky obsahující org. rozpouštědla

08 01 12		jiné odp. barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 11

Odpady vznikající provozem lze zařadit dle Katalogu odpadů do následujících kategorií:

20 01 21*		zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 03 01		směsný komunální odpad

20 03 03		uliční smetky

20 02 01		biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků

20 01 02		sklo

20 01 01		papír

20 01 39		plasty

Dodavatel stavby si bude plnit veškeré povinnosti podle § 16 zákona, zejména bude dodržovat hierarchii způsobu nakládání s odpady podle § 9a zákona. V případě provádění prací svépomocí bude dodržena zmiňovaná hierarchie způsobů nakládání s odpady podle § 9a, kdy odstranění odpadů na skládce je až tou poslední možností.

Odpady vzniklé při výstavbě či provozem budou předány oprávněným subjektům / osobám k dalšímu zpracování či využití, případně uloženy na skládku.

Informace o oprávněných osobách, kterým byl Krajským úřadem Moravskoslezského kraje udělen souhlas k provozování zařízení (včetně mobilních) k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech jsou uvedeny na stránkách Krajského úřad Moravskoslezského kraje (http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/).

V rámci výstavby předmětného objektu budou vznikat odpady související přímo s výstavbou stavby. S demolicemi a asanacemi se v projektové dokumentaci neuvažuje. Max. množstvím odpadu bude cca 100 m3 odpadů vzniklých při výstavbě objektu.

Ochrana vod

Během stavby nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů. Při realizaci a provozu nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu §39 vodního zákona. Prostory, kde budou ukládány látky závadné vodám, je třeba zabezpečit tak, aby byl vyloučen jejich únik. Stavbou nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.

### Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Ochrana vzrostlé zeleně

Při realizaci stavby bude respektován zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. §7, ČSN 83 9061- Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

### Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nemá žádný vliv na chráněná území Natura 2000 ani na ptačí oblasti.

### Návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo  stanoviska EIA,

Z hlediska charakteru stavby tato nepodléhá zjišťovacímu řízení ani stanovisku EIA.

### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Z hlediska charakteru stavby nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma ve vztahu k ochraně životního prostředí. Dále nejsou uvažována ani žádná další opatření či omezení nebo podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba nemá žádné požadavky ani vztah k ochraně obyvatelstva. Ve stavbě nejsou provozovány žádné aktivity a ani skladovány žádné závadné látky, které by mohly ohrozit obyvatelstvo.

# B.8 Zásady organizace výstavby

### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

- Přívody vody a energií pro potřeby ZS, včetně míst napojení

- Zdroj vody - pro ZS bude voda dovážena z rozvodů v obci-odběrné místo určí investor nebo z odběrných míst ve vlastnictví stavebníka (např. z objektu ZŠ).

- Zdroj elektrické energie – napojení na rozvody NN bude řešeno staveništní přípojkou a staveništním rozvaděčem s elektroměrem nebo z objektu ZŠ.

- Telefon - bude využito mobilních telefonů.

Pozemek staveniště vč. zařízení staveniště je ve vlastnictví stavebníka. Přístup na pozemek a zásobování materiálem bude řešeno ze stávající MK a pozemku stavebníka. Stavební materiál nesmí být uskladňován na silnici ani MK. Veškeré znečištění silnice a MK musí být ihned odstraněno. Při jakémkoliv omezení provozu na silnici musí být provedeno řádné dopravní značení schválené DI Policie ČR vč. povolené uzavírky nebo částečného omezení provozu.

Při všech činnostech při výstavbě bude dbáno na ochranu okolí před nepříznivými vlivy při výstavbě a bude dále dbáno o bezpečnost pohybu třetích osob kolem staveniště.

Staveniště bude řádně oploceno, vyznačeno a zabezpečeno. Zvýšené opatrnosti bude dbáno z hlediska souběhu stavby a provozu ZŠ tak, aby nedošlo k žádnému úrazu.

Stavební činnost bude respektovat vyjádření a podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí.

### Odvodnění staveniště,

Z hlediska charakteru stavby není řešeno odvodnění staveniště. Zůstává stávající stav, kdy odvodnění pozemku (staveniště) je řešeno na zatravněné plochy nebo stávající dešťové kanalizace.

### Napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou    infrastrukturu,

Dopravní řešení:

| Dopravní napojení: | Napojení na přilehlou místní komunikaci je realizováno prostřednictvím stávající MK a vjezdu do areálu základní školy. Napojení objektu na pěší tahy vychází ze stávající situace v obci a navazuje na stávající trasy chodníků a pěších tahů a dále na navržené vstupy do objektu. |
| --- | --- |

Napojení na technickou infrastrukturu:

| Vodovod: | - Napojení na vodovod – objekt staveniště (okolí ZŠ) je na vodovod napojen. |
| --- | --- |
| Kanalizace: | - Napojení na kanalizaci – Napojení staveniště objektu na stávající dešťovou kanalizaci zůstává beze změn stávající dešťovou kanalizací . Splaškové vody nebudou po dobu výstavby produkovány – dodavatel si vybuduje a zajistí likvidaci mobilních WC nebo bude využívat objektu ZŠ. |
| Plynovod: | - Napojení na rozvod STL plynovodu - staveniště nebude na plynovod napojeno ani se s jeho napojením neuvažuje. |
| Rozvody elektrické energie: | - napojení na rozvody NN – Napojení staveniště objektu na stávající rozvody NN je navrženo ze staveništního rozvaděče nebo z rozvodů objektu ZŠ. |
| Sdělovací rozvody: | - Napojení na rozvod sdělovacích kabelů - staveniště není na sdělovací rozvody napojen ani se s jeho napojením neuvažuje. |

### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Z hlediska charakteru stavby a její situování na dotčených parcelách není předpoklad, že by došlo k ovlivnění okolních pozemků stavební činností.

### Ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,    demolice, kácení dřevin,

Z hlediska charakteru stavby a její situování na dotčených parcelách není předpoklad potřeby souvisejících asanací ani demolic, ani hlediska kácení dřevin.

### Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Pro zařízení staveniště bude využito nezbytně nutné plochy pozemku p.č. 1821/1, které jsou ve vlastnictví stavebníka. Plochy staveniště bude po výstavbě uvedena do původního stavu.

### Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Při výstavbě budou dodržovány následující normy:

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

- Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

- Vyhláška č. 294/2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

- Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů

- Další související normy

Při stavebních pracích bude důsledně dodržován § 9a, zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, tj. Hierarchie způsobů nakládání s odpady, kdy v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, e) odstranění odpadů. Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.

Odpady, které budou vznikat při následné stavbě (úprava veřejného prostranství), musí být tedy řádně vytříděny a využitelné složky přednostně nabídnuty oprávněným firmám k dalšímu zpracování.

Při nakládání s přebytečnou výkopovou zeminou musí být důsledně dodržován předmětný zákon o odpadech a vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů.

Musí být zajištěno zákonné nakládání i s odpady, které budou vznikat následně provozem předmětné stavby (např. plastové a skleněné obaly od nápojů, směsný komunální, smetky odpad).

Příslušné doklady potvrzující předání odpadů z bouracích prací i z vlastní stavby firmám k dalšímu využití, případně odstranění, tj. doklad firmy oprávněné k nakládání s odpady (např. kopie vážního lístku nebo faktury s uvedením druhu a množství odpadu) musí být uschovány a předloženy ke kontrole (např. před vydáním kolaudačního souhlasu). Nebudou přijímány doklady (např. faktura za odvoz odpadů nebo čestné prohlášení o jejich odběru), které budou vystaveny neoprávněnými subjekty nebo z nich nebude patrné, jak bylo s odpady naloženo.

Zhotovitel stavby je při provádění stavby odpovědný za dodržování zákona o odpadech a tato povinnost se vztahuje i na všechny případné subdodavatele stavby.

Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle Katalogu odpadů do následujících kategorií:

Příloha k vyhlášce č. 93/2016 Sb. - KATALOG ODPADŮ

Skupiny katalogu odpadů

| 17 | STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) |
| --- | --- |

Katalog. číslo druh odpadu

17 01 07	Směsi nebo frakce bet., cihel, keram. výr.neuved pod č. 17 01 06	cca 74,5 m3

17 02 01 		dřevo										cca 18 m3

17 02 02		sklo										cca 0,5 m3

17 02 03		plasty										cca 1 m3

17 03 01		asfalt obsahující dehet							cca 3 m3

17 04 01		měď, bronz, mosaz								cca 0,1 m3

17 04 05		železo anebo ocel								cca 2 m3

17 05 04		zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03				cca 5 m3

17 06 04		izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03			cca 15 m3

17 09 04		směsné stavební a demoliční odpady 					cca 130 m3

15 01 01		papírové a lepenkové obaly							cca 0,3 m3

15 01 02		plastové obaly									cca 0,1 m3

15 01 07		skleněné obaly									cca 0,1 m3

15 01 04		kovové obaly									cca 0,1m3

08 01 11		odp. barvy a laky obsahující org. rozpouštědla				cca 0,1 m3

08 01 12		jiné odp. barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 11				cca 0,2 m3

Odpady vznikající provozem lze zařadit dle Katalogu odpadů do následujících kategorií:

20 01 21*		zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 03 01		směsný komunální odpad

20 03 03		uliční smetky

20 02 01		biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků

20 01 02		sklo

20 01 01		papír

20 01 39		plasty

Odpady vzniklé při výstavbě či provozem budou předány oprávněným subjektům / osobám k dalšímu zpracování či využití, případně uloženy na skládku.

Informace o oprávněných osobách, kterým byl Krajským úřadem Moravskoslezského kraje udělen souhlas k provozování zařízení (včetně mobilních) k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech jsou uvedeny na stránkách Krajského úřad Moravskoslezského kraje (http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/).

V rámci výstavby předmětného objektu budou vznikat odpady související přímo s výstavbou stavby. S demolicemi a asanacemi se v projektové dokumentaci neuvažuje. Max. množstvím odpadu bude cca 100 m3 odpadů vzniklých při výstavbě objektu.

### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Při stavbě dojde k vytěžení cca 30 m3 zeminy, která bude použita na terénní úpravy okolí stavby. Mezideponie zeminy bude dočasně uložena po dobu výstavby na p.č. 1821/1.

### Ochrana životního prostředí při výstavbě,

- Požadavky z hlediska péče o životní prostředí

Při vlastní výstavbě dojde vlivem stavebního provozu k negativnímu ovlivnění životního prostředí, a to zejména co se týká hlučnosti, prašnosti, zatížení komunikací staveništní dopravou a znečišťování silnic. Tyto negativní vlivy bude nutno minimalizovat přesným dodržováním předpisů a norem o provozu a údržbě stavebních mechanismů. V době provádění stavby bude zamezeno úkapům olejů a pohonných látek ze strojů a zařízení.

Ochrana vzrostlé zeleně

Při realizaci stavby bude respektován zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. §7, ČSN 83 9061- Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. V rámci stavby bude odstraněn 1 ks borovice a jedna keřová skupina.

Ochrana vod

Během stavby nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů. Při realizaci a provozu nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu §39 vodního zákona. Prostory, kde budou ukládány látky závadné vodám, je třeba zabezpečit tak, aby byl vyloučen jejich únik. Stavbou nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.

### Zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi,    posouzení  potřeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

Při provádění stavby musí dodavatel respektovat veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zvláště pak zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23.5.2006. Zvláště pak musí být respektován §15 zákona č. 309/2006 Sb.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví bude při výstavbě využit. Zvláště bude dbáno na bezpečnost provozu na přilehlých místních komunikací a ploše školní zahrady, kdy musí být důsledně oddělen provoz stavby a provoz základní školy.

### Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Tyto úpravy není nutné provádět, protože staveniště bude oplocené či řádně vyznačené a vstup na něj bude zakázán výstražnou tabulí. Do veřejných komunikací a prostor (chodník, komunikace) nebudou zasahovat žádné části stavby ani zařízení staveniště v opačném případě budou náležitě označeny a bezpečnostně zajištěny.

V případě výjezdu nebo vjezdu na staveniště bude pracovníkem stavby zabezpečen prostor chodníku a vyskytne-li se v prostoru osoba s omezenou schopností pohybu či orientace či osoba jiná bude tímto pracovníkem instruována a bude zabezpečena její ochrana.

### Zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Z hlediska charakteru stavby a její situování na dotčených parcelách není potřeba řešit dopravně inženýrská opatření.

### Stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění stavby  za  provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při výstavbě apod.),

Z hlediska charakteru stavby není potřeba stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby.

### Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Stavba bude realizována během roku 2020 ihned po získání příslušného stanoviska k dotaci.