#### Ing.arch. Stanislav VRUBEL

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

| INVESTOR: | město petřvald, nám. gen. vicherka 2511, 735 41 petřvald, IČ: 297593 |
| --- | --- |
| MÍSTO STAVBY: | Petřvald, k.ú. Petřvald u Karviné, p.č. 1821/1, 1761 |
| OKRES: | KARVINÁ |
| KRAJ: | MORAVSKOSLEZSKÝ |

| STAVBA - AKCE | INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 – MĚSTO PETŘVALD SO 201 VSTUP DO ŠKOLY SO 301 VEGETAČNÍ ÚPRAVY |
| --- | --- |

| STUPEŇ DOKUMENTACE | PROJEKT dle §103, odst. 1, písm. d) |
| --- | --- |

| ČÁST | A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA |
| --- | --- |

| Zpracovatel PD: | ###### Ing.arch. Stanislav Vrubel ###### Bohuslavská 1326 ###### 751 31 Lipník nad Bečvou E-mail: archall.lipnik@seznam.cz M: 722 945 242 | Ing.arch. Stanislav Vrubel, člen ČKA 02 721 |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektant: ZODP. projektant: | ###### Ing.arch. Stanislav Vrubel ###### Ing.arch. Stanislav Vrubel | VYHOTOVENÍ: |
| Datum: | 01/2017, 03/2018 |  |

Obsah:

A.1 Identifikační údaje	3

A.1.1 Údaje o stavbě	3

a)	Název stavby	3

b)	Místo stavby	3

c)	Předmět projektové dokumentace	3

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

A.2 Seznam vstupních podkladů	4

A.3 Údaje o území	4

a)	Rozsah řešeného území	4

b)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)	5

c)	Údaje o odtokových poměrech	5

d)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popř. nebyl-li vydán územní souhlas)	5

e)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem, popř. s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací	5

f)	Údaje o dodržování obecných požadavků na využití území	6

g)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	6

h)	Seznam výjimek a úlevových opatření	6

i)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic	6

j)	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)	6

A.4 Údaje o stavbě	7

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby	7

b)	Účel užívání stavby	7

c)	Trvalá nebo dočasná stavby	7

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)	7

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	7

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů	11

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení	11

h)	Navrhované kapacity stavby	11

i)	Základní bilance stavby	12

j)	Základní předpoklady výstavby	12

k)	Orientační náklady stavby	13

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	13

# A.1 Identifikační údaje

## A.1.1 Údaje o stavbě

### Název stavby

| Identifikace stavby (název): | INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 – MĚSTO PETŘVALD SO 201 VSTUP DO ŠKOLY SO 301 VEGETAČNÍ ÚPRAVY |
| --- | --- |

### Místo stavby

| Místo stavby - adresa: | Petřvald |
| --- | --- |
| Katastrální území stavby: | Petřvald u Karviné |
| Čísla parcel dotčených stavbou: | Petřvald, k.ú. Petřvald u Karviné, p.č. 1821/1, 1761 |

### Předmět projektové dokumentace

| Charakteristika stavby: | bezbariérový vstup do objektu základní školy |
| --- | --- |
| Účel stavby: | objekt základní školy |

## A.1.2 Údaje o stavebníkovi

| Fyzická osoba: |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení stavebníka: |  |
| Trvalé bydliště stavebníka: |  |
| Právnická osoba: |  |
| Obchodní firma: | OBEC PETŘVALD |
| IČO: | 297593 |
| Sídlo stavebníka: | náměstí Generála Vicherka 2511, 735 41 Petřvald |
| Statutární zástupce: | Ing. Jiří Lukša, starosta |

## A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

| PROJEKTANT: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení projektanta: | Ing.arch. Stanislav Vrubel |  |
| Číslo autorizace: | Česká komora architektů – ČKA, číslo autorizace 02 721 |  |
| Obor autorizace: | autorizovaný architekt – bez specifikace oboru |  |
| Adresa (sídlo podnikání): | Bohuslávská 1326, 751 31 Lipník nad Bečvou |  |
| IČO: | 63706792 |  |
| Kontakt: | archall.lipnik@seznam.cz, 581 110 101, 722 945 242 |  |
| ZPRACOVATELÉ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PD |  |  |
| Souhrnná, stavební a architektonická: |  | Ing.arch. Stanislav Vrubel |
| Požárně bezpečnostní řešení stavby: |  | Dušan Pala |
| Statika: |  | Ing. Zdeněk Kroča |
| Přípojka NN, elektroinstalace |  | Ing. Zdeněk Kreiss |
| Zdravotechnika, plynoinstalace, vytápění: |  | Ing. Jaromír Schindler |
| Vzduchotechnika: |  | Ing. Jaromír Schindler |
| Rozpočet/výkaz výměr: |  | Stanislava Dalajková |
| Hydrogeologický průzkum: |  | - |

# A.2 Seznam vstupních podkladů

| Seznam vstupních podkladů: |  |
| --- | --- |
|  | - Údaje z Katastru nemovitostí – výpis a snímek - Zaměření stavby – výškopis a polohopis - Zaměření stávajícího stavu objektu |

PROVEDENÉ PRŮZKUMY:

| PRŮZKUM: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Průzkum ze dne/zak.č.: | únor 2018, číslo zakázky: Z18-010 |  |
| Zpracovatel: | GEOSERVICES CZ s.r.o., odpovědný řešitel: Ing. David Muška |  |
| Účel průzkumu: | –průzkumy nebylo nutné provádět, vsakování ploch je řešeno částečně do okolního zatravněného terénu a částečně na místní komunikaci, která má zajištěný režim odvedení dešťových vod a ten je dostatečný |  |

# A.3 Údaje o území

### Rozsah řešeného území

Stavba – základní školy se nachází v severní části města Petřvald, uvedené staveniště je součástí zastavěného území obce, funkční určení plochy dle územního plánu navrženou aktivitu umožňuje (konzultováno na místně příslušném stavebním úřadě).

Předmětem PD je návrh bezbariérového vstupu do objektu školy a návrhu pochůzí a odstavné manipulační plochy vč. nezbytných vegetačních úprav, který bude situován na pozemku p.č.  1821/1, 1761 v k.ú. Petřvald u Karviné.

PD musí především řešit:

- Řešen bezbariérového vstupu do objektu školy vč. odstavné a pochůzí manipulační plochy.

- Vegetační úpravy – zatravnění dotčených ploch stavbou

Řešený pozemek je situován mimo MPR, pozemek ani objekt není památkově chráněný, pozemek a objekt se nenachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, pozemek a objekt je situován mimo ochranné pásmo lesa (pozemků určených k plnění funkcí lesa-PUPFL), staveniště se nachází v chráněném ložiskovém území.

| údaje o dosavadní využití a zastavěnost území: |  |
| --- | --- |
| Dosavadní využití území: | Jedná se o nezastavěnou část parcely v rámci zastavěného území, určené územním plánem obce Petřvald k zastavění. V území je situován stávající objekt základní školy. |
| Zastavěnost území: | Území je v současné době zastavěné – dle KN. |
| údaje o stavebním pozemku: |  |
| Katastrální území: | Petřvald u Karviné |
| Číslo stavebního pozemku: | p.č. 1821/1, 1761 |
| Určení | 1821/1 – zahrada 1761 – ostatní plocha – ostatní komunikace |
| majetkoprávní vztahy: |  |
| Číslo dotčeného pozemku: | 1821/1 |
| Vlastník pozemku | Město Petřvald, nám. Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ:297593 |
| Vlastník budovy | - |
| Druh pozemku: | zahrada |
| Účel využití pozemku: | veřejné prostranství |
| Číslo dotčeného pozemku: | 1761 |
| Vlastník pozemku | Město Petřvald, nám. Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ:297593 |
| Vlastník budovy | - |
| Druh pozemku: | ostatní plocha – ostatní komunikace |
| Účel využití pozemku: | ostatní komunikace |

### Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Dotčeným územím je pozemek p.č. 1821/1, 1761 v k.ú. Petřvald u Karviné.  V území se nachází stávající veřejné prostranství, které vytváří vstup do objektu základní školy v obci Petřvald, který je předmětem této dokumentace – a to pouze část p.č. 1821/1 v místě vstupu do objektu školy vč. návrhu manipulačních odstavných a pochůzích ploch a vegetačních úprav.

### Údaje o odtokových poměrech

Stávající odtokové poměry nejsou záměrem nijak zásadně měněny.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popř. nebyl-li vydán územní souhlas)

město Petřvald má zpracovaný územní plán. Předkládaný návrh je v souladu s ÚPO Petřvald (konzultováno na místně příslušném stavebním úřadě MěÚ).

### Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem, popř. s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Územní rozhodnutí ani území souhlas nebyl vydán. V předmětném území není schválen ani vydán regulační plán.

| ÚDAJE O SPLNĚNÍ:-regulačního plánu, -územního rozhodnutí, -územně plánovací informace |  |
| --- | --- |
| Druh dokumentu: | - |
| Podmínka: | - |
| Opatření zpracovatele PD: | - |

### Údaje o dodržování obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na výstavbu jsou splněny v návaznosti na druh stavby. V rámci odstupových vzdáleností, jsou dodrženy vzdálenosti požárně bezpečnostní, zástavba na okolních pozemcích není zamezena, odstavné stání přímo navazuje na místní komunikaci v majetku města Petřvald a nidko jiný nebude dotčen na vlastnických právech. Odvedení dešťových vod je stávajícím způsobem v rámci zelených ploch a odkanalizování místní komunikace. Žádná část úprav nezasahuje na sousední pozemky.

### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Všechny požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace. Viz. část Dokladová část, v které je provedeno vyhodnocení jednotlivých stanovisek.

### Seznam výjimek a úlevových opatření

Žádné výjimky ani úlevová opatření nejsou uvažována.

### Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Z hlediska realizace uvedené v této PD je uvažováno s podmiňující investicí – vybudování přilehlé trasy chodníku vč. dešťové kanalizace na p.č. 1761, která pomocí pásové vpusťi, napojuje srážkové vody do splaškové kanalizace /řešeno jinou PD, na kterou tato PD navazuje, chodník je již provedený.

### Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

| údaje o dosavadní využití a zastavěnost území: |  |
| --- | --- |
| Dosavadní využití území: | Jedná se o nezastavěnou část parcely v rámci zastavěného území, určené územním plánem obce Petřvald k zastavění. V území je situován stávající objekt základní školy. |
| Zastavěnost území: | Území je v současné době zastavěné – dle KN. |
| údaje o stavebním pozemku: |  |
| Katastrální území: | Petřvald u Karviné |
| Číslo stavebního pozemku: | p.č. 1821/1, 1761 |
| Určení | 1821/1 – zahrada 1761-ostatní plocha – ostatní komunikace |
| majetkoprávní vztahy: |  |
| Číslo dotčeného pozemku: | 1821/1 |
| Vlastník pozemku | Město Petřvald, nám. Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ:297593 |
| Vlastník budovy | - |
| Druh pozemku: | zahrada |
| Účel využití pozemku: | veřejné prostranství |
| Číslo dotčeného pozemku: | 1761 |
| Vlastník pozemku | Město Petřvald, nám. Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ:297593 |
| Vlastník budovy | - |
| Druh pozemku: | ostatní plocha – ostatní komunikace |
| Účel využití pozemku: | ostatní komunikace |

# A.4 Údaje o stavbě

### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o stávající stavbu zpevněných ploch, která bude upravena v rámci bezbariérového přístupu do objektu základní školy na p.č.  1821/1, 1761 v k.ú. Petřvald u Karviné vč. návrhu manipulačních odstavných a pochůzích ploch a návrhu nezbytných vegetačních úprav - zatravnění. Dále dojde k úpravě stávající manipulační plochy pro parkování v rámci bezbariérového užívání staveb.

### Účel užívání stavby

Jedná se o stávající objekt občanského vybavení – objekt základní školy. Pro stavební úpravy stávajících zpevněných a manipulačních ploch není nutné vydání povolení stavebního úřadu jedná se o úpravy, které nezasahují do statiky stavby, nezhorší požární bezpečnosti staveb a nejedná se o stavbu, která je kulturní památkou.

### Trvalá nebo dočasná stavby

Jedná se o trvalou změnu stavby.

### Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Předmětná stavba nepodléhá žádnému režimu ochrany. Stavba se nenachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky. Stavba se nachází v chráněném ložiskovém území a v území s nahodilým výskytem metanu.

### Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba podléhá vyhlášce 398/2009Sb., protože funkčně je ve vyjmenovaných typech staveb, které se řídí tímto právním předpisem. Bezbariérově je řešen přístup k objektu a ke vstupu do samotného objektu základní školy v místě stávajícího vstupu do objektu ZŠ. PD toto řešení nijak nemění.

§ 2

(1) Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo při zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu a při zpracování projektové dokumentace, při povolování nebo ohlašování a provádění staveb, při vydávání kolaudačního souhlasu, při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb

a) pozemních komunikací a veřejného prostranství3) ,

b) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností,

c) společných prostor a domovního vybavení bytového domu obsahujícího více než 3 byty (dále jen

„bytový dům“), upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení4) ,

d) pro výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat

osoby se zdravotním postižením nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým zdravotním postižením5)

(dále jen „stavby pro výkon práce“).

(2) Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.

Předmětná stavba – stavební úprava základní školy v obci Petřvald - podlého vyhlášce 398/2009Sb. podle §2, odst. 1, písm. b) a podle odst. 2.

§ 5

Přístupy do staveb

(1) Přístupy do staveb uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) musí být bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstupy musí být v úrovni komunikace pro chodce. Brání-li tomuto řešení závažné územně technické nebo stavebně technické důvody, může být vyrovnání výškového rozdílu řešeno bezbariérovou rampou nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihací plošinou. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.1., 3.1.4. až 3.1.8. a 3.2.4. přílohy č. 1 a v bodě 2. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

►vstup do objektu – navržený vstup objektu ZŠ – je řešen bez vyrovnávacích schodů v úrovni komunikace pro chodce – návrh řešení je předmětem této PD (návrh bezbariérové rampy).

(2) Přístup ke stavbám se musí vytýčit přirozenými nebo umělými vodicími liniemi a přístup k budově se specializovanými službami pro osoby se zrakovým postižením, nemocnici, krajskému úřadu, výpravní budově, odbavovacímu terminálu veřejné dopravy a stanici metra také akusticky. Požadavky na technické řešení stanoví body 1.2.0., 1.2.1., 1.2.8. a 1.2.9. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

►v PD jsou respektovány přirozené vodicí linie – fasáda objektu školy, stávající obrubníky a nové vodicí linie – zábradlí rampy, navržené obrubníky.

Požadavky na stavby občanského vybavení

§ 6

(1) Stavbou občanského vybavení se rozumí:

a) stavba pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, obviněné a odsouzené,

b) stavba pro sdělovací prostředky,

c) stavba pro obchod a služby,

d) stavba pro ochranu obyvatelstva,

e) stavba pro sport,

f) školy, předškolní a školská zařízení,

g) stavba pro kulturu a duchovní osvětu,

h) stavba pro zdravotnictví a sociální služby7) ,

i) budova pro veřejnou dopravu,

j) stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s celoročním i sezónním provozem pro více než 20

osob.

►předmětná stavba je zařazena dle §6, odst. 1, písmene f) školy, předškolská a školská zařízení.

(2) Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy. U změn dokončených staveb na přístupu pouze do vstupního podlaží lze v odůvodněných případech použít zdvihací plošinu. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.1. až 1.1.4., 1.2.0., 1.2.1., 1.2.10., 2. a 3. přílohy č. 1 a v bodě 2. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

►PD řeší pouze bezbariérový vstup do objektu, vnitřní bezbariérové úpravy řeší jiná PD.

(3) U změn dokončených staveb s nejméně dvěma podlažími, které nejsou vybaveny výtahem nebo bezbariérovou rampou a výtah ani bezbariérovou rampu nelze z technických důvodů dodatečně zřídit, musí být zajištěno bezbariérové užívání alespoň vstupního podlaží. U staveb veřejné správy musí být v tomto podlaží umožněno užití všech služeb poskytovaných v budově. U staveb s výtahem určeným pro dopravu osob nebo osob a nákladů musí být osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace umožněn přístup do všech podlaží určených pro užívání veřejností.

► PD řeší bezbariérový vstup do objektu školy, vnitřní bezbariérové úpravy řeší jiná PD.

§ 7

(1) Ve stavbě, ve které je záchod určen pro užívání veřejností, musí být v každém tomto zařízení nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro ženy a nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. až 5.1.7. přílohy č. 3 k této vyhlášce. Kabina nemusí mít předsíňku v případech, kdy je přístupná z prostoru, který není pobytovou místností. Pokud je stavba vybavena maximálně dvěma záchodovými kabinami, lze jako bezbariérovou zřídit pouze jednu z nich, určenou pro obě pohlaví a přístupnou přímo z veřejného komunikačního prostoru. U změn dokončených staveb s více záchodovými kabinami lze též postupovat podle věty předchozí a v odůvodněných případech může být kabina zcela výjimečně přístupná z oddělení pro ženy. Ve stavbách, které jsou určeny pro osoby na vozíku s asistentem, musí být záchodová kabina řešena s ohledem na výpomoc asistenta.

►v PD se WC neřeší.

(3) Ve stavbě, ve které je sprcha nebo vana určena pro užívání veřejností, musí být nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro ženy a nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. a 5.1.10. až 5.1.13. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

► v PD se sprcha neřeší.

(4) Ve stavbě, ve které je šatna určena pro užívání veřejností, musí být nejméně část v oddělení pro ženy a část v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. a 5.1.7. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

► v PD se šatna neřeší.

§ 8

(6) Školy, předškolní a školská zařízení musí mít bezbariérově řešeny prostory rovněž pro děti, žáky a studenty. U staveb pro mimoškolní vzdělávání se postupuje obdobně.

►v rámci řešených vstupu do objektu školy jsou dotčené prostory přístupné dětmi řešeny bezbariérově, vnitřní bezbariérové úpravy řeší jiná PD.

Popis řešení bezbariérového provozu:

Obecné technické požadavky

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, možností a potřeb osob na vozíku a osob s dětským kočárkem, tak z dispozic a možností osob používajících berle, hole, chodítka nebo jiné pomůcky pro chůzi, těhotných žen a osob doprovázejících děti do tří let.

Jedná se konkrétně o:

Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm-(splněno).

Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí

mít-(splněno):

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo

c) úhel kluzu nejméně 10°, popřípadě ve sklonu pak:

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α, nebo

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg α), nebo

f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg α), a je úhel sklonu ve směru chůze.

Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm (rošt není navržen).

Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm (splněno).

Pro podjezd sedátka vozíku musí být výška nejméně 700 mm, při šířce nejméně 800mm a hloubce nejméně 600 mm. Pro podjezd pouze stupaček vozíku musí být výška nejméně 350 mm, při šířce nejméně 600 mm a hloubce nejméně 300 mm (není uvažováno).

Ovládací prvky, včetně slotu poštovní schránky, musí být ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a musí být umístěny ve vzdálenosti nejméně 500 mm od pevné překážky. Manipulační plocha před těmito ovládacími prvky nebo slotem poštovní schránky smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %); musí mít šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1200 mm. Tyto požadavky musí být dodrženy také u veřejné telefonní hovorny. Pro přístup s otočením platí obdobně bod 1.1.4. této přílohy (splněno).

Bezbariérové rampy

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace:

Bezbariérové rampy musí mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku, respektive vodicí prvek pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nebo sold s výškou nejméně 100 mm (vodicí prvek – nerezové madlo zábradlí s vodicím prvkem, fasáda objektu, stěny rampy).

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu:

Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm (splněno – šířka 3,0 m) a jejich podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %) – (návrh řešení uvedené požadavky splňuje: podélný sklon 5,56%, příčný sklon je 0,0%). Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 1500 mm (splněno). Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa (uvedený typ rampy se v navrženém řešení nevyskytuje). Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%) – (návrh řešení navrhuje podestu, požadavky jsou splněny). Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením (návrh nenavrhuje). Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez výškových rozdílů (přechod mezi rampou a okolními plochami je řešen bez výškových rozdílů). Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření (madla jsou navržena ve výšce 750 a 900 mm, ve vzdálenosti 60 mm od stěny zábradlí, (tvar madla je kruhová prům. 50 mm – nerezová trubka, ve výšce 150 mm je navržena jako vodící linie nerezová trubka o prům. 50 mm).

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením:

Bezbariérové rampy vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu či sokl výšky nejméně 300 mm nebo ve výši 100 až 250 mm pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm nad pochozí plochou pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení. Pevná zábrana nebo zarážka musí být umístěna tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu zrakově postižených osob do průmětu prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru. (PD takové řešení nenavrhuje).

Vstupy do budov

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Jsou-li použity dveře karuselového provedení musí být doplněny dalšími otevíravými dveřmi. (navržené dveře jsou otevíravé ven, karuselové se nenavrhují).

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. Při otevírání dveří ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu nejméně 2000 mm. (před vstupem je plocha 3,44 x 4,72 m - otevírání dveří ven). Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). (plocha je ve sklonu 0,5%). Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. (šířka dveří je 1,5 m –0,9+0,6 m – hlavní a vedlejší křídlo). Otevíraná dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných. (splněno – viz. tech. Zpráva). Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. (návrh navrhuje nerezové madlo). Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. (splněno – viz. tech.zpráva). Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm. (splněno). Vstupní dveře do objektu řeší jiná PD.

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

Vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí (splněno – viz. tech. zpráva). Vstupní dveře do objektu řeší jiná PD.

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postižením

Pro osoby neslyšící musí být elektronický vrátný s akustickou signalizací vybaven také signalizací optickou. Oboustranný komunikační systém musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. (splněno) Vstupní dveře do objektu řeší jiná PD.

Dveře

PD neřeší.

Okna

PD neřeší.

Záchod

PD neřeší.

Sprchové kouty a sprchové boxy

PD neřeší.

Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

PD neřeší.

### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Všechny požadavky vyplývající z požadavků dotčených orgánů a dalších právních předpisů jsou v dokumentaci splněny.

### Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky ani úlevová opatření nejsou uvažována

### Navrhované kapacity stavby

Základní kapacity funkčních jednotek:

-řešená plocha stavební úpravou – bezbariérová rampa + odstavná a pochůzí manipulační plocha: 169,3 m2

Jedná se o stávající objekt občanského vybavení – objekt základní školy ve městě Petřvald.

### Základní bilance stavby

| statistické údaje: |  |
| --- | --- |
| Orientační hodnota stavby: (Kč) |  |
| - bytová | 0 |
| - nebytová | 0 |
| - na ochranu ŽP | 0 |
| - ostatní | 1.700.000 |
| Podlahová plocha budovy (m2): |  |
| - bytové | 0 |
| - nebytové | 0 |
| Počet bytů v budově (ks): |  |
| - bytové | 0 |
| - nebytové | 0 |
| Obestavěný prostor (m3): |  |
| - bytové | 0 |
| - nebytové-přístavba | 0 |
| - nebytové-nástavba | 0 |
| Zastavěná plocha (m2): |  |
| - bytové | 0 |
| - nebytové-stávající budova dle KN | 0 |
| - nebytové-přístavba | 0 |

### Základní předpoklady výstavby

| předpokládaná Lhůta výstavby: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předp.lhůta výstavby : |  | 2017-19 |
| popis postupu výstavby: |  |  |
| Pozemky zařízení staveniště: | p.č. 1821/1 k.ú. Petřvald u Karviné |  |
| Popis postupu výstavby: | - Situování ploch potřebných pro ZS Pro zařízení staveniště a meziskládky materiálu se předpokládá využití části volné plochy parcely č. 1821/1, k.ú. Petřvald, která je ve vlastnictví investora. - Požadavky na sociální, provozní ZS, využití dosavadních a trvalých objektů stavby zařízení bude umístěné na pozemku parcely č. 1821/1, k.ú. Petřvald u Karviné. Požadavky na sociální ZS zahrnující zajištění stravování, případně ubytování, sociální zařízení ( šatny ) a provozní ZS ( kanceláře, sklady ) se předpokládá v areálu vybraného dodavatele. Na vlastním staveništi bude osazena pouze buňka jako kancelář a plechový sklad vč. meziskládky materiálu. Pro zabezpečení hygienických potřeb pracovníků se využije dočasně mobilní buňka, k tomuto účelů může sloužit také stávající objekt ZŠ. Konečné řešení zařízení staveniště bude řešeno po provedeném výběru dodavatelů. - Mimoglobální objekty ( MGZS ) - Na této stavbě nebudou budovány. - Návrh společných objektů a požadavky na sdružené ZS - Společné ZS se nebude pro potřeby této stavby budovat. - Příjezdy na staveniště, k zemníkům, skládkám Příjezd na staveniště bude z přilehlé místní komunikace a silnice po pozemcích investora. Veškerá doprava na staveniště bude zajištěna nákladními automobily po těchto komunikacích. Stavba bude v zásadě probíhat na jednom staveništi. - Přívody vody a energií pro potřeby ZS, včetně míst napojení - Zdroj vody - pro ZS bude voda dovážena z rozvodů v obci-odběrné místo určí investor, případně bude odebírána z rozvodů objektu základní školy osazením podružného vodoměru. - Zdroj elektrické energie – napojení na rozvody NN bude řešeno staveništní přípojkou a staveništním rozvaděčem s elektroměrem nebo napojením na rozvody NN objektu základní školy. - Telefon - bude využito mobilních telefonů. - Požadavky z hlediska péče o životní prostředí Při vlastní výstavbě dojde vlivem stavebního provozu k negativnímu ovlivnění životního prostředí, a to zejména co se týká hlučnosti, prašnosti, zatížení komunikací staveništní dopravou a znečišťování silnic. Tyto negativní vlivy bude nutno minimalizovat přesným dodržováním předpisů a norem o provozu a údržbě stavebních mechanismů. V době provádění stavby bude zamezeno úkapům olejů a pohonných látek ze strojů a zařízení. |  |

### Orientační náklady stavby

| statistické údaje: |  |
| --- | --- |
| Orientační hodnota stavby: (Kč) |  |
| - bytová | 0 |
| - nebytová | 0 |
| - na ochranu ŽP | 0 |
| - ostatní | 1.700.000 |

# A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 201 – Vstup do školy

SO 301 – Vegetační úpravy

Ve stavbě nejsou uvažovány provozní soubory, technická ani technologická zařízení.

Před zahájením stavebních prací musí investor nebo dodavatel stavby nechat vytýčit veškeré inženýrské sítě  dotčené stavbou nebo v jejím bezprostředním okolí!!!! Při realizaci budou respektovány podmínky z vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí. – vytyčení, kontrola před záhozem, uvedení chodníku do původního stavu ,…

Projektová dokumentace slouží pro vydání sdělení stavebního úřadu, které bude doloženo k žádosti o dotaci – pro realizaci stavby je potřeba dopracovat realizační projektovou dokumentaci.