###### Stavební úpravy MŠ HOŘANY

###### č.p.51 735 34 Stonava

###### DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

###### DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

###### 01.182/20

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

vypracoval:	Vůjtek Lukáš

vedoucí projektu:	Ing. Michal Klimša

datum:	Březen 2022

počet listů:	10

Pokud je uveden odkaz na názvy, nebo specifické označení výrobku, je tomu tak z důvodu, aby byl popis předmětu veřejné zakázky dostatečně přesný a srozumitelný. V takovém případě lze použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Takovou změnu je však nutné

Obsah

a) účel objektu a funkční náplň

b) kapacitní údaje

c) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení

d) bezbariérové užívání stavby

e) celkové provozní řešení, technologie výroby

f) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

g) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

h) stavební fyzika-tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace-popis řešení, zásady hospodaření s energiemi.

i) ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

j) požadavky na požární ochranu konstrukcích

k) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

l) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcích

m) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby-obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace, zhotovení stanovených požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinností stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami

n) výpis použitých norem

# a) účel objektu a funkční náplň

V současnosti se na řešeném pozemku nachází budova, která je využívána jako mateřská školka. Pozemek je svažitý od východu. Budova bývalého bytového domu je samostatně stojící na pozemku. V současné době je objekt dvoupodlažní s valbovou střechou s částečným podsklepením a nevyužitou půdou. Pozemek školky není oplocený, pro přístup do budovy jsou jedny hlavní dveře, ke kterým vedou dvě přístupové cesty. Jedna ze západu druhá z jihu. V suterénu jsou umístěny sklady a technické zázemí budovy. Místnosti v prvním patře jsou využívány jako herny, lehárny, jídelna s přípravou jídla a také sociální zařízení součástí, kterého jsou záchody pro děti i učitele. V druhém patře se nachází jedna bytová jednotka, která není součásti školky a bydlí v ní původní majitelé. V druhé části patra se nachází prostory školky, ve kterých je tělocvična se skladem, šatna a sociální zařízení. Projekt řeší rekonstrukci interiéru školky (podlahy, stěny, elektřina, dveře, topení, klimatizace, zařízení)  a střechu budovy.

# b) kapacitní údaje

Zastavěná plocha stávajícího objektu MŠ				258 m2			Obestavěný prostor							1806 m3			Užitková plocha.(herna, tělocvična, jídelna, lehárna)			191 m2			Sociální zařízení a šatny						46,2m2

# c) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení

## architektonické a výtvarné řešení

Jedná se o stávající dvoupodlažní objekt obdélníkového tvaru, částečně podsklepený s valbovou střechou. Budova zůstává půdorysně i tvarově zachovaná, s provedením nového střešního pláště.

Budova není památkově chráněná. Fasáda a výplně okenních otvorů zůstávají stávající. Nové budou vstupní dveře, které budou hliníkové.

## Matriálové řešení

Podlahy

Původní jsou nevyhovující z důvodu stáří, opotřebení a také jsou křivé a v různých výškách. Nášlapné vrstvy budou odstraněny v celém rozsahu prvního a druhého obytného patra. Nové podlahy budou provedeny dle daných skladeb z projektové dokumentace, ve které jsou navrženy podlahy z keramické dlažby pro sociální zařízení. Podlahy z PVC jsou umístěny na chodbách, jídelně a tělocvičně. Koberce jsou umístěny v lehárně a herně.

Střešní plášť

Původní střešní plášť, který tvoří plechová krytina bude odstraněna a bude nahrazen pouze střešní plášť novou hliníkovou krytinou DACHMAN.

Klempířské výrobky

Jsou navrženy z plechu např. Lindab, které jsou použity na podokapní žlaby, svislé svody.

Sanace schodiště

V některých místech jsou praskliny a schodiště je opotřebené, proto je pro schodiště navrhnuta renovace. Praskliny budou opraveny a schodiště následně celé broušené celé broušené. Po dokončení renovace na schodišťové stupně provést protiskluzovou vrstvu pro větší bezpečnost dětí.

# d) bezbariérové užívání stavby

Možnost bezbariérového přístupu je ze zpevněný plochy určené pro řešení dopravy v klidu. Samotný objekt vzhledem ke svému stáří není uzpůsoben k samostatnému pohybu ZTP občanů, pohyb ZTP občanů je možné pouze s využitím asistence.

# e) celkové provozní řešení, technologie výroby

Stávající stav

V současnosti se na řešeném pozemku nachází budova, která je využívána jako mateřská školka. Pozemek je svažitý od východu. Budova bývalého bytového domu je samostatně stojící na pozemku. V současné době je objekt dvoupodlažní s valbovou střechou s částečným podsklepením a nevyužitou půdou. Pozemek školky není oplocený, pro přístup do budovy jsou jedny hlavní dveře, ke kterým vedou dvě přístupové cesty. Jedna ze západu druhá z jihu. V suterénu jsou umístěny sklady a technické zázemí budovy. Místnosti v prvním patře jsou využívány jako herny, lehárny, jídelna s přípravou jídla a také sociální zařízení součástí, kterého jsou záchody pro děti i učitele. V druhém patře se nachází jedna bytová jednotka, která není součásti školky a bydlí v ní původní majitelé. V druhé části patra se nachází prostory školky, ve kterých je tělocvična se skladem, šatna a sociální zařízení

Navržený stav

Rozsah a způsob využití a provoz v patrech zůstává stejný se změnami sociálních zařízení v rozmístění a velikosti místností.

Technologie výroby										Nejedná se o výrobní objekt.

# f) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

## f.1.konstrukční a stavebnětechnické řešení

## f.1.1 Stávající stav

Byly provedeny následující průzkumy místa stavby:							-	Prohlídka 											-	Zaměření 											-	Fotodokumentace místa stavby

## f.1.2 Bourací práce

Před prováděním rekonstrukce je nutné, aby realizační firma provedla podrobný stavebně technický průzkum konstrukcí a ve spolupráci se stavebním dozorem a projektantem provedla upřesnění některých detailů a technických řešení přímo při realizaci rekonstrukce. Je třeba ověřit a prověřit veškeré stavební konstrukce jejich skladby a působení .Je nutné ověřit veškeré stávající konstrukce.

Při stavebních úpravách je nutné postupovat maximálně opatrně. Veškeré nejasnosti nebo nová zjištění je nutné konzultovat se statikem stavby a projektantem stavby.

Bourací práce se převážně týkají interiéru, které jsou vyznačeny dle výkresové dokumentace. Jedná se o vybourání podlah (nášlapné vrstvy), všech interiérových výplní otvorů (dveří, oken), některých konstrukcí kvůli rozšiřování otvorů nebo zvětšování místností. V suterénu je starý kotel, který bude demontován a odstraněn.

Ostatní exteriérové bourací práce řeší demontáž stávající střešní krytiny. Budou demontovány prvky hromosvodu, klempířské výrobky na fasádě (podokapní žlaby, svislé svody)

## f.1.3 Nový stav

### Svislé a vodorovné nosné konstrukce

### V rámci rekonstrukce stávajícího objektu se nepočítá s přitížením nosných konstrukcí. Před realizaci je nutné ověřit pevnost zdiva. V interiéru jsou navrženy nové příčky a dozdění nosných zdí v místnostech podle výkresové dokumentace. Do konstrukce stropů nebude nijak zasahováno a nejsou součástí řešení výkresové dokumentace.

### Úprava povrchů vnitřních

Specifikace povrchových úprav je uvedena na výkresech v legendě úprav stěn a stropů. Na zdech i stropech jsou navrženy nové štukové omítky a keramické obklady. V celém objektu je navržena nová výmalba, barva dle dohody s ředitelkou. Na stropy jsou navrženy nové podhledy. Ty, které jsou v místnostech pro sociální zařízení jsou navržené sádrokartonové nebo minerální kazetové podhledy pro vlhké prostory. V místnostech herny, jídelny a tělocvičny jsou speciální akustické podhledy ECOPHONE Gedina A + Extra bass. Ve zbylých prostorech jsou použity sádrokartonové nebo minerální kazetové podhledy pro čisté prostory.

### Podlahy

Nové nášlapné vrstvy podlah budou provedeny po vybourání starých nášlapných vrstev. Všechny podlahy budou vyrovnány samonivelačním cementovým potěrem, kvůli nerovnosti a různých výšek podlah. Dle druhu místnosti je navržena nášlapná vrstva (PVC, koberec, keramická dlažba) Viz. skladby podlah ve výkresové části PD

V mokrých provozech (soc. zařízení) je navržena pod keramickou dlažbou a lepícím tmelem nátěrová hydroizolace vyvedena 300 mm ve sprše do výšky 2,0m na svislé konstrukce Spáry mezi stěnou a podlahou budou utěsněny těsnící páskou.

Podlahové konstrukce je nutno po obvodě místností dilatovat v tl.10 mm, do dilatací vkládat pružné dilatační pásky. Dilatace v ploše bude probíhat v místech prahu dveří, kde budou osazeny hliníkové dilatační profily.

### Výplně otvorů

### Dveře v obvodové stěně

Jsou navrženy hliníkové dveře, zasklené dvoukřídlové asymetrické s pevným nadsvětlíkem.

Součinitel prostupu tepla pro celý výrobek dveří max. U=0,9W/m2.K. Veškeré zasklení dveří musí být provedeno bezpečnostním sklem. Třída bezpečnosti podle ČSN EN 12600. Při použití dvojskla musí být bezpečnostní sklo z obou stran.

### Dveře a okna v interiéru

Jsou navrženy interiérové dveře otvíravé s polodrážkou, plné, dřevěné s výplní DTD s povrchovou úpravou lamino. Dveře budou osazeny do obložkových zárubní

Jsou navrženy interiérová plastová okna, které jsou otevíravá.

Před výrobou jednotlivých výplní otvorů je nutné jednotlivé otvory na stavbě zaměřit.

Osazení výplní otvorů provést dle ČSN 74 6077,

Montáž jednotlivých výplní otvorů, provede dodavatel, který dává záruku, že výrobek jako celek včetně osazení je staticky dimenzované na mechanickou odolnost při otvírání oken. Způsob kotvení je součástí statického výpočtu výrobce. Kotvení musí respektovat typ obvodového zdiva.

Kování oken a dveří

Kování oken je součástí dodávky okna barevně sjednotit s rámem okna. U kování interiérových dveří se jedná se o objektové kování splňující DIN EN 1906, určené pro objekty s vysokým zatížením pro školy a školky. Materiál kliky pro klasické dveře ocel. tělo výztuhy, povrch nerez broušený matný, rozetové kování bez hran.

### Podhledy

Veškeré podhledy provést až po provedení instalací. Ve většině místností budou použity minerální kazetové podhledy. Ty, které jsou v místnostech pro sociální zařízení jsou navržené sádrokartonové nebo minerální kazetové podhledy pro vlhké prostory. V místnostech herny, jídelny a tělocvičny jsou speciální akustické podhledy ECOPHONE Gedina A + Extra bass.

V podhledech budou osazeny svítidla, elektřina, VZT vyústky. V sociálním zařízení budou sádrokartonové podhledy v provedení s vyšší odolností proti vlhkosti. Nátěr sádrokartonu bude proveden otěruvzdorným nátěrem v barvě bílé.

### Klempířské práce

Jsou navrženy z plechu např. Lindab, které jsou použity na podokapní žlaby, svislé svody. Před výrobou je nutno jednotlivé rozměry na stavbě zaměřit. Kotvení klempířských výrobků provádět dle technických předpisů pro příslušný materiál.

### Zámečnické konstrukce

V rámci bouracích prací budou vyměněny stávající ocelové zárubně a osazeny nové ocelové zarubně v suterénu. Před výrobou je nutné jednotlivé rozměry na stavbě zaměřit.

### Střecha

Stávající střešní krytina bude odstraněna a bude provedena nová plechová střešní krytina DACHMAN. Na střešní konstrukci nebudou osazeny žádné střešní okna. Pro odvodnění střechy provést do podokapních žlabů, umístění svislých svodů dle původního řešení. Osadit hromosvodovou soustavu dle původního řešení.

## f.2.technické vlastnosti stavby

Navržená stavba splňuje Vyhlášku č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby v aktuálním znění. Zejména:

§ 6 Připojení staveb na sítě technického vybavení-stavba je napojena na stávající inženýrské sítě, nadzemní vedení NN,  stávající vodovodní přípojka, nadzemní vedení elektro komunikací.

§ 7 Oplocení pozemku-celý pozemek na němž je stavba umístěna je oplocen

§ 8 Základní požadavky mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání,úspora energie a tepelná ochrana.

Tyto jednotlivé požadavky jsou řešeny v samostatných částech projektové dokumentace a jsou popsány v bodech Souhrnné technické zprávy. Součástí projektové dokumentace je stavebně-konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení, energetický průkaz budovy. V souhrnné technické zprávě je popsán způsob nakládání s odpady. Ke stavbě byla vydána vyjádření dotčených orgánů.

§ 9 Mechanická odolnost a stabilita- Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami viz.část projektové dokumentace-stavebně-konstrukční řešení

§ 10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat3), bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech

Stavba nevytváří nežádoucí emise ani ionizující záření. Je zajištěno odpovídající zneškodňování odpadů a vod. Viz.samostatný bod technické zprávy.

V rámci technických možností jsou navržena sanační a hydroizolační opatření. Návrh osvětlení byl proveden na základě výpočtu.

Návrh stavebních úprav odpovídá normovým hodnotám pro příslušné konstrukce. Objekt má odpovídající světlou výšku místností, která je místně snížena na chodbách na 2,5m a v sociálních zařízeních na 2,5m.

§ 11Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění je navrženo v souladu s normovými hodnotami Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami. Jednotlivé části staveb jsou popsány v samostatných bodech a částech projektové dokumentace.

# h) stavební fyzika-tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace-popis řešení, zásady hospodaření s energiemi.

## h.1.tepelná technika

Návrh energetické náročnosti budov je proveden tak, aby budovy splňovaly zákon č.406/2000 Sb o hospodaření s energiemi. Aktual.vyhl.č.78/2013 Sb.O energetické náročnosti budov.

Navrhované konstrukce se řídí požadavky na „Doporučené hodnoty“ Součinitele prostupu tepla Urec.20 Dle ČSN 730540-2/Z1 pro rekonstruované budovy a požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Výplň okenního otvoru v obvodové stěně..................................................0,9 W/m2*K

Dveřní výplň v obvodové stěně včetně rámu..............................................0,9 W/m2*K

Na základě požadavku vyhlášky č.78/2013 (O energetické náročnosti budov) byl proveden Průkaz energetické náročnosti budovy (doložen v dokladové části projektové dokumentace pro stavební povolení.

## h.2.osvětlení

Osvětlení je kombinované, částečně přirozené a umělé, návrh umělého osvětlení je proveden dle světelného výpočtu. Přirozené osvětlení místností s trvalým pobytem osob je zajištěno okenními otvory.Výpočet a posouzení denního a umělého osvětlení je proveden v samostatné části projektové dokumentace.

## h.3.oslunění

Proslunění místností stávajícího objektu je dáno stávající orientaci, navrženými stavebními úpravami nedojde ke zhoršení stávajícího stavu vedlejších budov. Proslunění místností je dáno orientací místností. Převážná část je orientovaná na jihozápad. Konstrukce budou realizovány tak že nebudou svou výškou přesahovat okolní stavby. Nedojde tak ke stínění okolních pozemků a staveb.

## h.4. akustika-hluk,vibrace

Objekt je v souladu s okolní zástavbou. V objektu se nenachází zdroje nadměrného hluku a vibrací. Stavba splňuje hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Výplně otvorů v obvodovém plášti (okna, dveře) splňují požadavky dané ČSN 73 05 31 “Ochrana proti hluku v pozemních stavbách“, ČSN 73 05 32 “Akustika. Hodnocení zvukové izolace v budovách. Požadavky.“ a Nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v aktuálním znění.

# i) ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Provozem objektu musí být zajištěna trvalá ventilace okny v suterénu(větračka), jako preventivní opatření. Toto opatření musí být zapracováno do provozního řádu objektu.

### b) ochrana před bludnými proudy,

Není řešeno. Nepředpokládá se výskyt bludných proudů.

### c) ochrana před technickou seizmicitou,

V rámci objektu se nenachází zdroj, který by se dal požadovat za zdroj technické seizmicity.

### d) ochrana před hlukem,

Dle použitých materiálů.

### e) protipovodňová opatření,

Není předmětem této PD, objekt se nenachází v lokalitě vyžadující zpracování těchto opatření.

### f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Objekt spadá do lokality poddolovaného území.

# j) požadavky na požární ochranu konstrukcích

Součástí projektové dokumentace je požárně bezpečnostní řešení. Z něhož vychází požadavek na konstrukce dveří. Konkrétní hodnoty a části jsou uvedeny ve výkresové části projektové dokumentace.

# k) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Jednotlivé jakosti jsou podrobně popsány ve výkresové části projektové dokumentace. V projektové dokumentaci jsou popsána použitá řešení zvolených systémů jednotlivých konstrukcí. Tyto materiály byly stanoveny jako standard pro zvolené typy konstrukcí. Zhotovitel je povinen se řídit technickými a technologickými pravidly výrobců zvolených materiálů. Dále je nutno se řídit platnými ČSN normami. Výrobci a dodavatelé materiálů doloží certifikáty k jednotlivým výrobků

# l) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcích

Veškeré stavební konstrukce je třeba provádět pod vedením autorizovaného stavbyvedoucího, který zajistí bezpečnost práce při provádění těchto konstrukcí. Při provádění veškerých stavebních konstrukcí je nutné dodržovat veškeré příslušné normy k provádění jednotlivých typů stavebních konstrukcí. Především budou dodrženy normy ČSN EN 13670. Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1-Beton, ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva, ČSN 73 2604 -Kontrola a údržba ocelových konstrukcí, ČSN EN 1090-2+A1 - Technické požadavky na ocelové konstrukce.

Při použití jakéhokoliv systémového řešení, je nutné dodržovat technologické postupy provádění a konstrukční zásady stému. Pro chemické kotvy je nutné použit materiály k tomuto Stavební práce provádět dle platných ČSN a ČSN EN určené pro provádění jednotlivých typů konstrukcí z jednotlivých typů materiálu. Nutno dodržovat požadavky dodavatelů konstrukcí.

Při stavebních pracích, musí být dodržená příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce na staveništi.

Stavební jámy je nutné chránit před zatékáním srážkových vod, aby nedocházelo k promáčení podloží. Konstrukce musí být provedeny neprodleně po provedení výkopu.

Stavební konstrukce jsou navrženy jako systémová řešení jednotlivých dodavatelů. Je nutno dodržovat technická a technologická pravidla zvolených výrobců a platné ČSN normy.

# m) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby-obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace, zhotovení stanovených požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinností stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami

Dílenská dokumentace

Jedná se o dokumentaci v rozsahu pro provádění stavby. Před prováděním stavby je nutno zpracovat

dílenskou dokumentaci jednotlivých konstrukcí a nechat tuto dokumentaci odsouhlasit stavebním

dozorem stavby a projektantem stavby. Např. dílenská dokumentace pro truhlářské výrobky jako výplně otvorů. Provedení střechy včetně střešního pláště, výroby zámečnických výrobků, zábradlí atd…

Součástí dílenské dokumentace musí být návrh způsobu osazení a kotvení dodávaných výrobků.

Výkresy projektové dokumentace pro provedení stavby jsou zpracovány v rozsahu dle vyhlášky č.

499/2006 Sb. v platném znění 62/2013 Sb. A slouží jako podklad pro vypracování dílenské

dokumentace realizační firmou. Při zpracování dílenských výkresu musí dodrženy platné ČSN normy

### Požadované kontroly zakrývaných konstrukcí.

Kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí provádí v rozsahu své působnosti osoba vykonávající stavební dozor, a to v součinnosti s dodavatelskou firmou a autorským dozorem. Kontrolu je nutné provádět při provedení každé jednotlivé konstrukce např.

Minimálně je nutno provést tyto kontroly

kontrola staveniště – oplocení, porost, stavby a materiál bránící provádění stavby, existence přípojek a měřidel, možnost příjezdu na staveniště, kontrola dokumentace zhotovitele, upozornění na stávající sítě, které by mohly bránit provádění stavby, upřesnit co s vytěženou zeminou, upřesnění výšky založení stavby

kontrola provádění hydroizolace – hrbolatost povrchu, penetrace, typ hydroizolace, přídržnost v ploše, přetavení spojů, prostupy, provedení u okrajů)

koordinace při zaměření oken, dveří s navazujícími profesemi (dodavatel stínění),

kontrola výrobní dokumentace oken a dveří - velikost (výška) a členění, otevírání, osazení vzhledem k ostění a sloupům, rozšiřovací profily, pásky

kontrola osazení oken a dveří – výška osazení, soulad s výrobní a prováděcí dokumentací

kontrola před provedením podhledů – instalace, zavěšení

kontrola oplechování střech – okap, žlab a úžlabí,  prostupy

kontrola před provedením vývodů světel a zásuvek

kontrola před osazením finálních interiérových obkladů a povrchů – rozsah, materiál

celková kontrola před přejímkou stavby – zpevněné plochy, oplocení, hrubé terénní úpravy, okapové chodníky

V budoucím užívání stavby budou v pravidelných intervalech max. 5let kontrolovány veškeré nosné konstrukce stavby.

# n) výpis použitých norem

Vyhláška č.501/2006 Sb.-vyhláška o obecných požadavcích na využívání území

Zákon č.100/2001 Sb.-zákon o posuzování vlivu na životní prostředí

Zákon 183/2006 Sb=225/2017 Sb Stavební zákon

Zákon č.254/2001 Sb.-Vodní zákon

Zákon č.406/2000 Sb.-Zákon o hospodaření energií

Zákon č.13/1997 - zákon o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č.104/1997 Sb.

Vyhláška č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vyhláška č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby

Vyhláška č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Nařízení vlády č.217/2016 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.

Pracovníci stavby musí dodržovat všechny profesní bezpečnostní předpisy související s prováděnou činností. Dále musí dodržovat bezpečnostní předpisy a omezení vznikající od provozu investora.

Normy: Třída 73 a 74 - navrhování, provádění a zkoušení staveb

ČSN 01 3420 -Výkresy pozemních staveb.

ČSN 73 0532 -Akustika – Ochrana proti hluku v budovách

ČSN 73 0540-2 -Tepelná ochrana budov – Část 2: Funkční požadavky

ČSN 73 0580-1 -Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky

ČSN P 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží

ČSN P 73 0606 - Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace

ČSN 73 1901 - Navrhování střech - Základní ustanovení

ČSN 73 2902-Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (Etics)

ČSN 733610 -Klempířské výrobky
ČSN 73 4108 -Hygienická zařízení a šatny
ČSN 73 4130 -Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky
ČSN 73 4201 -Navrhování komínů a kouřovodů
ČSN 73 4210 -Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv
ČSN 74 3282 -Pevné kovové žebříky pro stavby 
ČSN 74 3305 -Ochranná zábradlí