##### Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu č.p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k.ú. obce Jakartovice

DUR, DPS

společná dokumentace podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/20016 Sb., o dokumentaci staveb

###### D-tECHNICKÁ ZPRÁVA

| Zakázka č. | : | 0120-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Štěpán Šňupárek |  |
| HIP | : | Ing. Štěpán Šňupárek 777/235583 |  |
| Zadavatel | : | Obec Jakartovice |  |
| Datum | : | Květen 2022 Počet stran: 7 Arch. číslo: 0120-1/TZ-D |  |

Architektonické řešení

Jedná se o stavební úpravy a změnu užívání objektu č.p. 99 - nevyužívaného "brownfieldu" v prostorách bývalého zemědělského družstva na domov-penzion pro seniory v obci Jakartovice.

Bude zde zřízeno trvalé bydlení a služby domova pro seniory a zajistí celoroční pobyt přednostně obyvatelům obce- mužům a ženám od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zpravidla se jedná o osoby s III. a IV. stupněm závislosti na pomoci jiné osoby, stupně závislosti a potřebná péče jsou specifikovány v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 8 a 9.

Veškeré prostory pro trvalé bydlení seniorů jsou navrženy bezbariérově, v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. Celý provoz pro klienty se bude odehrávat v přízemí s přímým přístupem několika vchody na dvůr a zahradu objektu.

Bude zde trvalé bydlení v jedno a dvojlůžkových pokojích s celkovou kapacitou 18 lůžek. Bydlení bude řešeno komunitním způsobem vždy s vlastním obývacím pokojem, kuchyňským koutem a dostatečným sociálním zázemím. Je navrženo pět komunit-domácnosti po maximálně 4 klientech.

Součástí objektu je hospodářská část- přípravna jídla, sklady pro zásobování, šatny a zázemí pro personál a zahradní sklad. Pro domov se počítá s dovozem jídla z jiné vývařovny v obci.

V podkroví objektu je potom umístěno technické zázemí (kotelna, zásobníky vody apod.), kanceláře vedení domova, denní místnost personálu, prádelenský provoz a sklady čistého a špinavého prádla, skladovací a půdní prostory a byt pro správce. V prostorách vstupního schodiště je navržen výtah s nosností 630 Kg pro imobilní do podkroví.

Ve východní části podkrovních prostor jsou navrženy 4 malé byty pro ubytování personálu domova s druhým schodištěm a vstupem zvenku.

Areál domova pro seniory se bude nacházet v místě stávajícího nevyužívaného "brownfieldu" v prostorách bývalého zemědělského družstva.

Snahou návrhu bylo respektovat stávající místní a okolní zástavbu, její tvarosloví a použité materiály.

Zabývali jsme se při zaměření a průzkumech stávajícího stavu budov úvahou, zda by nebylo možno zachovat některou ze stávajících budov. Jejich technický stav i dispoziční uspořádání je ale nevyhovující a méně nákladné bude stávající budovy z větší části zbourat.

Nová budova je navržena v jednoduchých tvarech vesnických domů se sedlovou střechou se sklonem 45°, se štíty v kombinaci s dvorním traktem a vstupem do bytů, který bude mít střechu plochou.  Dvorní trakt je bohatě prosklený, modernějšího vzhledu a umožňuje klientům přímý kontakt s venkovním prostorem a přírodou.

Fasády jsou pojednány v kombinaci světlé omítky, obkladu z břidlice a dřeva.  Dle možnosti bude použito část stavebního materiálu (břidlice a kamene) z původních budov na zahradní zídky a drobnou architekturu apod.. Střecha bude ze skládané plechové krytiny - imitace falcovaného plechu. Okna v šedé barvě hliníková (dveře a větší prosklené plechy) v kombinaci s plastovými pro menší okna(rovněž šedý odstín).

Objekt bude navržen dle platné legislativy jako budova s téměř nulovou spotřebou energie s využitím ekologicky šetrných technologií (vytápění tepelným čerpadlem země voda s vrty a fotovoltaické panely s akumulací pro letní období).

Dále bude respektován tvar a stávající uspořádání místa stavby. Objekt je tvaru nepravidelného písmene U, tvoří vnitřní dvůr- klidovou zónu pro klienty. Hlavní vstup a vjezd je z východní strany, kde je rovněž zásobovací vstup a parkovací plochy pro návštěvy i zaměstnance. Dům je oproti stávající zástavbě o cca 2,5-3,5 m odsunut od místní komunikace tak, aby bylo před ním vznikla menší zelené plocha a nové oplocení.

Zahrada areálu bude tvořena zatravněnou i parkově upravenou plochou se zahradními lavičkami a dalším mobiliářem, klienty bude využíván také zahradní pergola.

Plochy všech místností odpovídají platné legislativě a současným nárokům na sociální služby.

Projektová dokumentace řeší mimo stavební části instalace elektro vč. fotovoltaických panelů, slaboproudu, zdravotechniky, vytápění se zdrojem tepelným čerpadlem země voda s vrty, větrání vzduchotechnikou s rekuperací pro přípravnu jídla a pro prádelnu. Dále budou provedeny veškeré zpevněné plochy kolem objektu, retenční a vsakovací šachtice pro likvidaci dešťových vod ze střech a zpevněných ploch a nové přípojky inženýrských sítí včetně domovní čistírny odpadních vod. Dále potom se v rámci stavby provede částečná demolice stávajícího objektu č.p. 99 v místě stavby.

Půdorysné rozměry objektu:

Tvar U, rozměr 27,65 x 50,60 m. Budova je jednopodlažní, nepodsklepená, s obytným podkrovím.

Součástí stavby je mimo vlastní budovu výstavba zpevněných ploch, zahradní sklad, přípojka vody, NN, kanalizace dešťové včetně retenčních jímek, kanalizace splaškové včetně domovní ČOV, oplocení.

Popis jednotlivých konstrukcí:

Základy a výkopy:

Provede se strojní a ruční výkop rýh pro základové pásy. Zemina bude odvezena na skládku do 10 km, případně bude její menší část použita na zpětné zásypy a terénní úpravy na pozemku investora. Třída těžitelnosti 3-4.

Stavba bude založena na základových pásech a patkách ze železobetonu. Základy nad rostlým terénem mohou být provedeny z bednících tvárnic s vkládanou vodorovnou a svislou výztuží roxory. Pod podkladní beton- desku bude použit hutněný podsyp ze štěrku, který zajistí hrubé vyrovnání podkladu- bude se hutnit na Rdt=200 kPa. Je možno použít vybourané hmoty pro zásypy. Beton pro základy bude třídy C25/30 XA2 , vyztužené  jsou ocelí  třídy „B 500B.  Podkladní železobetonová deska bude tloušťky 150 mm a bude vyztužena karisítěmi 150x150x6. Deska pod výtahovou šachtou bude tl. 300 mm, rovněž s vyztužením. Výztuž je uvedena ve výkresové části. Do úrovně základové spáry se uloží zemnící pásek FeZn-nechají se vývody v rozích pro následné napojení nového hromosvodu.

Skladby podlah na terénu budou:

C SKLADBA PODLAHY 1.NP na terénu

- NÁŠLAPNÉ VRSTVY-KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, PLOVOUCÍ PODLAHY, LINA - 10mm (dle legendy místností)

- NIVELAČNÍ STĚRKA DO 5 MM+HLOUBKOVÁ PENETRACE

- ANHYDRIDOVÝ POTĚR-TL. 55mm (na podlahové topení)(ve vlhkých prostorách cementový litý potěr)(včetně zbroušení sintrové horní vrstvy)

-PODKLADNÍ PE FOLIE, KOUTOVÉ OBVODOVÉ DILATAČNÍ PÁSKY

- POLYSTYREN PODLAHOVÝ TL. 150mm S PŘEKRYTÍM FÓLIÍ+DILATAČNÍ PROFILY

- HYDROIZOLACE 2xASF. PÁS G200 S VLOŽKOU PROTI PRONIKÁNÍ RADONU + ALP PENETRAL

- PODKLADNÍ BETON C25/30-150mm+KARISÍTĚ 150x150x6mm

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 16-32, TL. 300mm+32-63-TL.300mm (R/dt=200kPa)

C1 SKLADBA PODLAHY 1.NP na terénu-zahradní sklad 1.43

- NÁŠLAPNÉ VRSTVY-TERACOVÁ DLAŽBA TL. 30 MM

-NIVELAČNÍ STĚRKA DO 5 MM+HLOUBKOVÁ PENETRACE

- LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR-TL. 75mm (včetně zbroušení sintrové horní vrstvy)

-PODKLADNÍ PE FOLIE, KOUTOVÉ OBVODOVÉ DILATAČNÍ PÁSKY

- POLYSTYREN TVRZENÝ PODLAHOVÝ EPS 150S TL. 100mm S PŘEKRYTÍM FÓLIÍ+DILATAČNÍ PROFILY

- HYDROIZOLACE 2xASF. PÁS G200 S VLOŽKOU PROTI PRONIKÁNÍ RADONU + ALP PENETRAL

- PODKLADNÍ BETON C25/30-150mm+KARISÍTĚ 150x150x6mm

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 16-32, TL. 300mm+32-63-TL.300mm (R/dt=200kPa)

D SKLADBA PODLAHY VÝTAHOVÁ ŠACHTA

- NÁTĚR PROHLUBNĚ PROTI VODĚ A OLEJŮM VÝTAHOVÉ ŠACHTY DO ÚROVNĚ -+0,000

- NIVELAČNÍ STĚRKA

- ŽB POTĚR TL. 100mm, C20/25, VÝZTUŽ KARI 100x100x5mm

- TEPELNÁ IZOLACE-TVRZENÝ POLYSTYREN XPS 100 TL. 50mm

- HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ TĚŽKÝCH G200 S VLOŽKOU PROTI PRONIKÁNÍ RADONU (7,5m2/role)-2 vrstvy+PENETRACE ALP

- PODKLADNÍ ŽB DESKA TL. 300mm-C20/25+2x KARI 100x100x8mm

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 8-32 TL. 100mm

- ODKOP ULEHLÉ ZEMINY+PODKLADNÍ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP TL. 150mm (hutnit Rdt=250kPa)

Svislé konstrukce, fasáda:

Obvodové nosné zdi budou provedeny z keramických termických tvárnic tl. 300 mm broušených na maltu tenkovrstvou nebo pěnu. Vnitřní nosné zdi budou rovněž z termických tvárnic. Zdivo výtahové šachty bude provedeno z betonového ztraceného bednění tl. 250 mm s vkládánou svislou i vodorovnou výztuží roxory. Uspořádání je patrné z výkresů půdorysů. Příčky budou z termických příčkovek. Budova bude opatřena na vyznačených úrovních železobetonovými věnci výšky 250 mm. Věnec se provede na obvodových i středních zdech. Celá fasáda bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z minerální vlny tl. 200 mm a se systémovým kontaktním zateplovacím systémem v kombinaci s obkladem pásky tence štípané břidlice a s předsazeným provětrávaným dřevěným obkladem z  modřínového dřeva – skladby fasád jsou popsány na výkrese půdorysů a v pohledech.

Vodorovné konstrukce, podhledy:

Spodní pohledové plochy stropů budou ve všech místnostech ze sádrokartonu tl. 12,5 mm. Bude umístěn ve výšce 2,75 m nad podlahou. Nosná konstrukce stropu nad 1.NP bude provedena jako železobetonová montovaná z prefabrikovaných předpjatých panelů typu SPIROLL. Nosné průvlaky budou ocelové. Nadokenní a nadedveřní překlady jsou tvořeny typovými překlady therm v.238 mm, delší překlady jsou provedeny z ocelových válcovaných nosníků.

B SKLADBA STROPU NAD 1.NP

- NÁŠLAPNÉ VRSTVY-KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, PLOVOUCÍ PODLAHY, LINA - 10mm (dle legendy místností)

- NIVELAČNÍ STĚRKA DO 5 MM+HLOUBKOVÁ PENETRACE

- ANHYDRIDOVÝ POTĚR-TL. 55mm (na podlahové topení)(ve vlhkých prostorách cementový litý potěr)(včetně zbroušení sintrové horní vrstvy)

-PODKLADNÍ PE FOLIE, KOUTOVÉ OBVODOVÉ DILATAČNÍ PÁSKY

-KROČEJOVÁ IZOLACE Z PODLAHOVÝCH ZVUKLUMÍCÍCH TĚŽKÝCH DESEK TL. 30mm (+fólie a dilatační lišty)

- NOSNÉ PŘEDPJATÉ ŽB PANELY SPIROLL TL. 250mm (zálivka spar C30/36+zálivková výztuž R12-jeden prut do každé spáry)

- PODHLED - SDK TL. 12,5mm NA KŘÍŽOVÉM ROŠTU Z TYPOVÝCH PROFILŮ (cca 50 mm pod stropem)

Schodiště:

Schodiště z  1.NP do 2.NP budou monolitická, železobetonová. C30/37 výztuž ocelí  třídy „B 500B., s obkladem z keramických dlaždic. Venkovní vstupní schodiště bude rovněž železobetonové, monolitické. První a poslední stupeň ramen schodišť budou barevně odlišeny. Index protiskluznosti dlažby- min. 0,6, bude použita protiskluzová dlažba. Podrobný popis vyztužení a tlušťky desky je uveden ve výkresové části.

Střecha, krov:

Krov bude sedlový, s jednou výškovou úrovní hřebene.

Nosná konstrukce krovu bude tvořena dřevěnými prvky- klasickou vazbou -dřevěnou stojatou stolicí se středními vaznicemi. Tvar střechy- sedlový, sklon střechy cca 45°. Krov je konstruován se sloupky a ocelovými "vaznými" trámy skrytými do podlahy. Nad chodbou a nad schodišťovým traktem do bytů je střecha pultová s malými sklony.

Střešní krytina šikmých střech bude z falcovaného hliníkového plechu tl. min. 0,6 mm, krytina střech s malými sklony je z PVC-P folie tl. min. 1,6 mm vyztužená polyesterovou mřížkou (s lemováním typovými poplastovanými plechy pro natavení folie). Barva tmavě šedá.

Rovněž ostatní klempířské prvky šikmých střech i fasád budou z hliníkového plechu, parapety oken z taženého hliníku.

Skladby střech jsou následující:

A1 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ- šikmá střecha sklon 45°

- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA-FALCOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH LAKOVANÝ TL. min. 0,7mm včetně všech doplňků, nároží, úžlabí, okapnic, lemování a sněhových zachytávačů pro danou sněhovou oblast (souvislá tyčová ohrádka ve dvou řadách), odvětraný hřeben, přisávání vzduchu podélnou větrací štěrbinou u okapů

- NOVÁ DRÁTKOVÁ PODKLADNÍ POJISTNÁ HYDROIZOLACE

- NOVÉ PLNOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK TL.25mm (opatřeno fungicidním nátěrem)

- NOVÉ KONTRALATĚ 60/40-MOŘENÉ (opatřeno fungicidním nátěrem)

- NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE-min. 150g/m3/

- NOSNÉ KROKVE 120/160mm (opatřeno fungicidním nátěrem)

A2 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ- šikmá střecha sklon 45°

- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA-FALCOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH LAKOVANÝ TL. min. 0,7mm včetně všech doplňků, nároží, úžlabí, okapnic, lemování a sněhových zachytávačů pro danou sněhovou oblast (souvislá tyčová ohrádka ve dvou řadách), odvětraný hřeben, přisávání vzduchu podélnou větrací štěrbinou u okapů

- NOVÁ DRÁTKOVÁ PODKLADNÍ POJISTNÁ HYDROIZOLACE

- NOVÉ PLNOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK TL.25mm (opatřeno fungicidním nátěrem)

- NOVÉ KONTRALATĚ 60/40-MOŘENÉ (opatřeno fungicidním nátěrem)

- NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE-min. 150g/m3/

- NOSNÉ KROKVE 120/160mm (opatřeno fungicidním nátěrem)

- MINERÁLNÍ VATA TL. 160+160mm VE DVOU VRSTVÁCH KŘÍŽEM KLADENÁ, λd=0,036 W/mK, REAKCE NA OHEŇ A1 (IZOLACE BUDE APLIKOVÁNA I NAD POZEDNICE, VAZNICE, ZA POZEDNICE V SOUVISLÝCH VRSTVÁCH)

- PAROZÁBRANA S REFLEXNÍ HLINÍKOVOU VRSTVOU 170 g/m2

- PODHLED - SDK POŽÁRNÍ TL. 15mm NA KŘÍŽOVÉM ROŠTU Z TYPOVÝCH PROFILŮ

A3 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ- střecha nad schodištěm do bytů-sklon 5°

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P TL. 1,6mm, MECHANICKY KOTVENÁ A LEPENÁ PUK (kotvit talířovými hmoždinkami-kotevní plán a počet kotev stanovit dle vybraného dodavatele fólie, pro potřeby rozpočtu počítat 9 kotev/m2 potřebné délky) (součástí dodávky folie jsou všechny poplastované plechy typu viplanyl pro natavování folie na okraje, spoje, lemování atd...)

- NETKANÁ GEOTEXTILIE 300g/m2

- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S TL. 280mm (140+140 mm)

- PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ G200 S VLOŽKOU PROTI PRONIKÁNÍ RADONU+PENETRACE ALP-NATAVIT

- NOVÉ PLNOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK TL.25mm (opatřeno fungicidním nátěrem)

- NOVÉ KONTRALATĚ 60/40-MOŘENÉ (opatřeno fungicidním nátěrem)

- NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE-min. 150g/m3/

- NOSNÉ KROKVE 120/200mm (opatřeno fungicidním nátěrem)

- MINERÁLNÍ VATA TL. 160 λd=0,036 W/mK, REAKCE NA OHEŇ A1

- PAROZÁBRANA S REFLEXNÍ HLINÍKOVOU VRSTVOU 170 g/m2

- PODHLED - SDK POŽÁRNÍ TL. 15mm NA KŘÍŽOVÉM ROŠTU Z TYPOVÝCH PROFILŮ

A4 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ- střecha nad chodbou -sklon 1°50"

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P TL. 1,6mm, MECHANICKY KOTVENÁ A LEPENÁ PUK (kotvit talířovými hmoždinkami-kotevní plán a počet kotev stanovit dle vybraného dodavatele fólie, pro potřeby rozpočtu počítat 9 kotev/m2 potřebné délky) (součástí dodávky folie jsou všechny poplastované plechy typu viplanyl pro natavování folie na okraje, spoje, lemování atd...)

- NETKANÁ GEOTEXTILIE 300g/m2

- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S TL. 280mm (140+140 mm)

- SPÁDOVÉ POLYSTYRENOVÉ KLÍNY TL. 40-120mm VE SPÁDU

- VÝPLŇOVÝ POLYSTYREN EPS 100S TL. 100mm MEZI I NOSNÍKY

- PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ G200 S NENASÁKAVOU VLOŽKOU+PENETRACE ALP-NATAVIT

- NOSNÁ ŽB DESKA TL. 80 MM BETONOVANÁ MEZI PŘÍRUBY I NOSNÍKŮ C25/30+ výztuž KARI sítě 100x100x8

-BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 25 MM

- PODHLED - SDK POŽÁRNÍ TL. 15mm NA KŘÍŽOVÉM ROŠTU Z TYPOVÝCH PROFILŮ

A5 SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ- střecha nad místností 1.43-sklad -sklon 3%, střecha výtahové šachty

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P TL. 1,6mm, MECHANICKY KOTVENÁ A LEPENÁ PUK (kotvit talířovými hmoždinkami-kotevní plán a počet kotev stanovit dle vybraného dodavatele fólie, pro potřeby rozpočtu počítat 9 kotev/m2 potřebné délky) (součástí dodávky folie jsou všechny poplastované plechy typu viplanyl pro natavování folie na okraje, spoje, lemování atd...)

- NETKANÁ GEOTEXTILIE 300g/m2

- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S TL. 200mm (100+100 mm)

- SPÁDOVÉ POLYSTYRENOVÉ KLÍNY TL. 40-120mm VE SPÁDU 3%

- PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ G200 S NENASÁKAVOU VLOŽKOU +PENETRACE ALP-NATAVIT

- NOSNÉ PŘEDPJATÉ ŽB PANELY SPIROLL TL. 250mm (zálivka spar C30/36+zálivková výztuž R12-jeden prut do každé spáry), ŽB deska tl. 200 mm nad výtahem

- PODHLED NENÍ, POUZE ZATŘENÍ SPAR MEZI PANELY A VÝMALBA

A6 SKLADBA STROPU NAD 2.NP-do půdy

- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA-FALCOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH LAKOVANÝ TL. min. 0,7mm včetně všech doplňků, nároží, úžlabí, okapnic, lemování a sněhových zachytávačů pro danou sněhovou oblast (souvislá tyčová ohrádka ve dvou řadách), odvětraný hřeben, přisávání vzduchu podélnou větrací štěrbinou u okapů

- NOVÁ DRÁTKOVÁ PODKLADNÍ POJISTNÁ HYDROIZOLACE

- NOVÉ PLNOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK TL.25mm (opatřeno fungicidním nátěrem)

- POCHŮZÍ REVIZNÍ DŘEVĚNÁ LÁVKA š. 600 MM Z PRKEN tl. 25 mm mořených na roštu z trámků 100x100 mm (+zábradlí v.1000 mm dřevěné z hranolků a prken)

- POJISTNÁ HYDROIZOLACE-min. 150g/m3 (volně položená na vatu)

- KLEŠTINY 2x 80/200mm (opatřeno fungicidním nátěrem)

- MINERÁLNÍ VATA TL. 160+160mm VE DVOU VRSTVÁCH KŘÍŽEM KLADENÁ, λd=0,036 W/mK, REAKCE NA OHEŇ A1 (IZOLACE BUDE APLIKOVÁNA I NAD POZEDNICE, VAZNICE, ZA POZEDNICE V SOUVISLÝCH VRSTVÁCH)

- PAROZÁBRANA S REFLEXNÍ HLINÍKOVOU VRSTVOU 170 g/m2

- PODHLED - SDK POŽÁRNÍ TL. 15mm NA KŘÍŽOVÉM ROŠTU Z TYPOVÝCH PROFILŮ

Podlahy, dlažby a obklady:

U vstupů a na chodbách bude použita keramický dlažba s do omítky zapuštěným keramickým soklíkem, u vstupů budou textilní čistící rohože. V koupelnách a WC bude použita keramická dlažba a obklad. V místech, kde se bude zdržovat voda (pod celý prostor kuchyně, sprchové kouty, koupelny) je nutno pod dlažbu aplikovat dvojnásobnou hydroizolační stěrku. V dalších prostorách bude použita podlaha –homogenní lino s dostatečnou odolností a otěruvzdorností pro prostory domova s vytahovaným soklíkem a dlažby. Proti vodě budou izolovány podlahy dvěma vrstvami asfaltových pásů těžkých s nenasákavou vložkou, budou rovněž nataveny na stěny v místech pod terénem a na svislých zdech. Asfaltové pásy budou s vložkou proti pronikání radonu do objektu a ve vzduchotěsném provedení.

Výplně otvorů:

Okna budou plastová, sedmikomorová, s přerušeným tepelným mostem a s trojskly, dveře budou hliníkové, s přerušeným tepelným mostem a s trojskly.  Větší prosklené plochy budou hliníkové. Parapety vnitřní plastové. Vnitřní dveře budou vyššího standardu, s obložkovými zárubněmi.

Je navrženo stínění předokenními žaluziemi pro regulaci teploty v letních měsících. Žaluzie budou hliníkové, v zapuštěných boxech nad okny, boxy budou zapuštěny v zateplení. Žaluzie budou s lamelami š. 70-90 mm, na elektrický pohon a dálkové ovládání vícekanálovým ovladačem.

Malby, nátěry:

Ve všech místnostech bude provedena nová výmalba z malířských směsí – barevné, zámečnické konstrukce a vybrané zárubně v technickém zázemí budou opatřeny syntetickým nátěrem.

Větrání, klimatizace:

Ve většině prostor je zajištěno přirozeně okny. Dále je pro některé místnosti budovy navržen systém rekuperace, který zajistí stálý přístup a výměnu čerstvého vzduchu. Jedná se hlavně o místnosti přípravny jídla, WC a koupelny, které nejsou přímo větratelné, proto budou navíc odvětrávány nuceně pomocí vzduchotechniky. Podrobněji vše řeší projekt VZT.

Povrchy – omítky, obklady:

Omítky budou hladké vápenné nebo sádrové. Obklady a dlažby budou provedeny ve vyšším standardu v provedení.

Výtah:

V prostorách vstupního schodiště je navržen výtah s nosností 630 Kg pro imobilní do podkroví.

Jedná se o lanový trakční bezstrojovnový výtah - viz. samostatná část dokumentace. Výtahová šachta v celé své výšce bude provedena z bednících tvárnic tl. 300 mm s výplní betonem C30/37 a s vkládanou vodorovnou a svislou výztuží roxory.

Kanalizace, ZTI:

Kanalizace bude provedena z plastových zvuktlumících PVC trubek, rozvody vody budou plastové, včetně cirkulace. Ohřev teplé vody bude v zásobníku s ohřevem tepelným čerpadlem, pro byty potom elektrickými bojlery napojenými rovněž na fotovoltaiku. Zásobníky TUV  bude mít každý byt ve 2.NP zvlášť svůj elelektrický bojler (5x bojler 80l)  se samostatným podružným měřením pro byty.  Pro 1.NP budou zřízeny dva společné zásobníky (1x200 l pro přípravnu jídla umístěný v místnosti 1.37 a 1x400 l pro spotřebu v 1.NP umístěný v tech. místnosti  2.03)

Cirkulaci bude mít pouze zásobník 400 l v místnosti 203.

Přípojky jsou popsány dále.

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů dle požadavků DNSH- parametry , které je nutné dodržet při stavbě:

-umyvadlové baterie a kuchyňské baterie musí mít maximální průtok vody 6 litrů/min

-sprchy musí mít maximální průtok vody 8 litrů/min

-WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, musím úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru

-pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry musí mít maximální úplný objem splachovací vody 1 litr

Elektroinstalace, SLP:

Bude provedena ve standardním provedení dle platných norem. Přípojka NN je vedena zemním kabelem z ulice Zahradní.

Budou zde zřízena dvě odběrná místa:

TČ+kotel: jistič 3x 63 A 
ostatní spotřeba: jistič 3x 100 A

Plynoinstalace:

Do objektu nebude přivedena přípojka zemního plynu.

Vytápění:

bude pomocí tepelného čerpadla země –voda s hlubinnými vrty (cca 7x 150 m) s elektrodotopem. Příprava TUV bude ohřevem tepelným čerpadlem v zásobníku o objemu 2x200 l. C celé budově bude použito podlahové vytápění.

Popis primární části tepelného čerpadla:

Tepelné čerpadlo (tepelný zdroj) potřebuje pro vytápění a ohřev vody v objektu pro svou funkci zdroj nízkopotencionálního tepla. Tímto zdrojem bude 7 hlubinných vrtů o délce 150 m. Navržená délka vrtů je dána instalovaným výkonem tepelného čerpadla – topný výkon čerpadla bude 38,73 kW – a jeho schopností předat potřebné množství tepla topnému mediu a schopností regenerace mimo topnou sezónu. Topný faktor čerpadla je při 0/35°C- 4,5 a při podlahovém topení 5,48 dle normy EN14511.  Kompresor, oběhová čerpadla s řízenými otáčkami pro primár i sekundár. Ekvitermní regulátor, možnost monitoringu a ovládání TČ po internetu. Monovalentní provoz nebo ext. bivalentní elektrokotel (na výst. z TČ, dod. stavby, 35kW).

Vrty jsou zakresleny ve výkrese situace. Pro jejich spojení a přivedení do objektu k tepelnému čerpadlu bude použito polyetylénové potrubí HDPE 40x3,7, PN 10 a sběrné šachtičky. Potrubí bude uloženo v pískovém loži ve výkopu v hloubce 1,3 m. Při prostupu základovou deskou bude potrubí zaizolované v kaučukové izolaci.

Náplň primárního okruhu tepelného čerpadla (topné medium) bude tvořit směs vody a denaturovaného lihu v minimální koncentraci 2 : 1. Okruh bude zcela uzavřen bez možnosti úniku media. Jednotlivé spoje potrubního rozvodu s vrty budou provedeny svařením elektrotvarovkami. Během výstavby bude kvalita spojů kontrolována tlakovými zkouškami, a to jak jednotlivé části rozvodu, tak i rozvod celý po jeho dokončení.

Jak bylo uvedeno výše, každý ze 7 navrhovaných vrtů bude hluboký 150 m a bude uzpůsoben pro využívání suchého zemského tepla (bez čerpání vody z vrtů). Vrtání bude provedeno následujícím způsobem:

Pro vrtání bude použitá pojízdná vrtná souprava typu HVS 482 s ekologickým olejem v hydraulických okruzích. Při vrtání bude pro výnos vrtné drtě a pro chlazení vrtného nástroje používán stlačený vzduch, dodávaný kompresorem typu Ingersoll Rand typu 21/215. Vrtáno bude s t.zv. přímým výplachem t.j. stlačený vzduch bude vháněn do vrtného soutyčí a vrtná drť bude vynášená mezikružím mezi stěnou vrtu a vrtným soutyčím. Vrtná drť byla odvezena na skládku.

Přes nesoudržné sedimenty bude vrtáno jednoduchou jádrovnicí s TK korunkou průměru 156/195 mm. Po zavrtání do soudržných hornin bude vrt propažen manipulační pažnicovou kolonou ø152 mm. Do konečné hloubky bude vrtáno plnoprofilově ø 125 mm.

Po dovrtání každého vrtu do konečné hloubky bude do vrtu zapuštěn do konečné hloubky PE kolektor rozměrů 4x32x2,9 mm. Po odpažení manipulační pažnicové kolony bude do konečné hloubky vrtu zapuštěno cementační potrubí a jím bude mezikruží mezi stěnou vrtu a PE kolektory vyplněno po povrch terénu cementojílovou směsí. Po ukončení cementace bude cementační potrubí vytěženo a zbylý prostor mezikruží bude z povrchu zalit cementojílovou směsí. Po cementačním klidu bude v každém vrtu provedena tlaková zkouška těsnosti.

Hydrogeologický posudek na základě výše uvedených informací konstatuje, že z hlediska geologických a hydrogeologických poměrů lokality lze vyloučit nepříznivý vliv předmětných vrtů na jejich okolí.

Odůvodnění: Technologie vrtání a vystrojování všech vrtů bude realizována  tak, aby nedošlo ke kontaminaci zemin, povrchových ani podzemních vod. Vrty budou využívat suché zemské teplo, takže nemůže dojít k žádnému snižování hladiny podzemní vody prvního zvodněného kolektoru, případně zvodněných kolektorů v jeho podloží. Tlakové zkoušky budou muset prokázat těsnost PE kolektoru, takže nebude docházet k úniku přenosového média do zeminového prostředí. Z hlediska plošného rozsahu prvního zvodněného kolektoru v zájmovém území představují vrty zcela zanedbatelný dodatečný hydraulický odpor, takže vzdutí hladiny podzemní vody je vyloučeno. Rovněž porušení stability zájmového území realizací a provozem vrtů lze považovat za vyloučené.

Veškeré vnitřní rozvody vody i vytápění budou provedeny nově.

Přípojka sdělovací a telefonu:

Bude vedena z jižní strany objektu. Přípojka telefonu a dat bude přivedena distributorem z jižní strany objektu v rámci samostatné akce. V rámci naší stavby budou položeny potřebné chráničky pro prostupy.

Oplocení, venkovní plochy:

Kolem objektu bude provedeno oplocení z poplastovaného pletiva výšky 1500 mm. Rozteč sloupků bude 2500-3000 mm. Založení každého ze sloupků bude na kruhové patce průměru 200 mm a hloubce 1000 mm. Podezdívka nebude provedena. Z čelní strany bude provedena branka. Z boční strany dále bude posuvná ocelová pozinkovaná nesená brána š. 3,5 m, v.1,5 m s elektrickým ovládáním a GSM dálkovým ovládáním.  Oplocení bude provedeno ve vzdálenosti 200 mm od hranice pozemku stavebníka směrem do jeho pozemku tak, aby i základové patky byly celým svým objemem na pozemku stavebníka.

Zpevněné plochy budou provedeny v těchto skladbách:

E SKLADBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

- BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm

- KLADECÍ VRSTVA Z PÍSKU TL. 20mm

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 8-32 TL. 200mm

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 32-63 TL. 300m

- GEOTEXTILIE

- SPÁDOVANÁ ODDRENÁŽOVANÁ ZEMNÍ PLÁŇ

F SKLADBA ASFALTOVÝCH PLOCH

- ASFALTOBETON AB5 TL. 50mm

- ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ TL. 50mm

- POSTŘIK ASFALTOVÝ

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 8-32 TL. 250mm

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 32-63 TL. 350mm

- GEOTEXTILIE

- HUTNĚNÁ ZÁSYPOVÁ ZEMINA

Typ obrubníků kolem zpevněných ploch- budou betonové,1000x250x100, zapuštěné na úroveň ploch chodníků, do betonového lože C16/20 ze suchého betonu. Odvodnění zpevněných ploch kolem objektu bude částečně do dešťové kanalizace přes uliční žlaby, příčný spád ploch bude 1%- veškeré podélné spády jsou popsány šipkami ve výkrese situace.

Zpevněné plochy jsou navrženy jako bezbariérově přístupné, jsou zde provedena potřebná opatření pro zdravotně postižené osoby. V potřebných místech - je proveden snížený nájezd bez výškových rozdílů větších než 20 mm, tento je označen varovným pásem šířky 400 mm z barevně kontrastní dlažby tl. 80 mm s výstupky (přesná definice dle NV 163/2002 Sb). Podél trasy chodníku pro pěší bude v potřebných místech provedena umělá vodící linie pro zrakově postižené z obrub bet. 2-15, obruby jsou zvýšeny 60 mm nad plochu chodníku. Alternativně je vodící linie řešena vedením chodníků podél budovy.

Vodící linie pro zrakově postižené bude z obrub bet. 10-25, obruby jsou zvýšeny 60 mm nad plochu chodníku. Varovné pásy a signálními pásy budou z barevně kontrastní dlažby (červená) tl. 60 mm s výstupky (přesná definice dle NV 163/2002 Sb). Základní plochy budou ze zámkové dlažby tl. 60 mm v barvě šedé. Materiál použitý pro hmatové úpravy- varovné pásy- nesmí být při stavbě použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody TZÚS 12.03.04 až 06.

Slaboproudé rozvody:

Pro stavbu se počítá s těmito slaboproudými technologiemi:

- STA -společná televizní anténa-  pouze rozvody pro DVBT2 pozemní příjem -rozvod bude do všech pokojů, na pracoviště zaměstnanců, do společných prostor (jídelny, klubovny)

- INTERKOM (videotelefon) - bude instalován ke všem vstupům do objektu s možností zazvonění z venku na personál pro návštěvy, cizí osoby, apod.- do obou podlaží do prostoru velínů. Prostory všech vstupů budou snímány centrálním kamerovým systémem bez záznamu

- PBTÚ - malá pobočková telefonní ústředna v IP provedení- propojení s interkomem, případně pro bezdrátové telefony, PAGER+ možnost propojení hovorů zvenku

- strukturovaná kabeláž SK - provedení standardního rozvodu v CAT.6A a ukončení datovými zásuvkami, zároveň bude provedena příprava pro WIFI v rámci celé budovy

-EZS s pomocnou EPS a čidly CO2 se signalizací

- v projektu budou řešeny aktivní prvky (WIFI technologie, SWITCH, záložní UPS, apod....)

- signalizační systém (systém sestra / pacient)- bude proveden pouze v nutném rozsahu na WC pro imobilní v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.

- kamerový systém CCTV v IP technologii - kamerovým systémem budou monitorovány všechny prostory objektu mimo vlastních pokojů, koupelen a WC. Dále prostory všech vstupů zvenku do objektu (propojení na interkom)- bude realizován jen LIVE přenos bez záznamu

Zobrazení kamerového záznamu bude v prostorech pro personál (1. i 2. podlaží).